ΑΣΚΗΣΗ  ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  DOW  (F&E)

Η κρυογενική αποθήκευση αερίων καυσίμων θεωρείται  γενικά πιο ασφαλής από την υπό πίεση αποθήκευση υγροποιημένων αερίων καυσίμων. Αυτό στηρίζεται σε στατιστικές αναλύσεις επιπτώσεων από παρελθόντα ατυχήματα σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Εάν λάβουμε σαν παράδειγμα μία μονάδα ανεφοδιασμού LPG που διαθέτει μία εξωτερική δεξαμενή αποθηκευτικής ικανότητας 250 m3 ,  μπορούμε να υποστηρίξουμε το παραπάνω επιχείρημα;

Χρησιμοποιείστε τους δείκτες κινδύνου DOW (Fire and Explosion Index, F&E) για την διερεύνηση του βαθμού κινδύνου στις περιπτώσεις:

- κρυογενική αποθήκευση LPG (σε ατμοσφαιρική πίεση)

- αποθήκευση LPG υπό πίεση 10 atma σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Δεδομένα:

Πυκνότητα υγρού : 0,6 kg/lit

Θερμότητα καύσης (Heat of combustion) : 46250 kJ/kg

Σημείο Ανάφλεξης (Flash point):   < - 60 οC

Σημείο Αυτανάφλεξης (Autoignition temperature):  400  οC

Κανονικό Σημείο Βρασμού (Normal Boiling Point) : - 20 οC

- Ποιος είναι ο βαθμός κινδύνου στη κάθε περίπτωση;

- Ποια εγκατάσταση πρέπει να εκπονήσει Μελέτη Ασφάλειας βάσει της νομοθεσίας ;