ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ -

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΒΑΜΕ

Εισαγωγή

Η αξιολόγηση των Μελετών Ασφάλειας (ΜΑ) που αφορά σε θέματα πληρότητας στοιχείων των Μελετών Ασφάλειας, εντοπισμού κινδύνων και μέτρων πρόληψης και καταστολής ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) μέσα στο χώρο της βιομηχανικής εγκατάστασης, περιλαμβάνει

- Τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων της ΜΑ, τα οποία αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της ΜΑ συμπεριλαμβανομένης και των βασικών στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, για τα οποία αν δεν υπάρχει  πλήρης και επαρκής περιγραφή και αναφορά δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση της ΜΑ,

- Την αξιολόγηση των μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί και των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στη ΜΑ σχετικά με την  αναγνώριση των  κινδύνων και τον καθορισμό των αιτιών ατυχημάτων,

- Την αξιολόγηση των μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί και των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στη ΜΑ σχετικά με τον προσδιορισμό και ιεράρχηση των ακολουθιών ατυχημάτων (σεναρίων ατυχημάτων),

- Την αξιολόγηση των λειτουργιών ασφάλειας και των συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης που περιγράφονται στη ΜΑ, όπως και την αξιολόγηση  των μέτρων πρόληψης και καταστολής ατυχημάτων που προτείνονται από τους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων, και

- Την αξιολόγηση του περιεχομένου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας

Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΜΑ περιλαμβάνει την αξιολόγηση των συνεπειών των πιθανών ατυχημάτων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας που συνδέεται με κάθε σενάριο ατυχήματος. Τα τελευταία αυτά τμήματα της αξιολόγησης συνδέονται άρρηκτα με την παρούσα αξιολόγηση αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μεθοδολογίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζονται και να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μειώνεται η αξία μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα  των επιμέρους αξιολογήσεων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επανάληψη ορισμένων βημάτων στις διαδικασίες αξιολόγησης πιθανόν να είναι απαραίτητη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένας ορθολογικότερος προσδιορισμός επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης και τελικά μια πληρέστερη αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των ΕΑ αποτελείται από διάφορες φάσεις και βήματα που περιλαμβάνουν ελέγχους πληρότητας και ακρίβειας στοιχείων που αφορούν επιμέρους τομείς και θέματα ασφάλειας. Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται για την αξιολόγηση των ΕΑ αποτελείται από δύο σκέλη :

- την αξιολόγηση που αφορά κυρίως σε θέματα ανάλυσης  των κινδύνων, τον καθορισμό των αιτιών ατυχημάτων, και την περιγραφή των λειτουργιών και συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης,

- την αξιολόγηση που αφορά κυρίως σε θέματα εκτίμησης επιπτώσεων ατυχημάτων καθώς και τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων αυτών.

Το πρώτο μόνο σκέλος της μεθοδολογικής προσέγγισης αναλύεται στη συνέχεια.  Σημειώνεται ότι ένας οριστικός και πλήρης έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν η ΕΑ κριθεί  πλήρης σε όλα τα στάδια του ελέγχου.

Για την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων επιμέρους ελέγχων η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει μια σειρά από Βήματα, τα οποία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα και περιγράφονται στη συνέχεια. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση, μπορεί να παραληφθούν κάποια βήματα ελέγχου ή/και να τροποποιηθεί η σειρά αυτών. Ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης  μπορεί να ακολουθήσει την σειρά και τα βήματα εκείνα της μεθοδολογίας που κρίνονται απαραίτητα όπως και να επαναλάβει ή/και να αναπτύξει περαιτέρω  τις σημαντικότερες  φάσεις αυτής ανάλογα με την απαιτούμενη έκταση ελέγχου της ΕΑ.  Η έκταση του ελέγχου μπορεί να είναι ανάλογος του βαθμού επικινδυνότητας της εγκατάστασης όπως αυτή  είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία. Η παρούσα μεθοδολογία περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά βήματα για την αξιολόγηση των ΕΑ ‘όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί σε άλλες βιομηχανικές πρακτικές και μεθοδολογίες και ακολουθούνται από αρμόδιους φορείς σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οδηγός για την σύνταξη της ΕΑ σύμφωνα με την Οδηγία 96/82/ΕΕ που έχει πρόσφατα εκδοθεί από τη ΕΕ αποτέλεσε τη βάση για τις αρχές της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Περιγραφή Μεθοδολογίας

Η μεθοδολογία αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες βημάτων που αποτελούν και τις κύριες φάσεις της αξιολόγησης που αφορά σε θέματα ανάλυσης  των κινδύνων, καθορισμό των αιτιών ατυχημάτων, και περιγραφή των λειτουργιών και συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης:

Φάση Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ της ΕΑ

Φάση Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ των στοιχείων της ΕΑ

Φάση Γ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ της ΕΑ

Η πρώτη φάση (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ) περιλαμβάνει δύο βήματα : (ΒΗΜΑ 1) την χρήση καταλόγου/λίστας ελέγχου με τα ελάχιστα κριτήρια  πληρότητας και (ΒΗΜΑ 1.1) την διαδικασία εξεύρεσης συμπληρωματικών στοιχείων για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

Η δεύτερη φάση (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ) περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα (όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια) που εξυπηρετούν τους εξής σκοπούς :

α. Κατάταξη των ΕΑ ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που καθορίζει και την έκταση του ελέγχου

β. Εντοπισμός τμημάτων/μονάδων της εγκατάστασης τα οποία περικλείουν κινδύνους μεγάλου ατυχήματος

γ. Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συμβάντων και εναρκτήριων γεγονότων

δ. Προσδιορισμός λειτουργιών και συστημάτων ασφαλείας

Η τρίτη φάση (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) περιλαμβάνει την επανάληψη των βημάτων της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης για τον ορθολογικότερο προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και την συμπλήρωση του ελέγχου στους τομείς που δεν είχε αποδοθεί η απαραίτητη βαρύτητα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται καθ΄ όλη την διαδικασία της αξιολόγησης και σε όλες τις φάσεις της όπως και οι ευρύτερες λίστες ελέγχου που χρησιμοποιούνται επισήμως από άλλους αρμόδιους φορείς αποτελούν σημαντικό βοήθημα για την διεξαγωγή του οριστικού ελέγχου της ΕΑ.

Η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται απαιτεί κατ’ αρχήν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ). Εάν ευρεθεί ότι η ¨Έκθεση Ασφάλειας είναι ελλιπής, τότε δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η αξιολόγηση στη δεύτερη φάση (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ).

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ απαιτεί να έχουν ολοκληρωθεί οι επιμέρους έλεγχοι στις διάφορες φάσεις της αξιολόγησης. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ο οριστικός έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος και με κατ’ εξοχήν εφαρμογή μίας ευρείας λίστας ελέγχου και ανάλογες συνεντεύξεις / επισκέψεις στην εγκατάσταση για συλλογή συμπληρωματικών πληροφοριών χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν πιστά όλες οι φάσεις και τα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Μια αξιολόγηση για να είναι πλήρης και να αποφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα απαιτείται εμπειρία στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, εμπειρία στις δραστηριότητες και διεργασίες που περιλαμβάνει η εγκατάσταση, πρόσβαση σε στοιχεία και πηγές πληροφορίας που διατηρεί ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Πρέπει να τονισθεί τέλος ότι ο σκοποί της προτεινόμενης μεθοδολογίας  είναι η συλλογή, συστηματοποίηση, επεξεργασία και συνδυασμός των απαραίτητων πληροφοριών για την ολοκλήρωση των διαφόρων φάσεων της αξιολόγησης. Η μεθοδολογία μπορεί να αναπτυχθεί, να προσαρμοστεί και να βελτιωθεί ανάλογα με τις ανάγκες αξιολόγησης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ΕΑ. Αν ο σκοποί της εκπληρούνται με άλλες βιομηχανικές πρακτικές ή μεθοδολογικές προσεγγίσεις  και αυτό εξυπηρετεί την αποτελεσματικότητα και πληρότητα των διαφόρων φάσεων της αξιολόγησης τα προτεινόμενα βήματα μπορεί να αναπτυχθούν /αντικατασταθούν ή/και να παραληφθούν ανάλογα.

Tα βασικά και αναγκαία βήματα Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα, περιγράφονται στη συνέχεια :

Φάση Α : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Βήμα 1: Έλεγχος επάρκειας των στοιχείων της Έκθεσης

Εξετάζεται η επάρκεια/πληρότητα της Έκθεσης συγκριτικά με την εφαρμογή μιας σειράς κριτηρίων που σχετίζονται με τον εντοπισμό του κινδύνου, των πιθανών γεγονότων και των μέτρων πρόληψης και καταστολής. Ο έλεγχος επάρκειας σκοπεύει στη σύγκριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΕΑ με τις απαιτήσεις των κατευθυντηρίων οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την σύνταξη της ΕΑ. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των οδηγιών  θα πρέπει να είναι ανάλογη με τους κινδύνους της εγκατάστασης.

Ο πλήρης έλέγχος πληρότητας της ΕΑ περιλαμβάνει μια επαναληπτική διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που θέτει. Για τον προκαταρκτικό ‘έλεγχο  προτείνεται ένα έντυπο-λίστα ελέγχου το οποίο   βασίζεται στα σημαντικότερα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί από το Υπουργείο VROM (Ministry of Housing Physical Planning and Environment), της Ολλανδίας για τον έλεγχο πληρότητας των εξωτερικών Εκθέσεων Ασφαλείας στη χώρα αυτή. Ένα παράδειγμα τέτοιας λίστας δίνεται στη συνέχεια. Το πρώτο μέρος της λίστας αναφέρεται στον έλεγχο του περιεχομένου της ΕΑ και αποτελείται από μία ενότητα ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν θετικά. _________________________________________

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΑ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| Επωνυμία Εταιρίας ή Βιομηχανικής Μονάδας: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση/ Κεντρικά Γραφεία: |  |  |  |
| Υπόκειται σε εξέταση λόγω διαχείρισης των ακόλουθων ουσιών |  |  |  |
| Κατηγορία (όλων των ουσιών στην εγκατάσταση) |  |  |  |
| εύφλεκτες/εκρηκτικές ουσίες |  |  |  |
| τοξικές ουσίες |  |  |  |
| τοξικά παράγωγα αποσύνθεσης |  |  |  |
| Η ΕΑ έχει ολοκληρωθεί με ή από εξωτερικό Γραφείο Συμβούλων |  | ναι | όχι |
|  |  |  |  |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΑ)

|  | ΝΑΙ | ΟΧΙ | Ε* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Η ΕΑ δίνει πλήρη περιγραφή της μονάδας; |  |  |  |  |
| 1.1 Η περιγραφή περιλαμβάνει τη θέση στην οποία βρίσκονται οι ουσίες; |  |  |  |  |
| 1.2. Η περιγραφή περιλαμβάνει την ποσότητα των διαθέσιμων ουσιών; |  |  |  |  |
| 1.3 Η περιγραφή περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των ουσιών; (τοξικά, εύφλεκτα, εκρηκτικά) |  |  |  |  |
| - Η ΕΑ περιλαμβάνει γενική περιγραφή των διεργασιών στην εγκατάσταση; |  |  |  |  |
| - Η ΕΑ περιγράφει γεγονότα υπό ανώμαλες ή μη κανονικές καταστάσεις; |  |  |  |  |
| 3.1. Η ΕΑ περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τουλάχιστον για την ελαχιστοποίηση της εκδήλωσης τέτοιων καταστάσεων; |  |  |  |  |
| 3.2. Η ΕΑ αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων τέτοιων γεγονότων; |  |  |  |  |
| - Η ΕΑ περιλαμβάνει περιγραφή των πιθανών γεγονότων υπό μη κανονικές συνθήκες που περικλείουν κίνδυνο για τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης; |  |  |  |  |
| 4.1. Η ΕΑ περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη ή τουλάχιστον για την ελαχιστοποίηση της εμφάνιση τέτοιων γεγονότων; |  |  |  |  |
| 4.2 Η ΕΑ αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τέτοια γεγονότα; |  |  |  |  |

| Ε* - | Ελλιπής |
| --- | --- |

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των ουσιών στην Οδηγία δεν είναι περιοριστικός. Επομένως κάθε ουσία στη μονάδα που θεωρείται επικίνδυνη αλλά δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στα ερωτήματα 1.1, 1.2 και 1.3.

Παρατηρήσεις / Σημειώσεις  που αφορούν στην ερώτηση 1.

|  |  |  | ΝΑΙ |  |  | ΟΧΙ |  |  | ΑΛΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έχει χρησιμοποιηθεί ευκρινές σχέδιο της μονάδας; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έχουν χρησιμοποιηθεί διαγράμματα ροής διεργασιών; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η θέση των επικίνδυνων ουσιών παρουσιάζεται ευκρινώς στο σχέδιο της εγκατάστασης; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η περιγραφή των χαρακτηριστικών των ουσιών βασίζεται στα Φύλλα Ασφαλούς Χειρισμού ή σε άλλα πρότυπα φύλλα χειρισμού; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Έχουν χρησιμοποιηθεί διαγράμματα ροής των διεργασιών; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΕΑ) (συνέχεια ερώτησης 4) |  | ΝΑΙ |  |  | ΟΧΙ |  |  | Ε* |  |
| - Η ΕΑ περιλαμβάνει περιγραφή των σεναρίων εκδήλωσης ατυχημάτων που λαμβάνονται υπόψη για τις μη κανονικές καταστάσεις και συμβάντα; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Αναφέρονται πιθανότητες για την εκδήλωση κάθε σεναρίου ξεχωριστά; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Αναφέρονται οι επιπτώσεις κάθε πιθανού σεναρίου; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Η ΕΑ περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή της πιθανότητας εκδήλωσης ατυχήματος και των επιπτώσεων του κάθε σεναρίου; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Η Κλίμακα Αθροιστικής συχνότητας καλύπτει τουλάχιστον 8 τάξεις μεγέθους με εύρος 0-8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Η Κλίμακα Καταστροφών καλύπτει τουλάχιστον 4 τάξεις μεγέθους αρχίζοντας από το 0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Η ΕΑ περιλαμβάνει τοπογραφικό χάρτη κλίμακας 1:25000, πάνω στον οποίο έχουν σχεδιασθεί ΙR - καμπύλες για τις τιμές 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 και 10-8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ε* - | Ελλιπής |
| --- | --- |

Σημ.: Οι ερωτήσεις 6-9 αφορούν ΕΑ που περιλαμβάνουν Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας

| Ερώτηση 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Παρατηρήσεις / Σημειώσεις | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
| - Έχει χρησιμοποιηθεί δενδροδιάγραμμα γεγονότων για - την περιγραφή και / την παρουσίαση; | -  | -  |

- Βήμα 1.1 : Συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων

- Σε περίπτωση που η ΕΑ δεν πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις πληρότητας όπως αυτές καθορίζονται στο Βήμα 1, ενεργοποιείται μια επαναληπτική  διαδικασία συλλογής συμπληρωματικών στοιχείων. Επισκέψεις, συνεντεύξεις με τους αρμόδιους ασφαλείας της εγκατάστασης, άντληση πληροφορίας από άλλες πηγές κ.α., μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την συλλογή των συμπληρωματικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι χρονοβόρος αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης αν η ΕΑ παραμένει ελλιπής.

- Φάση Β : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

- Εισαγωγή

- Μετά τον έλεγχο της επάρκειας ακολουθεί ο έλεγχος ακρίβειας των Εκθέσεων Ασφαλείας που αφορά σε θέματα εντοπισμού κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας. Ο έλεγχος ακρίβειας στοχεύει στη σύγκριση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην ΕΑ με την πραγματική κατάσταση και με τις αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την σύνταξη της.  Ο πλήρης ‘έλεγχος ακρίβειας απαιτεί επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις της εγκατάστασης όπως επίσης και επιβεβαίωση της ακρίβειας των κριτηρίων και αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου που παρουσιάζονται στην ΕΑ. Ένας πλήρης έλεγχος ακρίβειας είναι αντικείμενο του συστήματος επιθεώρησης που έχει καθιερωθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχες απαιτήσεις της ΚΥΑ 18187/272/1988 και των τροποποιήσεων της, και ξεφεύγει των σκοπών της παρούσας αξιολόγησης.

- Η προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει σε ένα προκαταρκτικό έλεγχο ακρίβειας και περιλαμβάνει μια επαναληπτική διαδικασία  βασικών βημάτων για την σύγκριση των στοιχείων της ΕΑ με τις γενικές αρχές των κατευθυντήριων οδηγιών. Σημειώνεται ότι η έκταση της εφαρμογής της μεθοδολογίας ελέγχου όπως και η ανάλυση του κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογη με τον βαθμό επικινδυνότητας.

- Ο έλεγχος της ακρίβειας των ΕΑ, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Η πρώτη προσέγγιση είναι να ελεγχθούν αν όλοι οι παράγοντες που υπεισέρχονται στη εκτίμηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας έχουν ποσοτικοποιηθεί και υπολογισθεί με ορθό τρόπο. Η δεύτερη προσέγγιση αποσκοπεί στην επιβεβαίωση, με βάση απλούς κανόνες πρακτικής, εάν η τάξη μεγέθους των εξαγχθέντων αποτελεσμάτων συμφωνεί με αυτούς τους κανόνες. Η βιομηχανική πρακτική έχει να προσφέρει αρκετούς τέτοιους κανόνες, και είναι στη ευχέρεια του αρμόδιου φορέα αξιολόγησης να αποφασίσει για την εφαρμογή αυτών των κανόνων.  Στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης κρίνει ότι οι παραλείψεις και οι παραδοχές είναι πολλές για να εκτιμηθεί η ακρίβεια των υπολογισμών (πρώτη προσέγγιση), τότε ενδείκνυται ο έλεγχος των αποτελεσμάτων να γίνει με χρήση των πρακτικών κανόνων (δεύτερη προσέγγιση).

- Η εκτίμηση της επικινδυνότητας θα είναι ορθή (π.χ. τα εξαχθέντα αποτελέσματα θα έχουν βασισθεί σε ορθώς επιλεγέντα τμήματα/μονάδες, σενάρια εκδήλωσης ατυχήματος, μοντέλα και παραμέτρους μοντέλων κ.λπ.), εάν η Έκθεση Ασφαλείας πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των βασικών δεδομένων που πρέπει να συλλεχθούν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται πρώτα ο έλέγχος της πληρότητας της Έκθεσης Ασφαλείας. Εάν ευρεθεί ότι η Έκθεση Ασφαλείας είναι ελλιπής, τότε δεν είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία σε έλεγχο ακρίβειας αυτής. Επιπλέον, ακόμη και σε περιπτώσεις που η Έκθεση Ασφαλείας είναι πλήρης, αυτό δεν προεξοφλεί απαραίτητα το γεγονός ότι οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί είναι ικανές να οδηγήσουν σε έλεγχο της ακρίβειας της Έκθεσης.

- Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται λίστες για τους επιμέρους ελέγχους ακρίβειας, οι λίστες αυτές δεν στοχεύουν σε επανεκτέλεση των υπολογισμών επικινδυνότητας, αλλά χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν :

- - εάν τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών είναι αντιπροσωπευτικά του επιπέδου κινδύνου της μονάδας

- - και σε περίπτωση που δεν είναι αντιπροσωπευτικά, ποια είναι τα σημεία που οδηγούν σε αμφιβολίες.

- Σύμφωνα με τα παραπάνω η προτεινόμενη μεθοδολογία για τον ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής κύριες ενότητες βημάτων :

- ΒΗΜΑ 2: κατάταξη των εγκαταστάσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας

- ΒΗΜΑ 3: επιλογή των μονάδων της εγκατάστασης που περικλείουν κινδύνους

- ΒΗΜΑΤΑ 4-11: έλεγχος ανεπιθύμητων συμβάντων και εναρκτήριων γεγονότων

- ΒΗΜΑ 12-13: έλεγχος λειτουργιών και συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης

- Βήμα 2: Κατάταξη των Εκθέσεων Ασφαλείας ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας

- Η ιεράρχηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που παρουσιάζουν στοχεύει στον προσδιορισμό της έκτασης των επιμέρους  ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Είναι αναμενόμενο, ο έλεγχος της ΕΑ μιας εγκατάστασης που βρίσκεται, για παράδειγμα, μακριά από κατοικημένες περιοχές και που επεξεργάζεται με  απλές διεργασίες μικρές  ποσότητες επικίνδυνων ουσιών να είναι λιγότερο διεξοδικός από τον έλεγχο της ΕΑ άλλης εγκατάστασης που περιλαμβάνει περίπλοκες διεργασίες με σημαντικές ποσότητες ουσιών.

- Ή κατάταξη των ΕΑ επειδή αφορά την συνολική εγκατάσταση και επηρεάζει την έκταση των διαφόρων ελέγχων πρέπει να προηγείται όλων των βημάτων του ελέγχου ακρίβειας. Το βήμα αυτό της μεθοδολογίας είναι αλληλοεξαρτώμενο από άλλες φάσεις αξιολόγησης των ΕΑ (π.χ. έλεγχος εκτίμησης κινδύνου και επιπτώσεων) και μπορεί να επαναληφθεί μετά από την ολοκλήρωση του οριστικού ελέγχου με σκοπό την ορθολογικότερη κατάταξη των ΕΑ.

- Η επικινδυνότητα μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά ή και ποιοτικά. Οποιοδήποτε προσέγγιση και εάν υιοθετηθεί πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο τα κριτήρια εκείνα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα σε όλες τις υπό ταξινόμηση ΕΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σε όλες τις ΕΑ για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την εφαρμογή αντίστοιχων κριτηρίων, η ιεράρχηση μπορεί να διεξαχθεί με κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι  ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης μπορεί να επιλέξει τον αριθμό και την βαρύτητα των κριτηρίων ανάλογα με τις απαιτήσεις.

- Χρήσιμα δεδομένα για την ταξινόμηση των ΕΑ είναι :

- ιδιότητες και ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών που συμμετέχουν σε πιθανό ατύχημα,

- είδος, συνθήκες και πολυπλοκότητα των διεργασιών, της αποθήκευσης και της μεταφοράς ουσιών,

- κατάλογος και πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβάντων,

- βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ανεπιθύμητων συμβάντων,

- γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές,   κ.α.

- Η χρήση ευρέως αποδεκτών δεικτών κινδύνου (π.χ. F&T Index), όπως και οι πίνακες επικινδυνότητας (Risk Matrix) που βασίζονται σε πιθανότητες γεγονότων, ενισχύουν σημαντικά την αντικειμενικότητα της ταξινόμησης των ΕΑ. Η εκτίμηση αυτών των δεικτών απαιτεί ένα πλήθος αξιόπιστων δεδομένων που δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο και συνεπώς η χρήση των δεικτών αυτών γίνεται συνήθως στον οριστικό έλεγχο της ΕΑ και όταν αυτό είναι εφικτό.

- Στην παρούσα φάση της αξιολόγησης προτείνεται η χρήση μιας μεθόδου Ταχείας Ιεράρχησης/Ταξινόμησης (Rapid Ranking Method) που απαιτεί τα ελάχιστα  δεδομένα και αποφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα για τις απαιτήσεις της αρχικής ταξινόμησης των ΕΑ. Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της μεθόδου είναι η κατηγορία και η έκταση των επιπτώσεων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε μια προσέγγιση ιεράρχησης επικινδυνότητας που έχει προταθεί από την UNEP, σε μοντέλα εκτίμησης επιπτώσεων της ΤΝΟ Ολλανδίας, και χρησιμοποιείται από αρμόδιους φορείς αξιoλόγησης χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης από μεγάλα ατυχήματα /π.χ.  Ολλανδία και  Ιταλία. Τα απαιτούμενα δεδομένα για την χρήση της μεθόδου και η λίστα του είδους των αποτελεσμάτων που εξάγονται δίνεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση και δείκτες κινδύνου από τον Οδηγό για βιομηχανικές δραστηριότητες που περικλείουν κινδύνους του Υπουργείου Εσωτερικών της Ολλανδίας και από τη μεθοδολογία για την ανάλυση του κινδύνου του ISPESL Ιταλίας.

- Πίνακας 1: Στοιχεία για Ταξινόμηση των Μονάδων ανάλογα με την Επικινδυνότητα

| - 1 | - Όνομα και είδος εγκατάστασης |  |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - Επικίνδυνες ουσίες που βρίσκονται στην εγκατάσταση |  |
| - 3 | - Συγκέντρωση ορίου κατωφλίου ουσίας (όπως αναφέρεται στην οδηγία) |  |
| - 4 | - Μέγιστη ποσότητα ουσίας που βρίσκεται στην εγκατάσταση |  |
| - 5 | - Ετήσια Διακινούμενη Ποσότητα |  |
| - 6 | - Μέση (ημερήσια) ποσότητα ουσίας στην εγκατάσταση |  |
| - 7 | - Είδος υποσυστήματος / μονάδας |  |
|  | - Μέγιστη ποσότητα που βρίσκεται στο κάθε υποσύστημα π.χ.: |  |
|  | - α. βαρέλια στην αποθήκη διαλυτών |  |
|  | - β. στο χώρο ανάμιξης |  |
|  | - γ. στις αποθήκες πρώτων υλών |  |
|  | - δ. στις αποθήκες προϊόντων |  |
| - 8 | - Συντεταγμένες υποσυστήματος στην εγκατάσταση |  |
| - 9 | - Πίεση λειτουργίας τμήματος διεργασιών (εύρος τιμών) |  |
| - 10 | - Θερμοκρασία λειτουργίας τμήματος διεργασιών (εύρος τιμών) |  |
| - 11 | - Φάση ουσίας (στερεά, υγρή, αέρια) στις συνθήκες λειτουργίας της διεργασίας |  |
| - 12 | - Κατηγορία της ουσίας σύμφωνα με την τυπολογία και τη δραστηριότητα |  |
| - 13 | - Κατηγορία επιπτώσεων |  |
| - 14 | - Ακτίνα πρώτης ζώνης επιπτώσεων (που επέρχεται θάνατος) - (κατά προσέγγιση αρχική εκτίμηση με σκοπό τον υπολογισμό της τάξης μεγέθους επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη κατηγορία επιπτώσεων και την συμμετοχή της μέγιστης διαθέσιμης ποσότητας της επικίνδυνης ουσίας) |  |
| - 15 | - Έκταση της πρώτης ζώνης (σε εκτάρια) - (κατά προσέγγιση αρχική εκτίμηση) |  |
| - 16 | - Ακτίνα δεύτερης ζώνης (όπου παρατηρούνται τραυματισμοί) - (κατά προσέγγιση αρχική εκτίμηση) |  |
| - 17 | - Σχήμα ζώνης |  |
| - 18 | - Η έκταση των επιπτώσεων ξεπερνά τα όρια τις εγκατάστασης; (ναι ή όχι) |  |
| - 19 | - Χρειάζεται ενεργοποίηση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης; |  |

- Βήμα 3: Επιλογή των υποσυστημάτων/μονάδων της εγκατάστασης που περικλείουν κινδύνους

- Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ¨μια προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου πρέπει να εντοπίζει τα τμήματα/μονάδες που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης. Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται από την ποσότητα και τις εγγενείς ιδιότητες των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτά ή/και από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και αποτελούν τα μέρη της εγκατάστασης για τα οποία απαιτείται πιο λεπτομερής και εκτενής ανάλυση κινδύνου. Η προκαταρκτική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια σειρά από μεθόδους ανάλυσης κινδύνου.

- Ο εντοπισμός των τμημάτων μπορεί να  πραγματοποιηθεί με χρήση μεθόδων Δείκτη Κινδύνου, με κριτήρια κατωφλίου όπως για παράδειγμα ένα κλάσμα της προσδιορισθείσας ποσότητας των επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 18187/272/1988 και των τροποποιήσεων της, ή με άλλες μεθόδους . Τα κριτήρια αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές και χημικές ιδιότητες κάθε ουσίας καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις ατυχήματος υπό τις συνθήκες που λαμβάνουν χώρα οι διάφορες διεργασίες. Για το λόγο αυτό, αυτά τα κριτήρια  μπορεί να δίδουν τιμές μικρότερες από τα όρια που καθορίζει η ΚΥΑ 18187/272/1988 και των τροποποιήσεων της. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εξετάζει όλα τα τμήματα της μονάδας που παρουσιάζουν δυνατότητα ανάπτυξης συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση ατυχήματος”.

- Οι επικίνδυνες ουσίες συμμετέχουν συνήθως σε πολλές διεργασίες μέσα σε μια εγκατάσταση και σε διαφορετικές μονάδες και υποσυστήματα. Η επιλογή των μονάδων/τμημάτων/υποσυστημάτων της εγκατάστασης είναι θεμελιώδες βήμα διότι συνήθως μόνο αυτά τα τμήματα της εγκατάστασης εξετάζονται από την Έκθεση Ασφαλείας.  Η επιλογή γίνεται ως επί το πλείστον με κριτήρια την ποσότητα των ουσιών που περιέχουν αλλά και την χωρική και λειτουργική τους αυτοτέλεια. Ο έλεγχος της επιλογής αυτών των μονάδων/υποσυστημάτων μπορεί να βασιστεί στα κριτήρια επιλογής που προτείνει η ΕΑ αλλά και σε κριτήρια σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας των διεργασιών που περιέχουν και την απόσταση των  μονάδων από τα όρια της εγκατάστασης.

- Εάν επικίνδυνες ουσίες περιέχονται σε ένα μόνο τμήμα ή σε διακριτά τμήματα (όπως η πλειονότητα των μονάδων όπου εξετάζονται κατεξοχήν μόνο οι αποθηκευτικοί τους χώροι) τότε αυτά επιλέγονται αυτόματα για εξέταση. Εάν επικίνδυνες ουσίες περιέχονται σε περισσότερα από ένα τμήματα, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας που ακολουθείται από τον αρμόδιο Ολλανδικό φορέα. Παραδείγματα εφαρμογής Επιλογής υποσυστημάτων δίδεται στο Παράρτημα 1. Εάν ο έλεγχος εντοπίσει υποσυστήματα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη ζητείται συμπλήρωση της ΕΑ. Εάν εν αντιθέσει εξετάζονται υποσυστήματα που δεν περικλείουν κινδύνους ατυχήματος με επιπτώσεις έξω από τον χώρο της εγκατάστασης συζητείται το κριτήριο επιλογής τους.

- Για τον έλεγχο της επιλογής των υποσυστημάτων της εγκατάστασης που περικλείουν κινδύνους δίδεται μία λίστα ερωτήσεων που απαιτείται να απαντηθεί.

| - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | - ΝΑΙ | - ΟΧΙ |
| --- | --- | --- |
| - Η περιγραφή καλύπτει τα διάφορα τμήματα της μονάδας - λαμβάνοντας υπόψη και την ποσότητα της ουσίας που - βρίσκεται σε κάθε τμήμα της εγκατάστασης, τις - λειτουργικές του χρήσεις, την αποθήκευση και τις - διεργασίες στις οποίες συμμετέχει; | -  | -  |
| - Η περιγραφή παρέχει πληροφορίες που αφορούν στις - συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στα διάφορα - συστήματα συστατικών; | -  | -  |
| - Η περιγραφή περιλαμβάνει απεικόνιση ή χάρτη που να - παρουσιάζει ευκρινώς τις αποστάσεις των τμημάτων - όπου βρίσκονται τα συστατικά, από τα όρια της μονάδας - και από τους πλησιέστερους οικισμούς (ή οικισμούς που - πρόκειται να αναπτυχθούν); | -  | -  |
| - Η έκθεση περιλαμβάνει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν - για την επιλογή αυτή; | -  | -  |

- Βήματα 4 - 11 . Έλεγχος προσδιορισμού ανεπιθύμητων συμβάντων και εναρκτήριων γεγονότων

- Η ενότητα αυτή των βημάτων της μεθοδολογίας σκοπεύει στην επιλογή των ανεπιθύμητων γεγονότων, τον έλεγχο των προτεινόμενων πηγών διαρροής/διαφυγής, τον έλεγχο των φάσεων λειτουργίας που προσδιορίζονται για τις διεργασίες και τον έλεγχο της επιλογής των εναρκτήριων γεγονότων. Τα βήματα αυτά περιέχονται στην ίδια ενότητα διότι οι μέθοδοι, η σειρά βημάτων και ο βαθμός ανάλυσης κινδύνου που ακολουθείται από κάθε ΕΑ και συνεπώς από τον αξιολογητή διαφέρουν σημαντικά αλλά ο έλεγχος σκοπεύει συνολικά στην συλλογή των πληροφοριών για τον έλεγχο της ακρίβειας του προσδιορισμού των γεγονότων κορυφής και των εναρκτήριων γεγονότων.  Οι γενικές αρχές του ελέγχου είναι εκείνες που ορίζονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες.

- Τα πρώτα τρία βήματα της παρούσας μεθοδολογίας εξετάζουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των εναρκτήριων γεγονότων και των ανεπιθύμητων συμβάντων :

- Βήμα 4 : Κατάλογοι με περιστατικά εκδήλωσης ατυχημάτων

- Βήμα 5 : Συστηματικές μέθοδοι Προσδιορισμού Κινδύνου (π.χ. ΗΑΖΟΡ, What-if , FMEA, MLD, κλπ.)

- Βήμα 6 :  Λίστες ελέγχου για τον προσδιορισμό των εναρκτήριων γεγονότων

- Βήμα 7: Έλεγχος άλλων πηγών κινδύνου (π.χ. εξωτερικές, τρομοκρατικές ενέργειες, φαινόμενα αλληλουχίας, αλλαγές σχεδιασμού και κατασκευής κλπ.)

- Τα υπόλοιπα βήματα αποτελούνται από συγκριτικούς ελέγχους :

- Βήμα 8: του καταλόγου των κορυφαίων γεγονότων

- Βήμα 9: των πηγών διαρροής/διαφυγής

- Βήμα 10: των λειτουργικών φάσεων των διεργασιών,

- Βήμα 11: του καταλόγου των εναρκτήριων γεγονότων

- Βήμα 4 : Εξέταση καταλόγου με περιστατικά εκδήλωσης ατυχήματος

- Η μελέτη περιστατικών που έχουν συμβεί σε μονάδες παρεμφερών δραστηριοτήτων καθώς και η εμπειρία από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την εφαρμογή της επιλεγόμενης  μεθόδου εξέτασης κινδύνου καθώς και για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής. Ένας κατάλογος με ατυχήματα που έχουν προκληθεί σε μονάδες παρεμφερούς δραστηριότητας (αποθήκευσης και χειρισμού) θεωρείται πολύ χρήσιμος. Επίσης, όπου υφίσταται, πρέπει να παρατίθενται τυχόν γεγονότα εκδήλωσης ατυχημάτων ή οιονεί ατυχημάτων στην εγκατάσταση με βάση το ιστορικό της υπό εξέταση μονάδας.

- Η αναζήτηση σχετικής πληροφορίας από βάσεις δεδομένων ατυχημάτων δεν πρέπει να περιορίζεται στην γενική περιγραφή των συμβάντων αλλά και στις εγγενείς αιτίες και στα μέτρα που ελήφθησαν μετά το ατύχημα. Ο αρμόδιος φορέας αξιολόγησης δύναται να απαιτήσει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με αιτίες ατυχημάτων που έχουν τεκμηριωθεί και δεν περιλαμβάνονται στη ανάλυση των κινδύνων της ΕΑ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ενημέρωση να βασίζεται σε περισσότερες από μία διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων ατυχημάτων.

- Στο βήμα αυτό ελέγχεται ο κατάλογος ατυχημάτων και εάν τα εναρκτήρια και κορυφαία γεγονότα που έχουν αναγνωριστεί έχουν ληφθεί  υπόψη στην ΕΑ.

- Βήμα 5 : Συστηματικές μέθοδοι Προσδιορισμού Κινδύνου

- Ανάλογα με την έκταση των επιπτώσεων κατά την ενδεχόμενη εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, οι πηγές κινδύνου μπορούν να προσδιορισθούν με χρήση απλών μέσων όπως λίστες ελέγχου ή με πιο σύνθετες μεθόδους όπως HAZOP (Hazard & Operabilty study), FMEA (Failure Mode Event Analysis), What-if analysis, MLD (Master Logic Diagrams), FTA (Fault Tree Analysis).

- Η κατάταξη της ΕΑ όπως προβλέπεται από το Βήμα 2 της παρούσας μεθοδολογίας, βοηθάει σημαντικά  στον έλεγχο της επάρκειας των μεθόδων προσδιορισμού κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην ΕΑ. Για τις εγκαταστάσεις που έχουν ταξινομηθεί σε υψηλές κατηγορίες  κινδύνου μια συστηματική μέθοδος προσδιορισμού κινδύνου είναι απαραίτητη.

- Τα τμήματα της εγκατάστασης που εξετάζονται μπορούν να πιστοποιηθούν από τα αποτελέσματα του ελέγχου στο βήμα 3 της παρούσας μεθοδολογίας.  Τέλος τα εναρκτήρια γεγονότα και ο κατάλογος των κορυφαίων γεγονότων  που εξετάζονται συγκρίνονται με τα αποτελέσματα άλλων σχετικών βημάτων (π.χ. 4 και 6).

- Σημειώνεται ότι, οι συστηματικές μέθοδοι δίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των πηγών κινδύνου που συνδέονται με την λειτουργία, εποπτείας στις αλληλουχίες γεγονότων που εξετάζονται και στις ενέργειες και λειτουργίες ασφαλείας που λαμβάνονται για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμβάντων. Σε αυτές τις ενέργειες και λειτουργίες ασφάλειας η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και η επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων ασφάλειας μπορεί να ελεγχθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια.

- Βήμα 6: Λίστες ελέγχου για τον προσδιορισμό των εναρκτήριων γεγονότων

- Για τον έλεγχο της επάρκειας του καταλόγου των πιθανών εναρκτήριων γεγονότων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των προηγουμένων βημάτων 4 και 5. Στις περιπτώσεις που η πληροφορίες κρίνονται ελλιπείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πίνακες ελέγχου όπως ο Πίνακας 2. Οι πίνακες αυτοί στοχεύουν στον εντοπισμό των εναρκτήριων γεγονότων από την εμπειρία του χρήστη και τον συνδυασμό αμοιβαία αποκλειόμενων αιτιών γεγονότων με όλες τις πιθανές πηγές διαρροής/διαφυγής. Τέτοιοι πίνακες πρέπει να συμπληρώνονται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση και να ελέγχονται κατόπιν. Στις περιπτώσεις που οι ΕΑ δεν περιέχουν πίνακες τέτοιου περιεχομένου η ομάδα αξιολόγησης προτείνει ενδεικτικό πίνακα συμπληρωμένο με πιθανά εναρκτήρια γεγονότα όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που περιέχονται στην ΕΑ. Στον Πίνακα που παρατίθεται χρησιμοποιούνται 9 (εννέα) κατηγορίες αιτιών και μία ευρεία λίστα πηγών διαρροής σε διάφορες συσκευές και δοχεία ανάλογα με τις δραστηριότητες και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση.

| - Πίνακας 2: Παράδειγμα Λίστας Ελέγχου για Προσδιορισμό Εναρκτήριων Γεγονότων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Δραστηριότητες | - Πηγές Διαρροής/ Διαφυγής | - Διάβρωση | - Γήρανση, Αποσάθρωση | - Εξωτερική φόρτιση | - Κρούση - (Κτύπημα) |  |  | - Πίεση (Υψηλή/ - Χαμηλή) |  | - Δονήσεις |
| - Αποθήκευση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δεξαμενές υπό ατμοσφαιρική πίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία διαλυτών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Πρώτων υλών /προϊόντων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Αντλίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συμπιεστές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δειγματοληψία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σημεία Δειγματοληψίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία Δειγμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Διεργασία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Αντλίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συμπιεστές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Εναλλάκτες Θερμότητας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία προθέρμανσης / υπό πίεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία ανάμιξης-ανάδευσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Δραστηριότητες | - Περιέκτες - (Πηγές Διαρροής/ Διαφυγής) | - Θερμοκρασία - (Υψηλή/ - Χαμηλή) | - Εσφαλμένη τοποθέτηση εξοπλισμού | - Σφάλμα χειρισμού | - Φαινόμενα Αλληλουχίας Συνεπειών (από άλλα σημεία) | - Κίνδυνοι από Αερομεταφορές | - Μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες από τρίτους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Αποθήκευση |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δεξαμενές υπό ατμοσφαιρική πίεση |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία διαλυτών |  |  |  |  |  |  |
|  | - Πρώτων υλών /προϊόντων |  |  |  |  |  |  |
| - Μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Αντλίες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συμπιεστές |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο αγωγών |  |  |  |  |  |  |
| - Δειγματοληψία |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σημεία Δειγματοληψίας |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία Δειγμάτων |  |  |  |  |  |  |
| - Διεργασία |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Αντλίες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συμπιεστές |  |  |  |  |  |  |
|  | - Εναλλάκτες Θερμότητας |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία προθέρμανσης / υπό πίεση |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία ανάμιξης-ανάδευσης |  |  |  |  |  |  |

| - Δραστηριότητες | - Περιέκτες - (Πηγές Διαρροής/ Διαφυγής) | - Διάβρωση | - Γήρανση, Αποσάθρωση | - Εξωτερική φόρτιση | - Κρούση - (Κτύπημα) | - Πίεση (Υψηλή/ - Χαμηλή) | - Δονήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Συσκευασία |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Κυλινδρικά δοχεία |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία υπό πίεση |  |  |  |  |  |  |
|  | - Προϊόντα συσκευασίας (σε πακέτα) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σάκοι |  |  |  |  |  |  |
| - Μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία διαλυτών |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βυτιοφόρο |  |  |  |  |  |  |
|  | - Πρώτων υλών / προϊόντων |  |  |  |  |  |  |
| - Σχεδιαστικά Σημεία Διαφυγής/ - Εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βαλβίδες εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Πίνακες ελέγχου εκτόνωσης αερίων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σημεία αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Στόμια εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |
| - Γενικά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Παρεμβύσματα (φλάντζες) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Όργανα |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βαλβίδες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Φυσητήρες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συνδέσεις διαστολής |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βοηθητικά συστήματα μονάδας |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα θέρμανσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα Αδρανοποίησης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα αερισμού |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα νερού |  |  |  |  |  |  |

| - Δραστηριότητες | - Περιέκτες - (Πηγές Διαρροής/ Διαφυγής) | - Θερμοκρασία - (Υψηλή/ - Χαμηλή) | - Εσφαλμένη τοποθέτηση εξοπλισμού | - Σφάλμα χειρισμού | - Φαινόμενα Αλληλουχίας Συνεπειών (από άλλα σημεία) | - Κίνδυνοι από Αερομεταφορές | - Μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες από τρίτους |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Συσκευασία |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Κυλινδρικά δοχεία |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δίκτυο σωληνώσεων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία υπό πίεση |  |  |  |  |  |  |
|  | - Προϊόντα συσκευασίας (σε πακέτα) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σάκοι |  |  |  |  |  |  |
| - Μεταφορά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία διαλυτών |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βυτιοφόρο |  |  |  |  |  |  |
|  | - Δοχεία πρώτων υλών |  |  |  |  |  |  |
| - Σχεδιαστικά Σημεία Διαφυγής/ - Εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βαλβίδες εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Πίνακες ελέγχου εκτόνωσης αερίων |  |  |  |  |  |  |
|  | - Σημεία αποχέτευσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Στόμια εκτόνωσης |  |  |  |  |  |  |
| - Γενικά |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Παρεμβύσματα (φλάντζες) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Όργανα |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βαλβίδες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Φυσητήρες |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συνδέσεις διαστολής |  |  |  |  |  |  |
|  | - Βοηθητικά συστήματα μονάδας |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα θέρμανσης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα Αδρανοποίησης |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα αερισμού |  |  |  |  |  |  |
|  | - Συστήματα νερού |  |  |  |  |  |  |

- Βήμα 7: Άλλες Πηγές Κινδύνου

- Οι πηγές κινδύνου μπορεί να συνδέονται εκτός από την λειτουργία με εξωτερικά γεγονότα,  μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις από τρίτους και με άλλες αιτίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ασφαλή διαχείριση.

- Δεν είναι πάντοτε  δυνατός ο έλεγχος αυτών των πηγών με την εφαρμογή κάποιας δόκιμης μεθόδου και για το λόγο αυτό δεδομένα από την εμπειρία αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της πιθανότητας  εκδήλωσης ατυχήματος από εξωτερικές πηγές κινδύνου καθώς και για προσδιορισμό των επιδράσεων που αυτά προκαλούν. Για να ελεγχθούν οι κίνδυνοι από εξωτερικές δραστηριότητες και χρήσεις η ΕΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για :

- βιομηχανικές δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο της μονάδας (π.χ. είδος και απόσταση ανάμεσα  στις βιομηχανικές μονάδες, περιορισμοί που επιβάλλονται από άλλες μονάδες, κ.λπ).

- συγκοινωνιακό δίκτυο και κομβικά σημεία συγκοινωνίας (π.χ. δρόμοι, σιδηρόδρομοι, θαλάσσιοι οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί σύνδεσης σιδηροδρόμων)

- Για να ελεγχθούν οι κίνδυνοι από το φυσικό περιβάλλον της εγκατάστασης θα πρέπει να περιγράφονται οι σχετικοί με τον κίνδυνο περιβαλλοντικοί  παράγοντες. Γενικά, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν μετεωρολογικά δεδομένα, και γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής.

Όπου απαιτείται από τις αρμόδιες Αρχές, πρέπει να εξετάζεται στην Έκθεση ασφαλείας και η πιθανότητα εκδήλωσης ατυχήματος λόγων φαινομένων αλληλουχίας συνεπειών (πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα).

Βήματα 8 - 9 -10 και 11

### Έλεγχος ανεπιθύμητων συμβάντων και εναρκτήριων γεγονότων

Βήμα 8 : Έλεγχος καταλόγου των ανεπιθύμητων συμβάντων

Ο κατάλογος των ανεπιθύμητων συμβάντων που εξετάζεται από την ΕΑ ελέγχεται με αντίστοιχα γεγονότα που έχουν συμβεί ή αναγνωρισθεί σαν πιθανά σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Αν έχει εκπονηθεί ανάλυση ΗΑΖΟΡ ή άλλη συστηματική ανάλυση κινδύνου σε κάποια τμήματα της εγκατάστασης ή σε παρόμοιες μονάδες, τα κορυφαία γεγονότα που έχουν προσδιοριστεί από τις αναλύσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη στον  έλεγχο του καταλόγου των ανεπιθύμητων συμβάντων. Λόγω του  ότι οι αναλύσεις αυτές αφορούν συνήθως ορισμένα τμήματα μιας μονάδας και υιοθετούν προσεγγίσεις  “από κάτω προς τα πάνω“ (bottom up), ο κατάλογος των ανεπιθύμητων γεγονότων που εξάγονται με αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Συμπληρωματικές πληροφορίες εξάγονται από περιστατικά ατυχημάτων σε παρεμφερείς  δραστηριότητες.

Στοιχεία από αναλύσεις σε παρόμοιες δραστηριότητες που έχουν  υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η παράλληλη αξιολόγηση των ΕΑ μιας κατηγορίας εγκαταστάσεων που έχουν παρεμφερείς δραστηριότητες δίνει την δυνατότητα να προσδιοριστούν τα ανεπιθύμητα συμβάντα εκείνα που θεωρούνται πιο σημαντικά και να δημιουργηθεί κατ΄αυτόν τον τρόπο ένας κατάλογος  συμβάντων που μπορεί να αποτελέσει κατάλογο αναφοράς των ελέγχων.

Σε περιπτώσεις που ακολουθείται μια προσέγγιση “από πάνω προς τα κάτω“ (top down), τα κορυφαία γεγονότα ορίζονται εξ΄ αρχής. Στη περίπτωση αυτή λίστες ελέγχου ανεπιθύμητων συμβάντων για τοξικές ή εύφλεκτες ουσίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο. Μία τέτοια ενδεικτική λίστα (όχι περιοριστική) για διαρροή/διαφυγή τοξικών ουσιών δίνεται παρακάτω.

- Αποθήκευση σε εξωτερικά δοχεία υπό πίεση (Υγρό / Αέριο)

α. Στιγμιαία διαφυγή

β. Συνεχής διαρροή (υγρό στο δοχείο)

γ. Συνεχής διαρροή (αέριο στο δοχείο)

δ. Συνεχής διαρροή στις συνδέσεις των δοχείων

2. Διαφυγή από συσκευή εκτός από τα δοχεία της περίπτωσης

- Υγρό αέριο

α. Στιγμιαία διαφυγή

β. Εκροή

γ. Εκπομπή στις συνδέσεις

2.2 Στερεά

α. Έκρηξη

- Αγωγός (υπέργειος ή υπόγειος)

α. Διαφυγή από καταστροφική ρήξη

β. Διαρροή (διάμετρος ροής < διάμετρος αγωγού)

- Διαφυγή / Διαρροή σε εσωτερικά δοχεία (δεξαμενές) υπό πίεση

α. Στιγμιαία διαφυγή στην ατμόσφαιρα (δίοδοι ανακούφισης) ή υπερπίεση

β. Στιγμιαία διαφυγή στην ατμόσφαιρα (οπή), κατάρρευση κτιρίων

γ. Συνεχής διαρροή (δίοδοι ανακούφισης)

- Μεταφορά από/σε βυτιοφόρο / βαγόνι

α. Εκπομπή μέσω διαρροής σε σωλήνα σύνδεσης

β. Στιγμιαία διαφυγή

γ. Συνεχής διαρροή (υγρό στο δοχείο)

δ. Συνεχής διαρροή (αέριο στο δοχείο)

- Συσκευή Κρυογενούς Αποθήκευσης / Συστήματος

α. Στιγμιαία διαφυγή λόγω αστοχίας εσωτερικού/εξωτερικού τοιχώματος δοχείου

β. Συνεχής διαρροή λόγω αστοχίας εσωτερικού/εξωτερικού τοιχώματος δοχείου

γ. Συνεχής διαρροή από συνδέσεις δεξαμενής

Βήμα 9 : Έλεγχος πηγών διαρροής/διαφυγής

Ένας πλήρης έλεγχος των πηγών διαρροής/διαφυγής απαιτεί εμπειρία στις λειτουργίες της εγκατάστασης και καλή γνώση της εγκατεστημένης τεχνολογίας. Οι διεργασίες / δραστηριότητες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα και άλλες λεπτομέρειες πρέπει να παρουσιάζονται σε κατάλληλα τεχνικά σχέδια και διαγράμματα (π.χ. κατασκευαστικά σχέδια, διαγράμματα ροής κλπ.). Ο εντοπισμός των τμημάτων όπου εξετάζονται οι πηγές διαρροής μπορεί να ελεγχθεί με σύγκριση των Δεικτών Κινδύνου  (π.χ. F&T Index) ή με άλλες μεθόδους.  Αυτή η διαδικασία πρέπει να εξετάζει όλα τα τμήματα της μονάδας που παρουσιάζουν δυνατότητα ανάπτυξης συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση ατυχήματος.

Τα υποσυστήματα/μονάδες της εγκατάστασης που έχουν επιλεγεί προς εξέταση αναλύονται περαιτέρω  ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες λειτουργίας. Μια απαραίτητη περαιτέρω διαλογή των υποσυστημάτων αυτών λαμβάνει χώρα με βάση το βαθμό σημαντικότητας τους στην ασφάλεια και συνολική λειτουργία της μονάδας. Σημαντικοί παράγοντες σ΄αυτή την διαλογή των υποσυστημάτων και συσκευών είναι ο βαθμός αντικατάστασης, απομόνωσης και διαχωρισμού. Αυτοί οι παράγοντες είναι θεμελιώδεις για την επιλογή των συστημάτων και λειτουργιών ασφάλειας όπως αναλύεται στην συνέχεια. Η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, οι συσχετιζόμενες λειτουργίες και δραστηριότητες, οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας, η αξιοπιστία των συσκευών και η εμπειρία του χρήστη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Η ποσότητα της πιθανής διαρροής αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των πηγών διαρροής/ διαφυγής που εξετάζονται. Όσες πληροφορίες κρίνονται σημαντικές και  μπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση κινδύνου  πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν επιπλέον κριτήρια για την επιλογή αυτή. Οι αναλύσεις περιστατικών ατυχημάτων που περιέχουν πληροφορίες για τις αιτίες των συμβάντων και τις πηγές διαρροής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν επιπλέον κριτήριο ελέγχου.

Όταν έχουν προσδιοριστεί οι πιθανές πηγές διαρροής και επιλεγεί αυτές που θα εξετασθούν, ελέγχεται εάν τα κορυφαία γεγονότα που έχουν προσδιοριστεί από προηγούμενα βήματα της μεθοδολογίας έχουν εξετασθεί σε όλες  τις επιλεγμένες πηγές διαρροής.

Βήμα 10: Έλεγχος των  λειτουργικών φάσεων των διεργασιών.

Όλα τα κορυφαία γεγονότα και όλες οι πηγές διαρροής που κρίνονται σημαντικά εξετάζονται σε όλες τις πιθανές λειτουργικές φάσεις των επιλεγμένων υποσυστημάτων. Οι φάσεις λειτουργίας μπορεί  να είναι φάσεις ομαλής λειτουργίας όπως π,χ, διεργασίες, φόρτωση/εκφόρτωση, αποθήκευση, μεταφορά κλπ., ή  έκτακτες ή και ιδιαίτερες λειτουργικές φάσεις όπως π.χ. έκτακτη διακοπή λειτουργίας, έναρξη λειτουργίας, λειτουργικές φάσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κλπ.

Όλες οι φάσεις λειτουργίας κατά την διάρκεια των οποίων, η εμπειρία έχει δείξει  ότι  έχουν συμβεί  ατυχήματα,  πρέπει να εξετάζονται.

Οι λειτουργίες ασφάλειας εξαρτώνται από τις φάσεις  λειτουργίας. Σε περίπτωση που διεξάγεται προκαταρκτικός έλεγχος της αλληλουχίας γεγονότων (εναρκτήριο - κορυφαίο γεγονός),  πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς όλες οι φάσεις λειτουργίας για να είναι δυνατόν να διεξαχθεί περαιτέρω  ο έλεγχος των σημαντικών λειτουργιών και συστημάτων ασφάλειας.

Βήμα 11 : Έλεγχος κατάλογου των εναρκτήριων γεγονότων

Ο κατάλογος των εναρκτήριων γεγονότων ελέγχεται αν είναι πλήρης και εάν η διαλογή που έχει γίνει βασίζεται σε αποδεκτά κριτήρια. Τα κριτήρια για την επιλογή των εναρκτήριων γεγονότων που εξετάζονται από την ΕΑ περιλαμβάνουν:

- καταλόγους εναρκτήριων γεγονότων που έχουν προσδιοριστεί από περιστατικά ατυχημάτων/συμβάντων στην εγκατάσταση και σε παρεμφερείς δραστηριότητες (βήμα 4)

- εναρκτήρια γεγονότα που έχουν προσδιοριστεί από συστηματικές αναλύσεις κινδύνου (βήμα 5 )

- εναρκτήρια γεγονότα που έχουν προσδιοριστεί από ανάλυση κορυφαίων γεγονότων

- καταλόγους εναρκτήριων γεγονότων από λίστες ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί για το λόγο αυτό (Πίνακας 2 , βήμα 6 )

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός των εναρκτήριων γεγονότων από τα κορυφαία γεγονότα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που οι συσκευές/υποσυστήματα είναι απλά και οι φάσεις λειτουργίας και οι αιτίες αστοχιών περιορισμένες. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να ληφθεί και στη χρήση των ορισμών διότι τα κορυφαία γεγονότα σε ορισμένες περιπτώσεις  αποκαλούνται εναρκτήρια όταν δεν υπάρχει η σχετική ανάλυση τους σε πιο απλά γεγονότα και όταν χρησιμοποιούνται σαν γεγονότα για την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Ο έλεγχος της ΕΑ δεν είναι απαραίτητο πάντοτε να επεκταθεί στα πιο απλά γεγονότα αλλά μπορεί να περιορισθεί στον έλεγχο πληρότητας του καταλόγου των γεγονότων εκείνων των οποίων οι επιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο να εξετασθούν.

Βήμα  12  : Λειτουργίες και συστήματα Ασφαλείας

Οι λειτουργίες ασφαλείας εγγυώνται την αποφυγή της εκτροπής της λειτουργίας των διεργασιών από το εύρος των συνθηκών ομαλής λειτουργίας,  τον έλεγχο των αναπόφευκτων εκτροπών και την επαναφορά των διεργασιών στην κανονική τους λειτουργία. Τα συστήματα ασφαλείας που εξυπηρετούν τις λειτουργίες ασφαλείας είναι είτε πρώτης γραμμής είτε βοηθητικά.

Οι αρχές που διέπουν την αναγνώριση των λειτουργιών ασφαλείας  αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες.

Βήμα 13 :  Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας (πρώτης γραμμής ή βοηθητικά) που εξυπηρετούν τις λειτουργίες ασφαλείας πρέπει να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και την επάρκεια τους. Για κάθε ανεπιθύμητο γεγονός ελέγχεται η αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν σ΄αυτό και εντοπίζονται για κάθε επιμέρους αστοχία οι ενέργειες (αυτόματες ή με τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα) που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τους. Οι συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου συνήθως περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τις απαραίτητες ενέργειες για κάθε αλληλουχία γεγονότων που εξετάζουν.

Η μεθοδολογία που προτείνεται για τον έλεγχο των λειτουργιών και συστημάτων ασφαλείας είναι η εξής :

- ελέγχεται αν έχουν αναλυθεί όλα τα ανεπιθύμητα γεγονότα που κρίνονται σημαντικά (βλ. βήμα 8)

- ελέγχεται ο βαθμός ανάλυσης των γεγονότων αυτών (βλ. βήματα 9-11)

- ελέγχεται εάν οι λειτουργίες ασφάλειας έχουν προσδιοριστεί για κάθε αλληλουχία γεγονότων που κρίνεται σημαντική. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν ποσοτικοποιημένα κριτήρια χρησιμοποιείται η εμπειρία του αξιολογητή. Σημαντικό βοήθημα αποτελούν οι σχετικές αναλύσεις / ιεραρχήσεις που υιοθετούν άλλες ΕΑ παρεμφερών δραστηριοτήτων.

- για τις λειτουργίες ασφάλειας προσδιορίζονται τα συστήματα πρώτης γραμμής και βοηθητικά

- ελέγχεται η επάρκεια των συστημάτων σύμφωνα με τις αρχές της αντικατάστασης, απομόνωσης και διαχωρισμού. Όταν δεν δίδονται πληροφορίες για τα κριτήρια επιτυχίας των συστημάτων ασφάλειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο ποιοτικά κριτήρια.

- Σημειώνεται ότι για τον πλήρη έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας δεν αρκεί ο έλεγχος των στοιχείων της ΕΑ. Η εμπειρία των ελεγκτών και οι επιτόπιες παρατηρήσεις αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις.

- ΦΑΣΗ Γ: Οριστικός έλεγχος

- Βήμα 14  : Οριστικός έλεγχος με λίστες ελέγχου

- Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους ελέγχων ένας οριστικός έλεγχος περιλαμβάνει την επανάληψη των βημάτων της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης για τον ορθολογικότερο προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και την συμπλήρωση του ελέγχου στους τομείς που δεν είχε αποδοθεί η απαραίτητη βαρύτητα.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ευρύτερες λίστες ελέγχου για τον οριστικό έλεγχο ορισμένα βήματα της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω μπορούν κατάλληλα να παραληφθούν. Τα πιο σημαντικά ερωτήματα μιας τέτοιας λίστας όπως αυτή έχει εφαρμοσθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.

- Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ΕΑ πρέπει να ελεγχθεί σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας και παρέμβασης για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήματος. Η ανάλυση του κινδύνου περιλαμβάνει τη θεώρηση διαφόρων μέτρων ως τμήμα της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας της μονάδας.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

- Μέθοδος  επιλογής υποσυστήματος

- Βήμα 3. 1.

- Προσδιορίζεται η απόσταση ανάμεσα στο χώρο όπου βρίσκεται το συστατικό και τα εξωτερικά όρια της μονάδας.

- Βήμα 3.2.

- Υπολογίζεται ο χαρακτηριστικός παράγοντας Α = Q. σ / ψ

- όπου  	 Q = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στη μονάδα ή υποσύστημα

- σ = παράγοντας συνθηκών

- ψ = οριακή τιμή της επικίνδυνης ουσίας

- Ο παράγοντας συνθηκών σ υπολογίζεται από τον παρακάτω  πίνακα

| - Ι. Αποθήκευση | - 0.1 |  |
| --- | --- | --- |
| - ΙΙ. Εξοπλισμός ερμητικά κλειστός | - 0.1 | - (1) |
| - ΙΙΙ. Υγρή Φάση | - Χ |  |
| - - θερμοκρασία διεργασίας > κανονικό σημείο βρασμού |  | - (2) |
| - σε πίεση κορεσμού > 3 bar | - 10 |  |
| - σε πίεση κορεσμού από 1 έως 3 bar | 1-10 |  |
| - θερμοκρασία διεργασίας < κανονικό σημείο βρασμού | Ρi | (3) |
| IV. Aέρια φάση | 10 |  |
| στερεά φάση (π.χ. σκόνη) | 0.1 |  |
| V. Yγρό με θερμοκρασία διεργασίας < 25 oC η παράμετρος X αυξάνεται | 0 - 4 | βλ. πίνακα 2 |

Σημείωση:

- Εάν η θερμοκρασία της διεργασίας δεν είναι μεγαλύτερη από το σημείο βρασμού υπό ατμοσφαιρική πίεση, ο παράγοντας αυτός χρησιμοποιείται επίσης για φρεάτια δεξαμενών και άλλες κατασκευές περιεκτών.

- Βασίζεται στο σημείο βρασμού υπό ατμοσφαιρική πίεση, της καθαρής ουσίας ή σε περίπτωση μιγμάτων στην αρχική θερμοκρασία του εύρους τιμών των σημείων βρασμού υπό ατμοσφαιρική πίεση.

- Αναφέρεται στην τάση ατμών της επικίνδυνης ουσίας στη θερμοκρασία λειτουργίας

Ο παράγοντας συνθηκών Χ χρησιμοποιείται, όπως φαίνεται και παραπάνω, στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία της διεργασίας και η θερμοκρασία βρασμού είναι μικρότερες από 25 oC. Ο υπολογισμός της τιμής του X γίνεται με βάση τον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Τιμές παράγοντα συνθηκών που προστίθενται στο Χ στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία της διεργασίας και η θερμοκρασία βρασμού είναι μικρότερες από 25 oC.

| Τιμή | σημείο βρασμού υπό ατμοσφαιρική πίεση |
| --- | --- |
| 0 | -25 οC < Τσημείο βρασμού < 25 ο C |
| 1 | -75 οC < Τσημείο βρασμού < -25 ο C |
| 2 | -125 οC < Τσημείο βρασμού < -75 ο C |
| 3 | Τσημείο βρασμού < -125 ο C |

παράγων πίεσης :  Χ  = 3.5 P,             P[=] bar

Ο συνολικός παράγων σ είναι το γινόμενο του παράγοντα της αποθήκευσης/διεργασίας, του εσωτερικού/εξωτερικού παράγοντα και του παράγοντα Χ που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10.

Βήμα 3.3

Προσδιορίζεται η τιμή Acorr,

- για τοξικές ουσίες Αcorr = (100/L)2 .A

- για εύφλεκτες/εκρηκτικές ουσίες Αcorr = (100/L)3 .A

όπου L, η απόσταση ανάμεσα στο χώρο όπου βρίσκεται το συστατικό και τα

εξωτερικά όρια της μονάδας

(εάν L < 100 m, τότε η απόσταση θεωρείται ίση με 100m).

Α, ο χαρακτηριστικός παράγοντας όπως υπολογίζεται στο Βήμα 3.2

Βήμα 3.4   Επιλογή τμημάτων

Η επιλογή τμημάτων γίνεται ως εξής:

Αcorr = A    ,         Acorr> 0.5 Acorr,max

όπου Acorr, max είναι η μέγιστη τιμή των σχετικών παραγόντων Acorr όπως αυτοί υπολογίζονται στο Βήμα 3.3

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθοδολογίας για  ένα παράδειγμα με διάφορα υποσυστήματα Ιι

| Ιι | Χ.Π. |  | Σημεία Ορίων Μονάδας Pi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4 |  | Ένδειξη |
|  | Ai | Ταξ. (1) | L1 | Acorr | L2 | Acorr | L3 | Acorr | L4 | Acorr |  |
| I1 | 100 | τοξικό | 75 | 100* | 189 | 28 | 195 | 26 | 138 | 53 | ναι |
| I2 | 150 | εύφλεκ | 165 | 34 | 180 | 26 | 90 | 150* | 66 | 150* | ναι |
| I3 | 300 | τοξικό | 126 | 189* | 99 | 300* | 108 | 250* | 150 | 132* | ναι |
| I2 | 100 | εύφλεκ | 195 | 14 | 69 | 100 | 111 | 74 | 210 | 52 | όχι |

Χ.Π.: Χαρακτηριστικός Παράγοντας Α

- Ταξινόμηση σε τοξικό ή εύφλεκτο / εκρηκτικό

- Η μονάδα αυτή παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή του Αcorr ή είναι μεγαλύτερη του 50% αυτής της τιμής για κάθε P

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας προσδιορίζει, στο εισαγωγικό τμήμα της έκθεσης ασφαλείας, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τις τυχόν συμβουλευτικού χαρακτήρα παρατηρήσεις που λήφθηκαν υπόψη καθώς και τις πηγές άντλησης πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της έκθεσης; Έχει επίσης λάβει τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε η έκθεση ασφαλείας να παραμένει διαρκώς ενημερωμένη;

- Η υφιστάμενη αστική ανάπτυξη και τα διάφορα τοπικά συμφέροντα που θα πρέπει να προστατεύονται στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας έχουν καταγραφεί και περιγραφεί λεπτομερώς;

- Οι γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός υψηλής επικινδυνότητας έχουν καταγραφεί;

- Έχει περιγραφεί η ταξινόμηση (ανά βαθμό παρουσίας εδαφικού τύπου) του εδαφικού υλικού στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα; Έχει γίνει ο προσδιορισμός των χρήσεων γης των διαφόρων περιοχών που θα επηρεασθούν από πιθανή εκδήλωση ατυχήματος;

- Ο βαθμός περιγραφής της μονάδας είναι επαρκής για την κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας;

- Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μονάδα περιγράφεται ευκρινώς;

Προσδιορίζεται η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας;

Τι λειτουργίες διεξάγονται με αυτοματοποιημένες συσκευές; (βαθμός

αξιοπιστίας)

Ποιες λειτουργίες διεξάγονται χειρωνακτικά;

- Η χρήση του προϊόντος, ειδικότερα μέσα στο χώρο της μονάδας, περιγράφεται;

Δίνεται λεπτομερές ισοζύγιο μάζας;

Περιγράφονται οι αποθηκεύσεις και διεργασίες στα διάφορα τμήματα;

(φάσεις)

- Περιγράφονται οι φάσεις έναρξης και παύσης λειτουργίας καθώς οι ειδικές λειτουργίες;

- Περιγράφονται οι διάφορες μεταφορές που πραγματοποιούνται στη μονάδα;

Ο μέγιστος αριθμός των διαφόρων μεταφορικών μέσων που μπορεί να

βρίσκονται μέσα στο χώρο της μονάδας ή πλησίον του χώρου αυτού

δίνεται με σαφή τρόπο;

- Οι διάφοροι τρόποι ελέγχου της πρόσβασης στο χώρο της μονάδας - ή σε διάφορα τμήματα αυτής - περιγράφονται επαρκώς;

Προσδιορισμός Kινδύνων

- Στη μελέτη επικινδυνότητας περιλαμβάνεται περιγραφή όλων των συστατικών που μπορεί να υπάρχουν στη μονάδα (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, τελικά προϊόντα, προϊόντα που δημιουργούνται κάτω από συνθήκες μη ομαλής λειτουργίας, απόβλητα);

Δίνονται οι πηγές λήψης των παραπάνω πληροφοριών (βιβλιογραφικές

αναφορές, πειραματικές αναλύσεις);

- Δίνεται η μέγιστη ποσότητα κάθε ουσίας-προϊόντος που μπορεί να υπάρχει στη μονάδα;

Δίνεται για κάθε ουσία ξεχωριστά ή ανά κατηγορία, το όριο κατωφλίου,

όπως καθορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία;

- Οι ασυμβατότητες που μπορεί να παρουσιάζονται μεταξύ των προϊόντων και των ενώσεων που σχηματίζονται ή είναι παρούσες στη μονάδα υπόκεινται σε συστηματική ανάλυση;

- Παρουσιάζεται το ιστορικό ανάπτυξης των διεργασιών (δυσκολίες, ατυχήματα, τροποποιήσεις, προσαρμογές, κ.λπ.);

- Οι φυσικές διεργασίες και οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα περιγράφονται επαρκώς;

Τα θερμοδυναμικά και κινητικά χαρακτηριστικά έχουν ληφθεί από

άλλες παρόμοιες μελέτες ή έχουν εκτιμηθεί πειραματικά σε

πραγματικές συνθήκες;

- Καθορίζονται οι ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των διεργασιών

(θερμοκρασία, πίεση, συγκέντρωση, κ.λπ.);

Σε ποιο εύρος συνθηκών τοποθετείται η ομαλή λειτουργία; (σε σύγκριση με

μη ομαλή λειτουργία ή άλλες φάσεις μεταβατικές)

- Έχουν αξιολογηθεί το δυναμικό της μονάδας να εκδηλώσει πυρκαγιά (κατάλογος εύφλεκτων ουσιών, ουσίες που προκαλούν εγκαύματα, κ.λπ.);

- Η μονάδα περικλείει κίνδυνο εκδήλωσης έκρηξης είτε λόγω των λειτουργικών χαρακτηριστικών της είτε λόγω των διαφόρων προϊόντων που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε αυτήν;

Η μονάδα περικλείει κίνδυνο εκδήλωσης έκρηξης λόγω αποθηκευμένης

ενέργειας σε κάποιες συνδέσεις του εξοπλισμού της;

- Υπάρχει περίπτωση εκπομπής σκόνης, aerosols, ατμών, τοξικών ή ραδιενεργών αερίων ή διαφόρων παθογενών οργανισμών από τη μονάδα;

- Υπάρχει περίπτωση άμεσης ή έμμεσης εξάπλωσης τοξικού υγρού ή σκόνης ή μη αναφλέξιμων ραδιενεργών προϊόντων, ή διαφόρων παθογενών οργανισμών σε υδάτινους φορείς, στο έδαφος ή σε πυθμένες υδάτινων φορέων από τη μονάδα;

- Οι τροφοδοσίες που απαιτούνται για λειτουργία της μονάδας παρουσιάζονται ευκρινώς;

- Μπορεί μια διακοπή ή τροποποίηση της ποιότητας της τροφοδοσίας να αυξήσει τον κίνδυνο ή την ευαισθησία της μονάδας;

Ανεπιθύμητα Γεγονότα

- Ο ασκούν την εκμετάλλευση έχει δώσει λεπτομερή κατάλογο με τις αστοχίες του εξοπλισμού της μονάδας που μπορούν να αποτελέσουν πηγή εκδήλωσης ατυχήματος;

Έχει χρησιμοποιηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας μέθοδος

συστηματικής ανάλυσης για την καταγραφή των παραπάνω; (σύνταξη

καταλόγου)

Περιγράφεται η μέθοδος και τεκμηριώνονται οι επιλογές που έγιναν;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας παρουσιάζει λεπτομερώς τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν μέσα στην εγκατάσταση και οι οποίοι μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε άλλα τμήματα;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας παρουσιάζει λεπτομερώς τους διάφορους κινδύνους που υπάρχουν έξω από το χώρο της εγκατάστασης και συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (ατύχημα σε γειτονική βιομηχανική μονάδα, κατάρρευση κτιρίων, αυτοκινητιστικό ατύχημα, κ.λπ.);

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας παρουσιάζει λεπτομερώς τους διάφορους εξωτερικούς κινδύνους που υπάρχουν έξω από το χώρο της εγκατάστασης από τους οποίους μπορεί να επηρεασθεί η μονάδα;

- Υπάρχουν αβεβαιότητες για την κατάσταση του υπεδάφους;

- Μπορεί η μονάδα να επηρεασθεί από ηλεκτρομαγνητικές ή ηλεκτρικές παρεμβολές;

Ποιες θα ήταν οι συνέπειες σε τέτοια περίπτωση;

Ποιες είναι οι διαδικασίες;

6.Έχει καταγραφεί ο τύπος των πιθανών σαμποτάζ και απειλών που μπορεί

να έχουν στόχο την εγκατάσταση;

Υπάρχουν μονάδες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε τέτοιες ενέργειες;

Μέτρα Πρόληψης

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας τεκμηριώνει την επιλογή των διαδικασιών/διεργασιών  που επιλέγει;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας τεκμηριώνει την επιλογή των διαστάσεων των τμημάτων των εγκαταστάσεων/μονάδων στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας τεκμηριώνει την επιλογή της θέσης των εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες;

- Υπάρχει κατάλογος εξοπλισμού με τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;

- Έχουν εγκατασταθεί συστήματα εντοπισμού παράνομων εισόδων στη μονάδα; Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης τέτοιων παράνομων εισόδων; Τα συστήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί σε ευαίσθητα τμήματα των εγκαταστάσεων;

- Περιγράφονται οι διάφορες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις αστοχιών και μη κανονικής λειτουργίας;

Είναι πιθανή η εκδήλωση τέτοιων καταστάσεων;

Εάν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες;

Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης μπορούν να λειτουργήσουν

αποτελεσματικά υπό τις συνθήκες όλων των πιθανών σεναρίων

εμφάνισης μη κανονικής λειτουργίας;

Η απόδοση τους είναι εξακριβωμένη; (τεκμηριωμένη)

- Οι διαδικασίες έκτακτης παύσης λειτουργίας περιγράφονται με λεπτομέρεια;

Είναι αυτοματοποιημένες;

Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες αυτές;

Οι διαδικασίες είναι αποτελεσματικές;

- Υπάρχουν ιδιαίτερες διαδικασίες για κατασκευή και έναρξη;

Περιγράφονται αυτές οι διαδικασίες;

Περιλαμβάνουν έλεγχο της εγκατάστασης ως προς τη συμβατότητα με

τα σχέδια;

Οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται;

- Περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης, τροποποίησης και εφαρμογής οδηγιών λειτουργίας;

- Περιγράφονται οι διαδικασίες τροποποίησης των εγκαταστάσεων και οι αντίστοιχοι έλεγχοι;

- Αναφέρονται οι λειτουργίες οι οποίες μπορούν να εκτελεσθούν από εξωτερικό προσωπικό;

Καθορίζονται επίσης οι λειτουργίες που πραγματοποιούνται

αποκλειστικά από το μόνιμο προσωπικό;

- Περιγράφονται οι ειδικές διαδικασίες που αφορούν στη συστηματική ανάλυση σημαντικών ατυχημάτων και γεγονότων;

Πώς εξασφαλίζεται η δημοσιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων

που αποκτούνται από διάφορα γεγονότα;

Έχουν σχεδιασθεί οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται μετά την

προσαρμογή διορθωτικών μέτρων;

Σημαντικές Παράμετροι και Εξοπλισμός που είναι Σημαντικά για την Ασφάλεια

- Περιγράφονται ευκρινώς οι παράμετροι λειτουργίας της μονάδας οι οποίες είναι σημαντικές για την ασφάλεια;

Δίνονται τα όρια τιμών των παραμέτρων αυτών για ασφαλή λειτουργία;

- Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται και μετρούνται οι παράμετροι περιγράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς;

Τα αντίστοιχα συστήματα συναγερμού είναι ξεχωριστά από το

σύστημα ελέγχου (control-command system);

Ο υπεύθυνος λειτουργίας έχει εγκαταστήσει εφεδρικά συστήματα;

Η λειτουργία τους εξασφαλίζεται μερικώς ή εξολοκλήρου από τους

εργαζόμενους;

- Οι οδηγίες για τη λειτουργία της μονάδας καθορίζουν με σαφή τρόπο τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις στις οποίες οι παράμετροι λειτουργίες ξεφεύγουν από τα ασφαλή όρια λειτουργίας;

- Ο εξοπλισμός ο οποίος είναι σημαντικός για την ασφάλεια καθορίζεται με σαφή τρόπο;

Δίνονται οι απαραίτητες τεχνικές επεξηγήσεις;

- Η επιλογή του μεγέθους και του σχεδιασμού του εξοπλισμού που είναι σημαντικός για την ασφάλεια τεκμηριώνεται;

Η επιλογή αυτή έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα μεγαλύτερα πιθανά

ατυχήματα;

Αυτός ο εξοπλισμός λειτουργεί και σε περιπτώσεις εκδήλωσης

πυρκαγιάς ή εξωτερικού κινδύνου;

- Η αξιοπιστία του εξοπλισμού αυτού εξετάζεται από ειδική μελέτη;

Έχει ποσοτικοποιηθεί η αξιοπιστία;

Υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να θεωρηθεί περιττός;

Υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιασθούν σφάλματα λειτουργίας στον

εξοπλισμό αυτό παρόμοιου τύπου με αυτά που ενδέχεται να

παρουσιασθούν στις εγκαταστάσεις που ελέγχουν;

- Γίνεται συστηματική επιθεώρηση του εξοπλισμού που είναι σημαντικός για την ασφάλεια;

Αυτή αφορά προγράμματα πρόληψης και συντήρησης;

Περιγράφεται επαρκώς ο τρόπος της συστηματικής αυτής

επιθεώρησης;

- Tι μέτρα έχουν ληφθεί για την αποφυγή μη προγραμματισμένων τροποποιήσεων της λειτουργίας του εξοπλισμού ασφαλείας;

Συνέπειες Ατυχημάτων

- Τα ατυχήματα που έχουν συμβεί σε μονάδες παρεμφερούς

δραστηριότητας περιγράφονται με συμβατές μονάδες έτσι ώστε να

είναι εφικτή η σύγκριση;

Δίνεται κατάλογος των γεγονότων και ατυχημάτων που έχουν λάβει

χώρα στην υπό εξέταση μονάδα;

Δίνονται οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από

παλαιότερα γεγονότα και ατυχήματα;

- Η επιλογή των σεναρίων τεκμηριώνεται;

Η επιλογή αποτελεί το θέμα ενός ειδικού μέρους της μελέτης;

Ο υπεύθυνος λειτουργίας ιεραρχεί τα σενάρια με βάση τη

σημαντικότητα και την πιθανότητα εκδήλωσης τους;

- Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των σεναρίων ποιες διαδικασίες θεωρεί

ο υπεύθυνος λειτουργίας ως λειτουργήσιμες (παθητικά συστήματα

ασφάλειας, αξιόπιστα αυτοματοποιημένα συστήματα, εφεδρικά

συστήματα, χειρωνακτικές ενέργειες, κ.λπ.);

Οι διαδικασίες και η αποτελεσματικότητα τους τεκμηριώνονται

επαρκώς;

- Δίνεται με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο περιγραφή του τύπου και της έκτασης των συνεπειών κάθε σεναρίου;

Η περιγραφή αυτή παρουσιάζεται και υπό μορφή χαρτών;

Η γεωγραφική περιοχή η οποία ανήκει σε προστατευόμενη ζώνη

εντάσσεται στην περιοχή η οποία μπορεί να επηρεασθεί σε περίπτωση

ατυχήματος;

- Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς;

- Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε περίπτωση εκδήλωσης έκρηξης;

- Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες σε περίπτωση εκπομπής - διαφυγής τοξικών ουσιών;

- Οργάνωση Σχεδίου Διάσωσης

- Ποια είναι η γενική οργάνωση διαδικασιών αντιμετώπισης συνεπειών καθώς και οι υπηρεσίες για ανθρώπινη ασφάλεια (ιεραρχικός προσδιορισμός);

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας καταγράφει και τεκμηριώνει τις σταθερές και κινητές υπηρεσίες προστασίας που είναι εγκατεστημένες στο χώρο της μονάδας;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας καταγράφει και τεκμηριώνει με λεπτομέρεια τα δημόσια ή ιδιωτικά μέσα για τα οποία είναι ο ίδιος βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος;

- Οι αναγκαίες υπηρεσίες διάσωσης τεκμηριώνονται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου εκδήλωσης ατυχήματος;

- Αναφέρονται ή περιγράφονται οι υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μετά την εκδήλωση ατυχήματος (είδος τραυματισμού, απορρύπανση περιβάλλοντος, επεξεργασία αποβλήτων, κ.λπ.);

- Οι οδοί πρόσβασης για τις υπηρεσίες διάσωσης, ο εξοπλισμός και οι πιθανές θέσεις  των σημείων ελέγχου, έχουν εξετασθεί σε σχέση με τα χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου εκδήλωσης ατυχήματος;

- Σε ποιο βαθμό έχουν αναλυθεί οι διαδικασίες αντιμετώπισης των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε περιπτώσεις ατυχημάτων και ειδικότερα σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς η αντιμετώπιση της οποίας οδηγεί στην απελευθέρωση νερού στο φυσικό περιβάλλον;

- Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που πιθανόν να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον; Οι πληροφορίες αυτές έχουν  δοθεί στις αρμόδιες αρχές;

- Σε περίπτωση διαφυγής τοξικών αέριων ουσιών στην ατμόσφαιρα, είτε λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς είτε λόγω διαρροής, με ποιο τρόπο η μονάδα θα εκτιμήσει το βαθμό τοξικότητας του ρυπαντικού νέφους ή πλουμίου;

- Έχουν εγκατασταθεί κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης είτε στο χώρο  της μονάδας είτε στο φυσικό περιβάλλον που να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία;

- Υπάρχουν κινητά συστήματα ανάλυσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις;

- Αν όχι, πώς τεκμηριώνεται η απουσία τέτοιων συστημάτων;

- Περιγράφεται και τεκμηριώνεται ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει στις ενέργειες διάσωσης;

- Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται ο λειτουργικός χαρακτήρας και μέγιστη απόδοση του σχεδίου διάσωσης;

- Δίνονται πληροφορίες για εξωτερικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν πηγές αλυσιδωτών επιπτώσεων;

- Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η προκαταρκτική πληροφόρηση του κοινού και των επιλεγμένων φορέων για θέματα που αφορούν στην επικινδυνότητα καθώς και στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος;

- Τι διαδικασίες και μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προειδοποίηση και πληροφόρηση του κοινού κατά τη διάρκεια  εκδήλωσης ενός ατυχήματος;

- Ο υπεύθυνος λειτουργίας προτείνει μια σειρά άμεσων μέτρων προστασίας με βάση το  Νόμο περί προειδοποίησης του κοινού, κλείσιμο οδών, κ.λπ..

- Κάποιες από τις ερωτήσεις της λίστας ελέγχου μπορεί να έχουν απαντήσεις οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο μη δυνατό.

“από κάτω προς τα πάνω “ είναι η προσέγγιση που εξετάζει μία διαταραχή των συνθηκών της ομαλής λειτουργίας ή άλλο εναρκτήριο (απλό) γεγονός και με μία επαγωγική τεχνική προχωρά σε πιο σύνθετα γεγονότα (ανεπιθύμητα συμβάντα ή κορυφαία γεγονότα), ενώ

“από πάνω προς τα κάτω“  (top down) είναι η προσέγγιση που αναλύει ένα κορυφαίο γεγονός (π.χ. διαφυγή τοξικής ουσίας) σε πιο απλά γεγονότα (π.χ. αύξηση της πίεσης)