ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/82/ΕΚ (ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ)

Έκδοση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γ.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,  A. AMENDOLA

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης

| ΕΕ - Κοινό Κέντρο Ερευνών | Γ.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΗ |
| --- | --- |
| ΕΜΠ | Μ. ΛΟΙΖΙΔΟΥ, Δ. ΦΑΤΤΑ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΥΠΕΧΩΔΕ | Γ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ |
| ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Ι. ΠΑΤΙΡΗΣ |

Ελληνική  έκδοση	EUR Report 17690 GR		MAΙΟΣ  1998

Κοινο Κeντρο ΕρευνΩν Ευρωπαϊκης Επιτροπης

Υπουργεiο ΠεριβaλλοντοΣ, Χωροταξiασ και Δημοσίων Εργων

Δήλωση κατά Νόμο

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε και οποιοσδήποτε άλλος που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την χρήση που μπορεί να γίνει στα στοιχεία που περιέχονται στις κατευθυντήριες οδηγίες

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα τμήμα αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σύστημα αναπαραγωγής, ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, καταγραφικό, ή με άλλο μέσο, χωρίς να προηγηθεί η γραπτή άδεια των εκδοτών.

Στοιχεία καταχώρησης της Ελληνικής έκδοσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/82/ΕΚ  (ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ)

Γ.Α.Παπαδάκης, Α.Amendola

EUR 17690 GR

Luxembourg : Office for the Official Publications of the European Communities, 1998

 European Commission  Luxembourg, 1998

ISBN 92-828-2143-9

Printed in Italy

Η Ελληνική έκδοση είναι μετάφραση του πρωτότυπου

“ Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of Council directive 96/82/EC (Seveso II) ”, G.A.Papadakis, A.Amendola (Eds), JRC -EC - EUR 17690 EN,  1997

Abstract

This document is intended to provide guidance on the preparation of “Safety Reports” to meet the requirements of the Seveso II Directive (96/82/EC), on the control of major accidents involving dangerous substances. Section-1 analyses contents and structures for the description of the establishment and its environment. Section-2 describes requirements concerning hazard identification and risk assessment and the final section refers to information concerning major accident prevention policy and emergency planning. The document is enriched by the discussion of the topical issues and relevant literature.

Δήλωση

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συντάχθηκαν από τον Γιώργο Αρτ. Παπαδάκη* και τον Aniello Amendola σε συνεργασία με τα μέλη της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας 3 που ορίσθηκε για το λόγο αυτό απο την ΧΙ Γενική Διεύθυνση της ΕΕ (η σύνθεση της ομάδας εργασίας αναφέρεται παρακάτω) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή των Αρμόδιων Φορέων των χωρών μελών.

Στην Ελληνική έκδοση συνεργάστηκαν το ΕΜΠ (τμήμα Χημικών Μηχανικών, αν. καθ. Μ. Λοϊζίδου και επιστημονικοί συνεργάτες Δ. Φάττα και Αχ. Παπαδόπουλος) και το ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Γ. Μουζάκης). Οι εκδότες ευχαριστούν το Πολυτεχνείο Κρήτης  και ιδιαίτερα τον καθ. Γ. Σταυρακάκη για την συνεισφορά τους στο πλαίσιο συνεργασίας τους.

| Σύνθεση της Τεχνικής Ομάδας 3 |  |
| --- | --- |
| Πρόεδρος : A. AMENDOLA | JRC - MAHB |
| Επιστημονικός Γραμματέας : Γ.Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | JRC - MAHB |
| S.PORTER | DG XI E.1 |
| K. MYERS | DG XI E.1 |
| Μέλη και προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (σε αλφαβητική σειρά) |  |
| P. H. BOTTELBERGHS | VROM, Dir.for Chemicals - Ext. Safety, THE NETHERLANDS |
| H. BARATIN | Ministθre de l’Environnement DPPR - SEI- BARPI, FRANCE |
| M. CHAUGNY | Ministθre de l’Environnement, DPPR - SEI - BARPI, FRANCE |
| B.W. FULLAM | HSE, Hazardous Installations Policy Unit, UK |
| H. HAGEN | Arbejdstilsynet Risikosekretariatet, DENMARK |
| J. W. HEMPSEED | Air Products PLC, UK (European Process Safety Centre) |
| E. VAN GILS | Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, BELGIUM |
| G. LUDOVISI | ISPESL, ITALY |
| G. MARLIER | ELF Hygiθne - Sιcuritι - Environnement, FRANCE |
| A.V.Carreira DE OLIVEIRA | Direcηγo Geral da Indϊstria, PORTUGAL |
| Ι. ΠΑΤΙΡΗΣ | Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, ΕΛΛΑΣ |
| K. D. PAUL | RWTάV Anlagentechnik GmbH, GERMANY |
| H.J. PETTELKAU | Bundesministerium fόr Umwelt, Naturschutz & Reaktorsicherheit, GERMANY |
| B. REJASSE | Union Industrie Chimie, FRANCE |
| C. TOMASSINI | Ministero dell'Ambiente -Serv.IAR ENEA, ITALY |
| T. VALANTO | Technical Inspection Centre, FINLAND |
| † A. S.TOSCANO VIDAL | Dir. Gen. de Proteciσn Civil, Min.del Interior, SPAIN |
| W. VIEFERS | Plant & Process Safety Dept., Bayer AG, GERMANY |

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	  		7

Ενότητα   1   -   Περιγραφή της Εγκατάστασης  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

Ενότητα   2   -   Προσδιορισμός Κινδύνου και Εκτίμηση Επικινδυνότητας.  .  .  .   21

Ενότητα   3   -   Πληροφορίες που αφορούν

την Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης

και το Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Παραρτήματα	____ 41

Παράρτημα  Α -  Άρθρο 9 και Παραρτήματα II & III

της Κοινοτικής Οδηγίας 96/82/EΚ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	43

Παράρτημα  Β -  Επικίνδυνες Χημικές Αντιδράσεις .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    49

Παράρτημα  Γ -  Εξωτερικές Πηγές Κινδύνου.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	57

Παράρτημα  Δ - Βιβλιογραφία .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   61	Δ.1  Έκθεση Ασφαλείας και Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας .  .  .  .  .	61

Δ.2  Διαδικασίες Γενικής Ανάλυσης Κινδύνου .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Δ.3  Μεθοδολογίες Προσδιορισμού Κινδύνων στη Λειτουργία .  .  .  .  .  .	64

Δ.4  Διαδικασίες Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Τεχνικές Αξιοπιστίας .   66

Δ.5  Τεχνικές Εκτίμησης Επιπτώσεων .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	67

Δ.6  Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  	69

Δ.7  Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   	70

Εισαγωγή

Η Κοινοτική Οδηγία (96/82/EE) ‘Seveso II’ στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα μεγάλης έκτασης στα οποία εμπλέκονται επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίσει κατά συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία. Η απαίτηση για υποβολή “Έκθεσης Ασφαλείας” που περιλαμβάνεται στην Οδηγία είναι ένα από τα κυριότερα μέτρα επίτευξης αυτού του στόχου.

Το παρόν εγχειρίδιο-οδηγός έχει σκοπό να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την ευκολότερη ερμηνεία των απαιτήσεων που περιέχονται στην Οδηγία και  αναφέρονται στη σύνταξη της “Έκθεσης Ασφάλειας ”.

Το παρόν εγχειρίδιο-οδηγός δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Η τήρηση των οδηγιών του δεν είναι υποχρεωτική και επιπλέον δεν αποκλείει άλλες εύλογες ερμηνείες των απαιτήσεων της Κοινοτικής Οδηγίας.

Το σχετικό κείμενο της Οδηγίας που αφορά στη σύνταξη Έκθεσης Ασφαλείας περιέχεται στο Άρθρο 9, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αναφέρονται τα “Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξετάζονται στην προβλεπόμενη κατά το Άρθρο 9 Έκθεση Ασφάλειας ”. Το κείμενο αυτό, για διευκόλυνση του αναγνώστη, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του παρόντος εγχειριδίου.  Οι επόμενες ενότητες του εγχειριδίου περιέχουν περαιτέρω ερμηνευτικές οδηγίες στα σημεία που κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν. Οι κατευθυντήριες οδηγίες σκοπό έχουν το καθορισμό εκείνων των πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ασφαλείας αλλά δεν στοχεύουν στην περιγραφή μίας ιδιαίτερης μεθοδολογίας παρουσίασης αυτών  των πληροφοριών. Ειδικά η Έκθεση Ασφαλείας μίας εγκατάστασης που περιλαμβάνει πολλές μονάδες μπορεί να δομηθεί και να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στον ασκούντα την εκμετάλλευση να κρίνει τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο παρουσίασης “κοινών θεμάτων” της όλης εγκατάστασης και ιδιαίτερων λεπτομερειών για κάθε επιμέρους μονάδα που μπορεί να παρουσιάσει  κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. (Ορισμοί για τις λέξεις σε πλάγια γραφή δίδονται στην Οδηγία).

Οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου-οδηγού και άλλες σχετικές αναφορές δίνονται στο Παράρτημα Δ.1.

Sam Porter

για την Διεύθυνση Ε1 της

ΧΙ Γενικής Διεύθυνσης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενότητα  1

Περιγραφή της εγκατάστασης

Γενικά

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιέχει μια επαρκή περιγραφή της εγκατάστασης έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα για το σκοπό, την τοποθεσία, τις δραστηριότητες και τους εγγενείς κινδύνους της, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες και τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. H έκταση της περιγραφής πρέπει να είναι ανάλογη με τους κινδύνους των  εγκαταστάσεων. Η περιγραφή πρέπει επίσης να στοχεύει στη διασαφήνιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των διαφόρων μονάδων και συστημάτων μέσα στο χώρο της εγκατάστασης, όσον αφορά τόσο στις κοινές υπηρεσίες όσο και στην συνολική διαχείριση της εγκατάστασης.

- Γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση πρέπει να περιέχονται σε ένα εισαγωγικό σημείωμα. Τέτοιες πληροφορίες είναι:

- σκοπός της εγκατάστασης

- κύριες δραστηριότητες και παραγωγή

- ιστορικό και εξέλιξη των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων στα οποία βρίσκονται οι διάφορες εγκρίσεις λειτουργίας που είναι υπό έλεγχο ή /και έχουν χορηγηθεί

- ο αριθμός ατόμων που εργάζονται στη εγκατάσταση (π.χ. προσωπικό της εγκατάστασης και υπεργολάβων με ωράρια εργασίας, επισκέπτες,  κ.λπ.)

- δηλώσεις γενικού περιεχομένου που να χαρακτηρίζουν τη εγκατάσταση σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους λόγω των ουσιών που διαχειρίζεται καθώς και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα.

Διαχείριση και Οργανωτικό σχήμα

3.	Καθώς τα οργανωτικά θέματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ασφαλείας, η Έκθεση Ασφαλείας θα πρέπει να περιγράφει την οργανωτική δομή συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ασφαλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης και των επιμέρους μονάδων της.

Τοποθεσία

- Η περιγραφή της εγκατάστασης πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικές με την τοπογραφία και τη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο της εγκατάστασης. Ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών πρέπει να είναι ανάλογος με την έκταση των κινδύνων και την ευαισθησία του περιβάλλοντα χώρου.

- Οι τοπογραφικοί χάρτες που υποβάλλονται πρέπει να είναι κατάλληλης κλίμακας και να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, την υποδομή και τα έργα  γύρω από αυτή σε μία περιοχή ανάλογη με τις πιθανές επιπτώσεις των ατυχημάτων (η κλίμακα των χαρτών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς, χάρτες με διαφορετική κλίμακα ενδέχεται να είναι απαραίτητοι σε περιπτώσεις που προβλέπονται επιπτώσεις μεγάλης έκτασης).

- Στους παραπάνω χάρτες, οι χρήσεις γης (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γεωργικές εκτάσεις, οικισμοί, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, κ.λπ.) και η θέση των πιο σημαντικών κτιρίων και υποδομών (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, άλλες βιομηχανικές μονάδες, οδικά/σιδηροδρομικά δίκτυα, σταθμοί και συνδέσεις σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρόμια, λιμάνια, κ.λπ.) πρέπει να σημειώνονται ευκρινώς.

- Επίσης στους χάρτες θα πρέπει να σημειώνονται ευκρινώς οι δίοδοι πρόσβασης προς την εγκατάσταση, οι δίοδοι διαφυγής από τη εγκατάσταση καθώς και άλλα κυκλοφοριακά δίκτυα (δίοδοι) σημαντικά στην διάσωση και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Κάτοψη (διάγραμμα κάλυψης) της εγκατάστασης

- Το διάγραμμα κάλυψης της εγκατάστασης καθώς και οι απεικονίσεις  (διάταξη) των σχετικών επιμέρους μονάδων πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή τρόπο σε σχέδια κατάλληλης κλίμακας. Σχετικά διαγράμματα ή/και απεικονίσεις (φωτογραφίες) κάποιων ιδιαιτέρων τμημάτων ή εξοπλισμού πρέπει να παρουσιάζονται σε κατάλληλη μεγέθυνση.

- Στο διάγραμμα κάλυψης θα πρέπει να σημειώνονται κατάλληλα (ευκρινώς) οι μονάδες και οι άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης και να περιλαμβάνονται τα εξής:

- κύριοι χώροι αποθήκευσης

- μονάδες όπου λαμβάνουν χώρα διεργασίες

- θέση και ποσότητες σχετικών ουσιών

- σχετικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των δοχείων)

- αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων μονάδων καθώς και αποστάσεις μεταξύ των κυρίων τμημάτων αυτών

- αποστάσεις μεταξύ δεξαμενών αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών σε  ντεπό (εγκαταστάσεις) αποθηκευτικών δεξαμενών  των διαφόρων ουσιών, κ.λπ.

- τροφοδοσίες, υπηρεσίες και αποθήκευση νερού κατάσβεσης πυρκαγιάς

- δίοδοι κινδύνου από τις μονάδες και μέχρι τις εξόδους της εγκατάστασης

- αίθουσες ελέγχου και χώροι γραφείων

Το φυσικό περιβάλλον και ο περιβάλλοντας χώρος της

εγκατάστασης

- Η λεπτομέρεια της περιγραφής του φυσικού περιβάλλοντος και της περιοχής γύρω από την εγκατάσταση θα πρέπει να είναι ανάλογη με το βαθμό του κινδύνου. Από την περιγραφή πρέπει να προκύπτει ότι το φυσικό περιβάλλον και οι δραστηριότητες στο γύρω χώρο έχουν εξετασθεί επαρκώς από τον υπεύθυνο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει τους κινδύνους που παρουσιάζουν για τη ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και την ευαισθησία της περιοχής ως προς τις επιπτώσεις από εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης.

- Πρέπει να παρουσιάζονται οι χρήσεις γης της περιοχής γύρω από την εγκατάσταση εφόσον έχουν ορισθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το είδος της πληροφορίας είναι σημαντικό για τη λήψη μέτρων καταστολής των πιθανών επιπτώσεων μεγάλου ατυχήματος στους κατοίκους της περιοχής, τα οικοσυστήματα, τις διάφορες ιδιοκτησίες και δραστηριότητες.

- Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο οι επιπτώσεις του ατυχήματος μπορούν να προσβάλλουν τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης πρέπει να δίνονται σχετικές πληροφορίες ως προς:

α.	τις κατοικημένες περιοχές (π.χ. περιγραφή των περιοχών συμπεριλαμβανομένων των πυκνοτήτων του πληθυσμού)

β. τις πάσης φύσεως υποδομές (μη βιομηχανικές εγκαταστάσεις)  στις οποίες γίνονται συναντήσεις /συναθροίσεις κοινού (τακτικές ή  περιστασιακές)

γ.	τα ευαίσθητα δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, αστυνομικοί σταθμοί, πυροσβεστικοί σταθμοί, μεταλλάκτες τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ.)

δ.	τις προστατευόμενες περιοχές, τα ιστορικά μνημεία και τις περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον και ανάπτυξη

ε. τις δημόσιες παροχές στη γύρω περιοχή που πιθανόν να επηρεάζονται από τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, αποχετευτικό δίκτυο, σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, κ.λπ.).

- Οι εξωτερικές δραστηριότητες και υποδομές μπορεί αφενός μεν να αποτελούν πηγές κινδύνου για την εγκατάσταση, αφετέρου δε, να επηρεάζονται από ατυχήματα που πιθανόν να εκδηλωθούν μέσα στη εγκατάσταση. Η Έκθεση Ασφαλείας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι και οι δύο παραπάνω κίνδυνοι έχουν προσδιορισθεί. Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- βιομηχανικές δραστηριότητες στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης (π.χ. είδος και απόσταση ανάμεσα  στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, περιορισμοί και μέτρα που επιβάλλονται από την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων, κ.λπ).

- συγκοινωνιακό δίκτυο και κομβικά σημεία συγκοινωνίας (π.χ. δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, θαλάσσιοι οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί σύνδεσης/ αποσύνδεσης τραίνων : marshalling yards, κ.λπ.)

- Καθώς το φυσικό περιβάλλον της εγκατάστασης μπορεί αφενός μεν να παρουσιάζει πιθανές πηγές κινδύνου για την εκδήλωση ατυχήματος και αφετέρου να επιδρά ή/και να επηρεάζει την ανάπτυξη ατυχήματος όπως και να επηρεάζεται από τις συνέπειες ενός ατυχήματος, απαιτούνται δεδομένα για την περιγραφή των σχετικών περιβαλλοντικών παραγόντων. Γενικά, αυτά περιλαμβάνουν μετεωρολογικά δεδομένα, όπως:

- Μέσοι /μέγιστοι δείκτες ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης (βροχή, χιόνι, χαλάζι)

- καταιγίδες

- κεραυνοί

- υγρασία, ομίχλη, παγετός

- άνεμοι (διεύθυνση, ταχύτητα)

- τάξεις ατμοσφαιρικής σταθερότητας (stability classes)

- μέγιστα και ελάχιστα θερμοκρασίας

και γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής όπως:

- γενικό γεωλογικό υπόβαθρο

- τύπος και συνθήκες εδάφους/ υπεδάφους

- σεισμολογικά δεδομένα

- πλημμύρες και καθιζήσεις εδάφους

- άλλοι φυσικοί κίνδυνοι σχετικοί με την περιοχή (κίνδυνος μη ελεγχόμενης φωτιάς, ηφαιστειακή δραστηριότητα, κ.λπ.)

Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη αλλά πρέπει να παρουσιάζεται ο λόγος για τον οποίο έχουν εξαιρεθεί.

Η Έκθεση Ασφαλείας θα πρέπει να παρουσιάζει τα δεδομένα που αφορούν την ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος ως προς τις επιπτώσεις από την εκδήλωση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, αν είναι σχετικοί, πρέπει να ληφθούν υπόψη :

- επιφανειακά και υπόγεια ύδατα

- ποιότητα και χρήση υδάτων

- παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον

- περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, π.χ. ζώνες  προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας,  ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.λπ.

Επικίνδυνες Ουσίες

- Η Έκθεση Ασφαλείας θα πρέπει να δίνει λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους και τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών λόγω των οποίων η εγκατάσταση υπάγεται στη Κοινοτική Οδηγία. Οι ουσίες μπορεί να εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- πρώτες ύλες

- ενδιάμεσα προϊόντα

- τελικά προϊόντα

- παραπροϊόντα

- απόβλητα και βοηθητικά προϊόντα

- προϊόντα που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα απώλειας του ελέγχου μιας χημικής διεργασίας

Για τις επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στην Οδηγία θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες που να περιλαμβάνουν :

α. τον τύπο και την προέλευση της ουσίας (π.χ. αριθμός CAS, ονομασία κατά IUPAC, εμπορική ονομασία, εμπειρικός τύπος, χημική σύνθεση, βαθμός καθαρότητας, κύριες προσμίξεις κ.λπ.)

β. τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες της ουσίας (π.χ. χαρακτηριστικές θερμοκρασίες και πιέσεις, συγκέντρωση και καταστατικές φάσεις σε κανονικές συνθήκες και κατά την έναρξη μη κανονικών συνθηκών, δεδομένα ισορροπίας και καμπύλες λειτουργίας διεργασιών εάν είναι σημαντικά, θερμοδυναμικές ιδιότητες και ιδιότητες (φαινομένων) μεταφοράς, δεδομένα που αφορούν τις αλλαγές φάσεων, σημεία εκτόνωσης, θερμοκρασίες ανάφλεξης, δυνατότητα καύσης στερεών, θερμοκρασίες αυτοανάφλεξης, όρια και συνθήκες έκρηξης, δεδομένα θερμικής σταθερότητας, δεδομένα για τις αντιδράσεις και τους ρυθμούς τους, αποσύνθεση, κ.λπ.)

γ. τα χαρακτηριστικά εύφλεκτων και εκρηκτικών ουσιών και τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά, (π.χ. τοξικότητα, ανθεκτικότητα (διάσπαση), συνέπειες ερεθισμού, μακροχρόνιες συνέπειες, συνέργειες συνέπειες, προειδοποιητικά συμπτώματα, επιπτώσεις στο περιβάλλον, τοξικά δεδομένα για το οικοσύστημα, κ.λπ.)

δ. άλλα (π.χ. χαρακτηριστικά διάβρωσης και κυρίως αυτά που έχουν άμεση σχέση με το υλικό των δοχείων και δεξαμενών που περιέχουν τις ουσίες).

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών μπορεί να βρεθεί στα φύλλα ασφαλούς χειρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων στο χώρο εργασίας, των σχετικών ορίων, αναφορών σε οδηγίες για την υγιεινή στον εργασιακό χώρο, μεθόδων και τρόπων ανίχνευσης στο χώρο εργασίας ή /και σε περιπτώσεις απώλειας περιεχόμενου από δοχεία και δεξαμενές, κ.λπ.)

Μονάδες και δραστηριότητες της εγκατάστασης που εγκλείουν κινδύνους

- Η περιγραφή των δραστηριοτήτων (διεργασίες, αποθήκευση)  που εγκλείουν κινδύνους θα πρέπει να παρουσιάζει το σκοπό και τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών λειτουργιών μέσα στη εγκατάσταση τα οποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια και μπορεί να αποτελούν πηγές υψηλού κινδύνου. Η περιγραφή θα πρέπει να καλύπτει:

α.  βασικές λειτουργίες

β.	χημικές αντιδράσεις, φυσικές και βιολογικές διεργασίες και μετασχηματισμούς

γ. 	χώρους προσωρινής αποθήκευσης

δ.	άλλες δραστηριότητες σχετικές με την αποθήκευση π.χ. φόρτωση- εκφόρτωση, μεταφορές και δίκτυο σωληνώσεων, κ.λπ.

ε. απόρριψη, επανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή διάθεση των καταλοίπων και αποβλήτων

στ. εκροή και επεξεργασία αερίων αποβλήτων

ζ. άλλα στάδια των διεργασιών, ειδικά λειτουργίες επεξεργασίας και κατεργασίας

- Επιπλέον λεπτομέρειες ενδέχεται να απαιτηθούν για τα τμήματα της εγκατάστασης που σχετίζονται με την ασφάλεια σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την μηχανική των διεργασιών και την τεχνική ασφάλεια και επιπλέον να παρέχει επαρκή στοιχεία σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας. Τα ακόλουθα στοιχεία ενδεχομένως να είναι απαραίτητα :

α. διαγράμματα ροής και διαγράμματα σωληνώσεων και ενόργανου εξοπλισμού (P & I diagrams)

β. τύπος ροής (ρευστών) και μηχανήματα /εξοπλισμός που απαιτούνται στις διεργασίες, ένας κατάλογος και οι διαστάσεις των σχετικών δοχείων / δεξαμενών και των σωληνώσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα

γ. συνθήκες διεργασίας π.χ. πίεση, θερμοκρασία, συγκέντρωση (εύρος τιμών για ασφαλή λειτουργία) και κάθε σχετική θερμοδυναμική ιδιότητα και ιδιότητα (φαινομένων) μεταφοράς στα διαδοχικά βήματα (φάσεις) της κάθε διεργασίας, όπως:

- κανονικές και μέγιστες ροές, κατανάλωση αντιδρώντων, παραγωγή ενδιάμεσων /τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων (π.χ. ολικά ισοζύγια μάζας και επιμέρους ισοζύγια για κάθε ουσία)

- μέσες ή χαρακτηριστικές ποσότητες συστατικών που συμμετέχουν στην αποθήκευση και στις διεργασίες σε κανονική ή μη κανονική λειτουργία

- συνθήκες σχηματισμού παραπροϊόντων ή προϊόντων που σχηματίζονται κατά την διάρκεια ατυχήματος

- προετοιμασία /συσκευασία τελικών προϊόντων

δ. ενόργανος εξοπλισμός, συστήματα ελέγχου /συναγερμού και άλλα συστήματα ασφαλείας

ε. ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αφορούν την μεταφορά ενέργειας και μάζας στις σχετικές διεργασίες π.χ. ισοζύγια υλικών και ενέργειας

- σε κανονική λειτουργία

- σε φάσεις έναρξης και διακοπής λειτουργίας

- σε μη κανονική λειτουργία

στ. χαρακτηριστικές συνθήκες διεργασιών και καταστατικές ιδιότητες και παράμετροι των ουσιών π.χ. θερμοκρασία, πίεση, συγκέντρωση, διακύμανση ρυθμού εξάτμισης, κ.λπ.

Στην Έκθεση Ασφαλείας θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ούτως ώστε να μπορούν οι αρμόδιες Αρχές να αξιολογήσουν την επάρκεια των συστημάτων ελέγχου, μπορεί όμως να γίνεται αναφορά και σε άλλα σχετικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς τις αρχές, εφόσον ζητηθούν.

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει επίσης να παρέχει μια γενική περιγραφή των διαδικασιών για την ασφαλή λειτουργία σε όλα τα στάδια των διεργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. λειτουργίες (φάσεις λειτουργίας) π.χ. λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες, έναρξη και διακοπή λειτουργίας, λειτουργία υπό ειδικές συνθήκες, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες ασφαλείας

β. ειδικά μέτρα προφύλαξης  κατά την αποθήκευση, μεταφορά και χειρισμό λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της ουσίας  π.χ. προστασία από δονήσεις ή την υγρασία του χώρου.

- Δομικά χαρακτηριστικά και άλλες σχεδιαστικές παράμετροι των μονάδων αποθήκευσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή των διεργασιών όπου γίνεται η επεξεργασία τους, θα πρέπει να παρέχονται στη μορφή των εφαρμοσμένων προδιαγραφών /προτύπων όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των μονάδων. Μια αναλυτικότερη παρουσίαση τέτοιων στοιχείων ενδεχομένως να απαιτηθεί για τα τμήματα της εγκατάστασης τα οποία παρουσιάζουν κινδύνους εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Η περιγραφή δεν χρειάζεται να είναι πολύ λεπτομερής, αλλά πρέπει να παραπέμπει σε άλλα έγγραφα διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθούν. Η περιγραφή αυτή πρέπει να καλύπτει θέματα όπως:

- επιλογή  υλικών σημαντικών για την ασφάλεια

- στοιχεία έδρασης, θεμελιώσεις

- σχεδιασμός εξοπλισμού υπό συνθήκες υψηλής πίεσης ή θερμοκρασίας και τα συστήματα στήριξης τους

- μέγεθος

- σταθερότητα (στατικοί υπολογισμοί, συνθήκες και αντοχή σε φόρτιση του εδάφους)

- σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εξωτερικών συμβάντων (π.χ. κρούση)

Υπηρεσίες - Παροχές

- Η παρουσίαση των υπηρεσιών της μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτών (π.χ. υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, κ.λπ.). Η περιγραφή θα πρέπει να δείχνει με σαφή τρόπο ποιες υπηρεσίες /παροχές είναι κοινές σε πολλές ή σε όλες τις μονάδες της εγκατάστασης, καθώς και ποιες αφορούν ειδικά μόνο μια μονάδα και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα σχετικά εφεδρικά συστήματα. Τα ακόλουθα θέματα θα πρέπει να αναφέρονται αν είναι σχετικά:

Εξωτερικές Τροφοδοσίες

- εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας

- εξωτερικές παροχές νερού

- εξωτερικές παροχές άλλων ρευστών ή στερεών

Εσωτερικές υπηρεσίες /παροχές στη μονάδα

- εσωτερική παραγωγή ρεύματος, παροχή καυσίμων και αποθήκευση

- εσωτερικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

- εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (παροχή έκτακτης ανάγκης)

- συστήματα πυρόσβεσης και διευθετήσεις τροφοδοσίας

- δίκτυο διανομής /παροχής  θερμού νερού και άλλων ρευστών

- δίκτυα επικοινωνίας

- παροχή αέρα οργάνων

Άλλες Υπηρεσίες

- υγιεινή και ασφάλεια (στον εργασιακό χώρο)

- υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης

- κέντρα ελέγχου, καταφύγια έκτακτης ανάγκης, σημεία συνάθροισης

- υπηρεσία διάσωσης (έκτακτης ανάγκης)

- υπηρεσία ασφαλείας του χώρου και ελέγχου της πρόσβασης

- υπηρεσία περιβαλλοντικών θεμάτων

- υπηρεσία επιθεώρησης εξοπλισμού

- υπηρεσία συντήρησης και επιδιόρθωσης

- εργαστήριο, κ.λπ.

Συστήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων

- δίκτυο αποχέτευσης και συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

- συστήματα ελέγχου και συλλογής απόνερων πυρόσβεσης

Υπηρεσίες Παρακολούθησης / Ανίχνευσης

- μετεωρολογικοί σταθμοί

- υπηρεσίες ανίχνευσης τοξικών προϊόντων στην ατμόσφαιρα

- υπηρεσίες ανίχνευσης τοξικών προϊόντων στις αποχετεύσεις /εκροές στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα

- υπηρεσίες ανίχνευσης και συστήματα συναγερμού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς και σε συνθήκες έκρηξης

- υπηρεσίες παρακολούθησης της πρόσβασης και ανίχνευσης αυθαίρετης πρόσβασης

Ενότητα 2

Προσδιορισμός κινδύνου

και εκτίμηση επικινδυνότητας

Εισαγωγή

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να αποδεικνύει ότι ο ασκών την εκμετάλλευση έχει προσδιορίσει (αναγνωρίσει, εντοπίσει) τους κινδύνους εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης έκτασης και επιπλέον ότι έχει εκτιμήσει επαρκώς την επικινδυνότητα που σχετίζεται με τις μονάδες και άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης. H Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου και της εκτίμησης επικινδυνότητας που πραγματοποιήθηκαν από τον ασκούντα την εκμετάλλευση. Η έκταση της παρουσίασης πρέπει να  είναι ανάλογη με τον βαθμό επικινδυνότητας. Γενικά, η ανάλυση κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς τον προσδιορισμό των πηγών κινδύνου, την σχετική πιθανότητα εκδήλωσης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης καθώς και τις συνέπειες αυτών.

- Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση του κινδύνου και την εκτίμηση της επικινδυνότητας (σταθμισμένες τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά), κάθε μια από τις οποίες μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας όταν εφαρμόζεται με συνέπεια.  Η περιγραφή και η αξιολόγηση αυτών των μεθοδολογιών δεν είναι στο αντικείμενό του παρόντος οδηγού. Παραδείγματα μεθοδολογιών μπορούν να βρεθούν στις σχετικές  βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται στα παραρτήματα αυτού του εγχειριδίου-οδηγού.

- Η επιλογή μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας μπορεί να γίνει με βάση τα χαρακτηριστικά της μονάδας ή την επικινδυνότητα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έκταση των πιθανών επιπτώσεων. Η χρήση ποσοτικοποιημένων μεγεθών μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο τρόπο περιορισμού του αντικειμένου της Έκθεσης Ασφαλείας, καταδεικνύοντας είτε ότι ένα ανεπιθύμητο γεγονός έχει πολύ μικρή πιθανότητα να συμβεί ή  ότι μία συγκεκριμένη επίπτωση είναι σχετικά ασήμαντη. Η χρήση ποσοτικοποιημένων μεγεθών κατά την διαδικασία της εκτίμησης δεν σημαίνει απαραίτητα ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας εκφρασμένη σε πιθανότητα πρόκλησης θανάτου. Η ποσοτικοποίηση ενδέχεται να αναφέρεται σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων ή /και της συχνότητας εμφάνισης ενός (ανεπιθύμητου) γεγονότος μπορεί να αποτελέσουν μια αξιόπιστη βάση για την λήψη αποφάσεων.

- Ανεξάρτητα από τη μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται, η ανάλυση κινδύνου πρέπει να οδηγεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

α.	προσδιορισμός των τμημάτων που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια της εγκατάστασης (μονάδες ή τμήματα μιας μονάδας)

β. 	προσδιορισμός (εντοπισμός) των πηγών κινδύνου

γ.	εκτίμηση των επιπτώσεων από την πιθανή εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, και

δ.	βαθμός εφαρμογής και αξιολόγηση επάρκειας των προληπτικών μέτρων , και των μέτρων ελέγχου λειτουργίας και περιορισμού των επιπτώσεων.

- Συνήθως, η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει μια επαναληπτική διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που η ανάλυση θέτει. Ένα πιθανό (δόκιμο) πλαίσιο της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται παρακάτω:

Βήμα Α	: Προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου

Το βήμα αυτό εστιάζει στον προσδιορισμό (αναγνώριση, εντοπισμός) και την ανάλυση των τμημάτων που ενέχουν δυναμικό πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξαιρούνται της εξέτασης τα υπόλοιπα τμήματα. Τα τμήματα που παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης λόγω των ουσιών που χρησιμοποιούνται ή επεξεργάζονται σε αυτά, χαρακτηρίζονται σαν τμήματα σημαντικά για την ασφάλεια (safety-relevant).

Βήμα Β	: Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου και εκτίμηση των

επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης

Το βήμα αυτό στοχεύει στον προσδιορισμό (εντοπισμό) των πηγών ή εστιών κινδύνου, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ένα ατύχημα μεγάλης έκτασης στα  σημαντικά για την ασφάλεια τμήματα (safety-relevant). Επιπρόσθετα, στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να εκδηλωθούν ατυχήματα μεγάλης έκτασης καθώς και οι συνέπειες αυτών των ατυχημάτων.

Βήμα Γ	: Προληπτικά μέτρα και μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των επιπτώσεων

Το βήμα αυτό στοχεύει στην εκτίμηση της επάρκειας των προληπτικών μέτρων και των μέτρων για τον έλεγχο της λειτουργίας και τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί η πιθανότητα εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης έκτασης καθώς και  για να καταδειχθεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την προστασία των ανθρώπων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος. Τεχνικές για την εκτίμηση της επικινδυνότητας που βασίζονται σε μεθόδους σταθμισμένες ποιοτικά, σε ημι-ποσοτικοποιημένα κριτήρια ή και σε πλήρως ποσοτικές μεθόδους (ποσοτικοποιημένα μεγέθη), αναφέρονται στη βιβλιογραφία στα Παραρτήματα Δ.2, Δ.3, Δ.4 και  Δ.5.

Βήμα Α - Προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου

- Μια προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου πρέπει να προσδιορίζει (εντοπίζει) τα τμήματα της εγκατάστασης που είναι σημαντικά για την ασφάλεια (safety-relevant). Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται από την ποσότητα και τις εγγενείς ιδιότητες των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτά ή /και από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Συνεπώς αποτελούν τα τμήματα της εγκατάστασης για τα οποία απαιτείται πιο λεπτομερής και εκτενής ανάλυση κινδύνου. Η προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση μίας σειράς από μεθόδους εξέτασης κινδύνου, παραδείγματα των οποίων δίδονται στο Παράρτημα Δ.2.

- Τα διδάγματα από παρελθόντα περιστατικά και από την εμπειρία λειτουργίας (τέτοιων μονάδων) συμβάλλουν αποφασιστικά στην εφαρμογή της επιλεγόμενης  μεθόδου εξέτασης κινδύνου καθώς στα αποτελέσματα αυτής. Ένας σχετικός κατάλογος με ατυχήματα που έχουν προκληθεί σε μονάδες παρεμφερούς δραστηριότητας (αποθήκευσης και διεργασιών) θεωρείται πολύ χρήσιμος.

- Ο εντοπισμός των τμημάτων που είναι σημαντικά για την ασφάλεια μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση μεθόδων Δείκτη Κινδύνου, με τον καθορισμό κριτηρίων με τιμές κατωφλίου όπως για παράδειγμα ένα κλάσμα της προσδιορισθείσας ποσότητας των επικινδύνων ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας, ή και με άλλες κατάλληλες μεθόδους. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να εξειδικεύονται κατα περίπτωση με βάση τις φυσικές και χημικές ιδιότητες κάθε ουσίας, καθώς και την ενδεχόμενη έκταση των επιπτώσεων απο ατυχήματα που μπορούν να προκληθούν στις συνθήκες των διεργασιών. Για το λόγο αυτό, τα κριτήρια τιμών κατωφλίου μπορεί να δίδουν χαρακτηριστικές τιμές πολύ μικρότερες από τα όρια που καθορίζει η Κοινοτική Οδηγία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης που παρουσιάζουν δυνατότητα ανάπτυξης συνθηκών εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος.

- Η επιλογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε κάθε Έκθεση Ασφαλείας και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων πρέπει να σχολιάζονται με  σαφήνεια.

Βήμα  Β  -  Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου και εκτίμηση των

επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης 		έκτασης

Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου

- Ως πηγές κινδύνου μπορούν να ορισθούν οι συνθήκες ή τα γεγονότα εκείνα που αποτελούν απειλή για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, της μονάδας ή τμήματος της εγκατάστασης. Τέτοιες πηγές πρέπει να προσδιορίζονται (εντοπίζονται) σε όλες τις φάσεις λειτουργίας (έναρξη, κανονική λειτουργία, διακοπή, φόρτωση /εκφόρτωση, κ.λπ.).

- Οι πηγές κινδύνου μπορεί να συνδέονται με:

την λειτουργία π.χ. ανθρώπινα λάθη κατά τη λειτουργία, έλεγχος και  συντήρηση, δυσλειτουργία και αστοχία εξοπλισμού, αστοχία των δοχείων και δεξαμενών που περιέχουν τις διάφορες επικίνδυνες ουσίες, φυσικές ή χημικές παράμετροι διεργασιών εκτός των προκαθορισμένων ορίων, σφάλματα κατά την τροφοδοσία κ.λπ.,

εξωτερικά γεγονότα  π.χ. συνέπειες από δραστηριότητες κοντά στη μονάδα, από μεταφορές, φυσικοί κίνδυνοι κ.λπ.,

την ασφάλεια (security)  π.χ. μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων, και

άλλες αιτίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση ασφάλειας π.χ. ανεπάρκεια σχεδιασμού, σφάλματα σχεδιασμού, ανεπάρκεια λειτουργικών διαδικασιών, εξοπλισμού ή τροποποιήσεων διεργασίας, ανεπάρκεια συστήματος αδειοδότησης εργασιών, ανεπαρκής συντήρηση, κ.λπ.

- Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου είναι ένα πολύ βασικό και κρίσιμο βήμα στην ανάλυση κινδύνου μιας μονάδας. Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιγράφει τις αρχές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό /εντοπισμό των πηγών κινδύνου. Ανεξάρτητα από το σύστημα που υιοθετείται για τον προσδιορισμό του κινδύνου, επιβάλλεται η ενημέρωση (αναφορά) από τις βάσεις δεδομένων όπου είναι καταχωρημένα περιστατικά ατυχημάτων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα που εξάγονται από την ανάλυση των ατυχημάτων. Πηγές κινδύνου που σύμφωνα με την εμπειρία έχουν οδηγήσει σε εκδήλωση ατυχήματος, απαραίτητα πρέπει να αναγνωρίζονται (λαμβάνονται υπ’ όψη) σαν πιθανές πηγές σε περιπτώσεις όπου οι διεργασίες και οι συνθήκες είναι ανάλογες.

- Ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου είναι προτιμότερο να γίνεται από μια ομάδα της οποίας τα μέλη έχουν ευρύ φάσμα κατάρτισης, τεχνική /επαγγελματική γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε από επιθεωρήσεις ασφάλειας μονάδων, από τη λειτουργία μονάδων και εγκαταστάσεων ίδιας ή συγκρίσιμης δραστηριότητας, όπως επίσης και εμπειρία που απορρέει από την εφαρμογή τεχνικών μοντελοποίησης (βλέπε επίσης Παράρτημα Β)

Πηγές κινδύνου στη λειτουργία

- Ανάλογα με την έκταση των επιπτώσεων κατά την ενδεχόμενη εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, οι πηγές κινδύνου μπορούν να προσδιορισθούν με χρήση απλών μέσων όπως οι λίστες ελέγχου ή πιο σύνθετων μεθόδων όπως HAZOP, FMEA κ.λπ. Αναφορά στις διάφορες μεθόδους γίνεται στο Παράρτημα Δ.3.

- Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται λίστες έλεγχου, αυτές δεν πρέπει να   θεωρούνται ως πλήρεις. Κατ΄ ελάχιστο, οι λίστες ελέγχου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω:

- όρια των φυσικών και χημικών παραμέτρων της κάθε διεργασίας

- κινδύνους σε ειδικά στάδια της λειτουργίας  (π.χ. έναρξη και διακοπή)

- αστοχία των δοχείων και δεξαμενών που περιέχουν διάφορες ουσίες

- δυσλειτουργία και τεχνική αστοχία εξοπλισμού και συστημάτων

- φαινόμενα αλληλουχίας συνεπειών (πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα) από άλλο εξοπλισμό

- σφάλματα κατά την τροφοδοσία

- ανθρώπινους παράγοντες που εμπλέκονται με τις διάφορες λειτουργίες /εργασίες, τον έλεγχο και τη συντήρηση

- χημική συμβατότητα και προσμείξεις

- ανάπτυξη ηλεκτροστατικού φορτίου και άλλων πηγών ανάφλεξης.

- Οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να διερευνώνται σε σχέση με τον ενδεχόμενο ρόλο τους στην πιθανή εκδήλωση ατυχήματος π.χ. διαφυγή τοξικών αερίων, εκρήξεις, διαφυγή εύφλεκτων ουσιών με ή χωρίς δυνατότητα ανάφλεξης, φωτιά μεγάλης έκτασης, αντιδράσεις εκτός ελέγχου και διαφυγή επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. Για το περιεχόμενο των Εκθέσεων Ασφαλείας που αναφέρονται σε διεργασίες με επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις (εξώθερμες αντιδράσεις ή αντιδράσεις που μπορεί να τεθούν εκτός ελέγχου)  αναφορά γίνεται στο Παράρτημα Β. Στο ίδιο παράρτημα αναφέρονται και οι μέθοδοι προσδιορισμού του κινδύνου που εφαρμόζονται ευρέως σε τέτοιες διεργασίες. Βιβλιογραφικές πηγές που περιλαμβάνουν τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της εξέλιξης ενός ατυχήματος (π.χ. διαγράμματα αιτίων-επιπτώσεων, τεχνικές δένδρων γεγονότων και δένδρων σφαλμάτων, κ.λπ.) αναφέρονται στο Παράρτημα Δ.5.

- Η επιλογή συγκεκριμένων τεχνικών προσδιορισμού του κινδύνου πρέπει να επεξηγείται επαρκώς στην Έκθεση Ασφαλείας και οι παραδοχές που γίνονται πρέπει να σχολιάζονται με σαφήνεια.

Εξωτερικές πηγές κινδύνου

- Οι εξωτερικές δραστηριότητες ή γεγονότα αποτελούν μία σημαντική πηγή κινδύνου. Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να προσδιορίζει τις πηγές αυτές και να εξετάζει την πιθανή επίδραση τους στην ασφάλεια της εγκατάστασης. Και στην περίπτωση αυτή, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν μία χρήσιμη ένδειξη της πιθανότητας  εκδήλωσης ατυχήματος από εξωτερικές πηγές κινδύνου καθώς και των επιδράσεων που αυτά προκαλούν. Σε περίπτωση που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές, πρέπει να εξετάζονται στην Έκθεση Ασφαλείας τα πιθανά ατυχήματα λόγω φαινομένων αλληλουχίας συνεπειών (πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα). Ένας κατάλογος πιθανών εξωτερικών πηγών κινδύνου, σχετικές μελέτες καθώς και μέθοδοι ανάλυσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ.

Ασφάλεια της εγκατάστασης (plant security)

- Πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων στο χώρο της μονάδας.

Άλλες πηγές που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση της ασφάλειας

- Υπάρχουν άλλες πηγές κινδύνου που σχετίζονται με τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής της εγκατάστασης και των μονάδων της (π.χ. σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση εξοπλισμού, έναρξη /διακοπή λειτουργίας μονάδας, τροποποιήσεις εξοπλισμού ή διεργασιών, υφιστάμενο σύστημα αδειών εργασιών, συντήρηση κ.λπ.). Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να εξετάζει και να σχολιάζει τα μέτρα που λαμβάνονται από τους υπεύθυνους για τον έλεγχο τέτοιων κινδύνων (βλ και Ενότητα 3). Εναλλακτικά, η Έκθεση Ασφαλείας μπορεί να παραπέμπει σε άλλα έγγραφα που περιγράφουν την Πολιτική Πρόληψης της Εκδήλωσης Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης καθώς και το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας.

Εκτίμηση επιπτώσεων

- Η εκτίμηση των επιπτώσεων ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι απαραίτητη σε διάφορα στάδια της ανάλυσης, και η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να συνοψίζει και να τεκμηριώνει τα συμπεράσματα μιας τέτοιας ανάλυσης

α. Η εκτίμηση επιπτώσεων αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο σε κάθε συστηματική ανάλυση κινδύνου, για την καθιέρωση τεχνικών /οργανωτικών διασφαλίσεων για την πρόληψη εκδήλωσης των κινδύνων και τον περιορισμό των επιπτώσεων των ατυχημάτων. Μία τέτοια εκτίμηση μπορεί να βασίζεται στην κρίση ειδικών  (εμπειρογνωμόνων), σε ποιοτικά και απλοποιημένα μοντέλα, εκτός και εάν απαιτείται ακριβής ποσοτικοποίηση.

β. Η εκτίμηση επιπτώσεων περιγράφει τα συμπεράσματα από μια σειρά επιλεγμένων σεναρίων ατυχημάτων, παρέχοντας πληροφορίες για τον γενικό έλεγχο του κινδύνου, για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης (εσωτερικά και εξωτερικά) καθώς και για το σχεδιασμό χρήσεων γης στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης. Σε τέτοια περίπτωση η εκτίμηση πρέπει  να βασίζεται σε κατάλληλα ποσοτικά μοντέλα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με συνέπεια. Πληροφορίες σχετικές με τα θέματα αυτά δίδονται στην βιβλιογραφία (Παράρτημα Δ.5), καθώς και αναφορές στις διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους (πανίδα, χλωρίδα, ατμόσφαιρα, έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα) και στις διαθέσιμες μεθόδους ανάλυσης επιπτώσεων (Παράρτημα Δ.6 ).

- Όλες οι παραδοχές που γίνονται, οι αναφορές σε υπολογιστικούς κώδικες καθώς και τα πειραματικά αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να επεξηγούνται και να τεκμηριώνονται  επαρκώς στην Έκθεση Ασφαλείας.

Βήμα Γ- Προληπτικά μέτρα, και μέτρα για τον έλεγχο και

τον περιορισμό των επιπτώσεων

- Οι κίνδυνοι ενδέχεται να αποφευχθούν ή να περιορισθούν στην πηγή τους με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών εγγενούς ασφάλειας (inherent safety). Σε περίπτωση που ο κίνδυνος παραμένει, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχές επικινδυνότητας για τον καθορισμό του βαθμού των μέτρων που απαιτούνται π.χ. ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Τα μέτρα πρέπει να :

α.	προλαμβάνουν, ώστε να μην προκύψει, δυσλειτουργία στην εγκατάσταση

β.	αποτρέπουν την μη κανονική λειτουργία που μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης

γ.	περιορίζουν τις συνέπειες μεγάλου ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- Τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα ελέγχου και περιορισμού των επιπτώσεων μπορεί να περιλαμβάνουν :

- σύστημα ελέγχου της διεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών συστημάτων

- συστήματα προστασίας από φωτιά και έκρηξη

- συσκευές για περιορισμό της έκτασης τυχαίων διαρροών π.χ. συστήματα καθαρισμού (αραίωσης), ψεκασμός νερού

- οθόνες (προπέτασμα) ατμού, δοχεία έκτακτης παγίδευσης ή δοχεία περισυλλογής, βαλβίδες έκτακτου αποκλεισμού

- συστήματα συναγερμού, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης αερίων

- αυτόματα συστήματα διακοπής (παροχής, λειτουργίας)

- συστήματα αδρανοποίησης

- fail-safe instrumentation

- έκτακτη εξαέρωση συμπεριλαμβανομένων των διαχωριστικών (σε περίπτωση έκρηξης)

- διαδικασίες ταχείας διακοπής της λειτουργίας καθώς και άλλες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

- ειδικές προφυλάξεις κατά μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών από τρίτους που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης (καταχωρημένες σε εκθέσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα  οι οποίες είναι διαθέσιμες προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν)

Αξιολόγηση των μέτρων

(προληπτικών - ελέγχου - περιορισμού επιπτώσεων)

- Η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων, ελέγχου λειτουργίας και περιορισμού των επιπτώσεων πρέπει να γίνεται σε συνδιασμό με τη συνολική εκτίμηση επικινδυνότητας της εγκατάστασης. Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να σχολιάζει τα γενικά κριτήρια που υιοθετούνται (π.χ. βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, πρακτικές έγκυρης   μηχανικής, ποσοτικά κριτήρια επικινδυνότητας) και να επεξηγεί επαρκώς τους λόγους για τους οποίους επιλέγχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσίασης ανάμεσα σε άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Συγκεκριμένα πρέπει να περιγράφονται τα παρακάτω:

α. τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το βαθμό αντικατάστασης, ποικιλίας και διαχωρισμού που απαιτείται για  τα  μέτρα (πρόληψης, ελέγχου λειτουργίας και περιορισμού επιπτώσεων)

β. την αξιοπιστία των συσκευών και συστημάτων καθώς και την αποτελεσματικότητα των οργανωτικών μέτρων

γ. τους  υπολογισμούς (λειτουργικούς) που απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα των λαμβανομένων μέτρων να ανταποκριθούν στα ατυχήματα που οφείλονται στο σχεδιασμό (κριτήρια σχεδιασμού και παραδοχές φορτίων σύμφωνα με τις πρακτικές έγκυρης μηχανικής, χρονική στιγμή και σειρά κατά την οποία ενεργοποιούνται τα μέτρα σε σχέση τόσο με την εξέλιξη της διεργασίας ή του ατυχήματος όσο και με την διεπαφή (interface) ανθρώπου-μηχανής, κ.λπ.).

δ. την ανάδραση απο τα μέτρα στο σύστημα συνολικά

ε. την συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και τους σχετικούς κώδικες (βιομηχανικής) πρακτικής

- Μια τέτοια αξιολόγηση (των μέτρων) μπορεί να γίνει υιοθετώντας ποιοτικά ή πιθανολογικά κριτήρια και τεχνικές ανάλυσης αξιοπιστίας. Αναφορές σε σχετικές τεχνικές αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας υπάρχουν στο Παράρτημα Δ.4.

Τεκμηρίωση

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιέχει λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή των τμημάτων της εγκατάστασης καθώς και των συστημάτων και συσκευών που είναι σημαντικά για την ασφάλεια. Η περιγραφή αυτή δεν χρειάζεται  να περιλαμβάνει στοιχεία που ήδη έχουν καλυφθεί σε άλλα εδάφια π.χ. απαιτήσεις που περιγράφηκαν στην Ενότητα 1, μπορεί δε να συμπεριληφθεί σε κατάλληλο παράρτημα της Έκθεσης Ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των παρακάτω:

α. των τμημάτων εκείνων της διεργασίας ή της μονάδας που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες καθώς και την ακριβή θέση τους

β. των τμημάτων της εγκατάστασης όπου λαμβάνουν χώρα διεργασίες που ενέχουν κίνδυνο

γ. των στοιχείων που εξυπηρετούν λειτουργίες σημαντικές για την ασφάλεια π.χ. μέτρα προληπτικά, ελέγχου λειτουργίας και περιορισμού επιπτώσεων

δ. των στοιχείων που είναι ικανά να οδηγήσουν στην έναρξη ατυχήματος μεγάλης έκτασης

Αυτή η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της ανάλυσης του κινδύνου, περιγράφοντας σαφώς τη σχέση ανάμεσα στις πηγές κινδύνου και στα αντίστοιχα εφαρμοσμένα μέτρα (πρόληψης, ελέγχου και περιορισμού επιπτώσεων), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων για τις δοκιμές, την συντήρηση και επιθεώρηση καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης.

- Η περιγραφή πρέπει να κάνει σαφή αναφορά και σε άλλα τμήματα της εγκατάστασης, επιτρέποντας έτσι τον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, πρέπει να γίνεται αναφορά και σε άλλα έγγραφα τα οποία  πρέπει να είναι διαθέσιμα προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν (π.χ. διαγράμματα σωληνώσεων και ενόργανου εξοπλισμού). Η περιγραφή των συσκευών, διεργασιών και παραμέτρων ελέγχου που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια μπορούν να ομαδοποιούνται σε ξεχωριστό παράρτημα της Έκθεσης Ασφαλείας.

Παρουσίαση της ανάλυσης κινδύνου και της εκτίμησης  επικινδυνότητας

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου και της εκτίμησης επικινδυνότητας. Οι αναλυτικές μελέτες (αναλύσεις, εκτιμήσεις) πρέπει να είναι διαθέσιμες προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον  ζητηθούν. Επίσης, η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να κάνει αναφορά στα στοιχεία-τεκμήρια εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση κινδύνου και την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που έχουν γίνει και με τα κριτήρια αξιολόγησης, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια.

- Τα σενάρια εκδήλωσης ατυχήματος που προσδιορίζονται κατά την ανάλυση κινδύνου, οι συνέπειες τους και η πιθανότητα εμφάνισης τους πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για την λήψη περαιτέρω αποφάσεων (π.χ. σχεδιασμός εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και χρήσεων γης).

Ενότητα 3

Πληροφορίες αναφορικά

με την Πολιτική Πρόληψης

Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης

και τον Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης

Πολιτική Πρόληψης Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας

- Με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα ενισχύουν σημαντικά την άποψη ότι τα αίτια για την εκδήλωση βιομηχανικών ατυχημάτων ανάγονται κυρίως σε θέματα διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, σε κάθε Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να δίδεται η απαιτούμενη προσοχή στη διαχείριση της ασφάλειας σε σχέση με τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- Ως διαχείριση της ασφάλειας μπορεί να ορισθεί ο τομέας της συνολικής διαχειριστικής λειτουργίας που καθορίζει και εφαρμόζει την πολιτική της ασφάλειας. Περιλαμβάνει δε, ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων κ.λπ., που εστιάζουν σε τεχνικά και οργανωτικά θέματα  και λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα. Επίσης, αναφέρεται σε όλες τις μεμονωμένες δραστηριότητες του οργανωτικού πλαισίου οι οποίες τείνουν να τυποποιηθούν με τον τίτλο Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας.

- Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει ή να παραπέμπει σε μια γραπτή  έκθεση η οποία περιγράφει την Πολιτική Πρόληψης της εκδήλωσης Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης όπως επίσης και τα σχετικά Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας που εφαρμόζονται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τέτοια ατυχήματα, στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. 	Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας πρέπει να καλύπτουν το τμήμα εκείνο του συστήματος της συνολικής διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (βλ Παράρτημα Α).

- Λεπτομέρειες σχετικές με τα στοιχεία των Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας υπάρχουν σε άλλο εγχειρίδιο-οδηγό που ετοιμάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με μια Τεχνική Ομάδα Εργασίας.

Μέτρα προστασίας και παρέμβασης για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήματος

- Η ανάλυση του κινδύνου εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες, περιλαμβάνει την εξέταση των  μέτρων (προληπτικών, ελέγχου και περιορισμού επιπτώσεων) σαν τμήμα της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας της εγκατάστασης. Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν οποιαδήποτε σημαντικά μέτρα για περιορισμό των επιπτώσεων, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση, και των οποίων η εφαρμογή είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (Παράρτημα ΙΙ, παρ. V της Οδηγίας – βλ. Παράρτημα Α). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στα εξής:

- περιγραφή του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στη μονάδα για τον περιορισμό των συνεπειών των τυχόν μεγάλων ατυχημάτων

- οργάνωση του συναγερμού και της επέμβασης

- περιγραφή των κινητοποιήσιμων εσωτερικών και εξωτερικών μέσων

- συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων, αναγκαία για να συγκροτηθεί το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Περιγραφή εξοπλισμού

- Πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στη μονάδα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την εκδήλωση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Επίσης, πρέπει να περιγράφονται επαρκώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εξοπλισμός προτίθεται να χρησιμοποιηθεί .

Οργάνωση του συναγερμού και της επέμβασης

- Η οργάνωση του συναγερμού και της επέμβασης πρέπει να περιγράφεται επαρκώς και να περιλαμβάνει τα εξής:

α.	οργάνωση, αρμοδιότητες και διαδικασίες για άμεση ανταπόκριση /επέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

β. εκπαίδευση και πληροφορίες για το προσωπικό και τις ομάδες που έχουν την άμεση ευθύνη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

γ.	ετοιμότητα ενεργοποίησης των συστημάτων προειδοποίησης και συναγερμού για το προσωπικό της μονάδας, τις εξωτερικές αρχές, τις γειτονικές εγκαταστάσεις και, όπου είναι αναγκαίο, για το κοινό.

δ. εντοπισμός μονάδων για τις οποίες απαιτείται προστασία ή επεμβάσεις διάσωσης

ε. εντοπισμός διόδων διαφυγής, διόδων διάσωσης, καταφύγια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προστατευμένα κτίρια, σημεία συνάθροισης και κέντρα ελέγχου

στ. μέριμνα για διακοπή /αποκλεισμό εκείνων των διεργασιών, τροφοδοσιών και συγκροτημάτων /μονάδων που μπορούν να συμβάλλουν στην επιδείνωση /επέκταση των επιπτώσεων

Περιγραφή κινητοποιήσιμων μέσων

- Η Έκθεση πρέπει να περιέχει επαρκή περιγραφή όλων των σχετικών μέσων τα οποία χρειάζεται να κινητοποιηθούν στην περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

α. την δυνατότητα ενεργοποίησης (ετοιμότητα) της εξωτερικής απόκρισης (μονάδων καταστολής) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την δυνατότητα συντονισμού με την εσωτερική απόκριση

β. τις συμφωνίες αμοιβαίας βοήθειας με τις γειτονικές μονάδες και την δυνατότητα κινητοποίησης εξωτερικών μέσων καταστολής

γ. τα διαθέσιμα μέσα (πόρους) εντός της εγκατάστασης ή αυτά που προέκυψαν μετά από συμφωνίες (π.χ. τεχνικά, οργανωτικά, πληροφοριακά, πρώτες βοήθειες, ειδικές ιατρικές υπηρεσίες κ.λπ.)

Παρουσίαση των στοιχείων εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης

- Η Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη των στοιχείων που έχουν περιγραφεί παραπάνω και τα οποία είναι απαραίτητα για την προετοιμασία εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ικανού να αντεπεξέλθει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης ή προβλέψιμων συνθηκών ή γεγονότων που ενδέχεται να είναι σημαντικά για την εκδήλωση ατυχήματος. Είναι χρήσιμο να περιλαμβάνεται ή να γίνεται αναφορά στο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Κοινοτικής Οδηγίας. Ένας κατάλογος με σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές δίδεται στο Παράρτημα Δ.7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α

Άρθρο 9 και Παραρτήματα II & III

της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  96/ 82 /EΚ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 9

Έκθεση ασφαλείας

1.	Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ασκών την εκμετάλλευση να υποβάλλει υποχρεωτικώς έκθεση ασφαλείας με σκοπό:

α)	να καταδεικνύεται ότι εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ, μια πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και ένα σύστημα διαχείρισης  ασφαλείας, προς υλοποίησή της.

β)	να καταδεικνύεται ότι έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών των στον άνθρωπο και το περιβάλλον

γ)	να καταδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των μονάδων, των χώρων αποθήκευσης του εξοπλισμού και της υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια

δ)	να καταδεικνύεται ότι υπάρχουν εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να παρέχονται τα στοιχεία που επιτρέπουν την εκπόνηση του εξωτερικού σχεδίου ώστε να λαμβάνονται αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος

ε)	να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων ή για διευθετήσεις γύρω από υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

2.	Η έκθεση ασφαλείας περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και, επιπλέον, ενημερωμένο κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη εγκατάσταση.

Επιτρέπεται να συνδυάζονται διάφορες εκθέσεις ασφαλείας,  μέρη εκθέσεων, ή άλλες ισοδύναμες εκθέσεις συντασσόμενες κατ’ άλλη νομοθεσία, σε μια ενιαία έκθεση ασφαλείας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, όταν έτσι αποφεύγεται περιττή επανάληψη πληροφοριών και επικάλυψη των εργασιών που εκτελούνται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση ή την αρμόδια αρχή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

3.	Η έκθεση ασφαλείας της παραγράφου 1 αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή:

-	για τις νέες εγκαταστάσεις, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την έναρξη της κατασκευής ή της λειτουργίας,

-	για  τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν υπάγονταν πριν στην	οδηγία 82/501/ΕΟΚ, εντός 3 ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 1 ημερομηνία,

-	για τις άλλες εγκαταστάσεις, εντός 2 ετών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1,

-	για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 περιοδικές επανεξετάσεις, χωρίς καθυστέρηση

4.	Πριν ο ασκών την εκμετάλλευση αρχίζει την κατασκευή ή την εκμετάλλευση ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεύτερη τρίτη και τέταρτη περίπτωση, η αρμόδια αρχή, εντός εύλογων προθεσμιών από την παραλαβή της έκθεσης:

-	ανακοινώνει στον ασκούντα την εκμετάλλευση τα συμπεράσματά της όσον αφορά την εξέταση της έκθεσης ασφαλείας, αφού ζητήσει ενδεχομένως συμπληρωματικές πληροφορίες ή

-	απαγορεύει την έναρξη λειτουργίας ή τη συνέχιση της εκμετάλλευσης της  εν λόγω εγκατάστασης σύμφωνα με τις εξουσίες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17.

5.	Η έκθεση ασφαλείας επανεξετάζεται περιοδικά και, εν ανάγκη, ενημερώνεται:

-	τουλάχιστον κάθε 5 έτη,

-	οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του ασκούντος την εκμετάλλευση ή μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, οι οποίες προέρχονται π.χ. από την ανάλυση ατυχημάτων ή, κατά το δυνατόν, «παρ’ ολίγον ατυχημάτων» και η εξέλιξη των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων.

6.	α)	Αν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι συγκεκριμένες ουσίες  που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε  μέρος της δεν ενέχουν κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, το κράτος μέλος μπορεί, σύμφωνα με τα κριτήρια του στοιχείου β), να περιορίζει τις απαιτούμενες στις εκθέσεις ασφαλείας πληροφορίες σε όσες σχετίζονται με την πρόληψη των υπόλοιπων κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

β)	Η Επιτροπή καταρτίζει, πριν τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ, εναρμονισμένα κριτήρια για την απόφαση της αρμόδιας αρχής ότι μια εγκατάσταση δεν ενέχει κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος κατά την έννοια του στοιχείου α).  Το στοιχείο α) εφαρμόζεται μόνον μετά την κατάρτιση των κριτηρίων αυτών.

γ)	Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να κοινοποιεί στην Επιτροπή αιτιολογημένο κατάλογο των εν λόγω εγκαταστάσεων.  Η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε χρόνο τους καταλόγους αυτούς στην επιτροπή του άρθρου 22.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II της Κοινοτικής Οδηγίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι.	Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της εγκατάστασης για την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ΙΙ.	Παρουσίαση του περιβάλλοντος της εγκατάστασης

Α.	Περιγραφή του τόπου και του περιβάλλοντός του, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, τα μετεωρολογικά, γεωλογικά και υδρογραφικά στοιχεία, και ενδεχομένως το ιστορικό.

Β.	Προσδιορισμός των μονάδων και άλλων δραστηριοτήτων της εγκατάστασης που ενδέχεται να εγκλείουν κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος.

Γ.	Περιγραφή των περιοχών όπου μπορεί να συμβεί μεγάλο ατύχημα.

ΙΙΙ.	Περιγραφή της μονάδας

Α.	Περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων και παραγομένων προϊόντων, των μερών της εγκατάστασης που έχουν σημασία από την άποψη της ασφαλείας, των πηγών κινδύνων μεγάλου ατυχήματος και των συνθηκών υπό τις οποίες θα μπορούσε να επισυμβεί το εν λόγω μεγάλο ατύχημα, συνοδευόμενη από περιγραφή των λαμβανομένων  προληπτικών μέτρων.

Β.	Περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής ιδίως δε των μεθόδων λειτουργίας.

Γ.	Περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών, και δη:

1.		απογραφή των επικίνδυνων ουσιών, με αναγραφή:

-	της ταυτότητάς τους:  χημική ονομασία,  αριθμός CAS, όνομα σύμφωνα με την ονομασία IUPAC,

-	της μέγιστης ποσότητας της ουσίας ή των ουσιών που υπάρχουν ή που ενδέχεται να υπάρχουν εκεί.

2.		φυσικά, χημικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και ένδειξη των κινδύνων, τόσο άμεσων όσο και απώτερων, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

3.		χημική και φυσική συμπεριφορά υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως ή υπό προβλέψιμες συνθήκες ατυχήματος.

IV.	Aναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων ατυχήματος και προληπτικά μέσα

Α.	Λεπτομερής περιγραφή των σεναρίων για τα πιθανά μεγάλα ατυχήματα και των πιθανοτήτων τους ή των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να συμβούν, μαζί με περιληπτική έκθεση των συμβάντων που μπορούν να συντελέσουν στην πρόκληση καθενός είτε πρόκειται για ενδογενή είτε για εξωγενή ως προς την μονάδα αίτια.

Β.	Εκτίμηση της έκτασης και της μεγαλότητας των συνεπειών των επισημασμένων μεγάλων ατυχημάτων.

Γ.	Περιγραφή των τεχνικών παραμέτρων και του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί για την ασφάλεια των μονάδων.

V.	Mέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών ενός ατυχήματος

Α.	Περιγραφή του εξοπλισμού του εγκαταστημένου επιτόπου για τον περιορισμό των συνεπειών των τυχόν μεγάλων ατυχημάτων.

Β.	Οργάνωση του συναγερμού και της επέμβασης.

Γ.	Περιγραφή των κινητοποιήσιμων εσωτερικών και εξωτερικών μέσων.

Δ.	Συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων Α, Β και Γ, αναγκαία για να συγκροτηθεί το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Για την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας του ασκούντος την εκμετάλλευση, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία.  Οι προδιαγραφές που διατυπώνονται στο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 7 θα πρέπει να είναι ανάλογες με τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος που παρουσιάζει η εγκατάσταση.

α)	Η πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και αρχές δράσης που καθορίζει ο ασκών την εκμετάλλευση για τον έλεγχο των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων.

β)	Το διαχειριστικό σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να ενσωματώνει το τμήμα του γενικού διαχειριστικού συστήματος το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων.

γ)	Στα πλαίσια του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας θίγονται τα ακόλουθα θέματα:

i)	οργάνωση και προσωπικό - ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού που συμμετέχει στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.  Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού αυτού και παροχή της σχετικής εκπαίδευσης.  Σύμπραξη των εργαζομένων και, ενδεχομένως των υπεργολάβων,

ii)	προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για το συστηματικό προσδιορισμό κινδύνων μεγάλου ατυχήματος που προκύπτουν από την κανονική και τη μη κανονική λειτουργία, και αξιολόγηση της πιθανότητας και της μεγαλότητάς τους,

iii)	έλεγχος λειτουργίας - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών και οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των όσων αφορούν τη συντήρηση της εγκατάστασης, τις διεργασίες, τον εξοπλισμό και τις προσωρινές διακοπές λειτουργιών,

iv)	διαχείριση των αλλαγών - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τον σχεδιασμό τροποποιήσεων στις υφιστάμενες μονάδες, διεργασίες ή αποθηκευτικούς χώρους ή για το σχεδιασμό νέων μονάδων, διεργασιών ή αποθηκευτικών χώρων,

v)	σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό προβλέψεων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω της συστηματικής ανάλυσης και για την προετοιμασία, τη δοκιμή και την αναθεώρηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών,

vi)	παρακολούθηση επιδόσεων - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για τη συνεχή αξιολόγηση της τήρησης των στόχων της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων του ασκούντος την εκμετάλλευση και του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας καθώς και των μηχανισμών για τη διερεύνηση και τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη τήρησής τους.  Οι διαδικασίες θα πρέπει να καλύπτουν το σύστημα του ασκούντος την εκμετάλλευση για την αναφορά μεγάλων ατυχημάτων ή ατυχημάτων που παρ΄ ολίγον να συμβούν, ιδίως δε εκείνων στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία των προστατευτικών μέτρων, καθώς και τη διερεύνησή του και τη συνέχεια που δόθηκε με βάση τα διδάγματα ,

vii)	έλεγχος και επανεξέταση - θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών για την περιοδική συστηματική αξιολόγηση της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας.  Τεκμηριωμένη επανεξέταση, εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών, των επιδόσεων της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του διαχειριστικού συστήματος ασφαλείας και ενημέρωσή του.

B 	Επικίνδυνες Χημικές Αντιδράσεις

Όταν επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις υπεισέρχονται στις διεργασίες μιας μονάδας, η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιέχει επαρκή δεδομένα ώστε να καταδεικνύεται ότι ο ασκών την εκμετάλλευση έχει επισημάνει τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος και έχει εκτιμήσει την επικινδυνότητα που σχετίζεται με την διεργασία, και πρέπει να περιλαμβάνει :

- Περιγραφή της χημικής διεργασίας

- Αναφορά σε σχετικά παρελθόντα ανεπιθύμητα συμβάντα

- Προσδιορισμό του κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων μεγάλου ατυχήματος και της αξιολόγησης των προληπτικών μέτρων και των μέτρων ελέγχου και περιορισμού επιπτώσεων.

Περιγραφή της χημικής διεργασίας

Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον είναι σχετικές, καθώς και αναφορές σε άλλα διαθέσιμα στοιχεία :

α.   στοιχεία σχετικά με την χημεία της διεργασίας :

- είδος χημικών αντιδράσεων π.χ. σύνθετες, αυτοκαταλυτικές, δευτερεύουσες, κ.λπ.

- στοιχειομετρία της αντίδρασης και ρυθμός παραγωγής θερμότητας στις σχετικές συνθήκες π.χ. συνθήκες εκτός ελέγχου

- ιδιότητες αντιδρώντων, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής αστάθειας, αποσύνθεσης, αναμείξεις, κ.λπ.

β.  στοιχεία για τους αντιδραστήρες και τις σχετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα :

- σχεδιαστικές παράμετροι (π.χ. πίεση και θερμοκρασία) των αντιδραστήρων και των συσχετιζόμενων συσκευών, καθώς επίσης, όπου διατίθενται, δεδομένα αξιοπιστίας

- διαγράμματα ροής ή σχέδια σωληνώσεων και ενόργανου εξοπλισμού  (διαγράμματα Ρ&ΙD) που περιέχουν τις εν λόγω διεργασίες

- συνθήκες και διαδικασίες σε κανονική και ασφαλή λειτουργία, σε μη κανονική λειτουργία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένης της παραμετρικής ευαισθησίας για τις εξώθερμες αντιδράσεις

- έλεγχοι σχετικοί με την ποιότητα και την καθαρότητα των αντιδρώντων

- συστήματα ελέγχου και εφεδρικά συστήματα

- προγράμματα και διαδικασίες συντήρησης

- διαδικασίες για επεμβάσεις σημαντικές για την ασφάλεια και έλεγχοι και επανεξέταση των διεργασιών

- προγράμματα εκπαίδευσης και οδηγίες ασφαλείας

Παρελθόντα συμβάντα με χημικές αντιδράσεις εκτός ελέγχου και παράγοντες που συνετέλεσαν στις αιτίες των ατυχημάτων

Δεν είναι ασύνηθες, τα ατυχήματα που έχουν σαν εναρκτήρια γεγονότα χημικές αντιδράσεις που βρέθηκαν εκτός ελέγχου να ακολουθούνται από καταστροφικές και αναντίστρεπτες συνέπειες π.χ. θανάτους, βλάβες που απαιτούν την ολική εγκατάλειψη και κατεδάφιση της μονάδας. Επιπλέον, η εμπειρία έχει δείξει ότι αντιδράσεις μπορεί να συμβεί να βρεθούν εκτός ελέγχου τόσο σε μικρομεσαίες “μη-ΣΕΒΕΖΟ” εγκαταστάσεις, όσο και σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Κοινοτική Οδηγία. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση των παρελθόντων συμβάντων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας προσδιορισμού του κινδύνου.

Ανάμεσα στις πιο συχνές άμεσες και εγγενείς αιτίες που έχουν εντοπισθεί στα παρελθόντα ατυχήματα που σχετίζονται με αντιδράσεις εκτός ελέγχου είναι  οι εξής:

- ανεπαρκής γνώση της χημείας της διεργασίας

- ανεπαρκείς αξιολογήσεις και έλεγχοι

- εσφαλμένες διαδικασίες λειτουργίας π.χ. λανθασμένη τροφοδοσία αντιδρώντων

- ελλιπής ανάμειξη

- χαμηλή ποιότητα αντιδρώντων

- σημαντικές επεμβάσεις για την ασφάλεια που δεν είναι εξουσιοδοτημένες, επαρκώς μελετημένες η τεκμηριωμένες

- ανεπαρκής συντήρηση αντιδραστήρα

- ανεπαρκείς οδηγίες, διαδικασίες και εκπαίδευση σχετικά με την λειτουργία  του αντιδραστήρα

Προσδιορισμός κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας

Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να περιγράφει τις αρχές και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των κινδύνων που εγκλείουν οι αντιδράσεις που μπορεί να βρεθούν εκτός ελέγχου. Ο προσδιορισμός του κινδύνου και η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται   καλύτερα από μία ομάδα ατόμων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, όπως χημικοί μηχανικοί και χημικοί, με την χρήση κατάλληλων μεθόδων. Μέθοδοι εξέτασης κινδύνου πρέπει να εφαρμόζονται σχετικά με την :

Α.    ταξινόμηση των αντιδρώντων συστημάτων

Β.	 ανάλυση του κινδύνου (έλεγχος κινδύνου)

Γ.	εκτίμηση επικινδυνότητας συνοδευόμενης από τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού επιπτώσεων

Α.	Ταξινόμηση των αντιδρώντων συστημάτων

Η ταξινόμηση των αντιδρώντων συστημάτων μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση κινδύνων που έχουν ήδη προσδιορισθεί σε παρεμφερή συστήματα. Διάφορα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. αντιδράσεις που ακολουθούν ή όχι το νόμο του Arrhenius, ομοιογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις εκτός ελέγχου, συνδυασμός εναρκτήριων γεγονότων συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης των αντιδρώντων,  απώλεια ψύξης, εξωτερική θέρμανση, εξάτμιση διαλύτη, κ.λπ.

Β.	Ανάλυση Κινδύνου (έλεγχος)

Η ανάλυση κινδύνου (hazard testing) είναι σημαντική και πρέπει να διεξάγεται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους εξέτασης κινδύνου για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών παραμέτρων της αντίδρασης που μπορεί να βρεθεί εκτός ελέγχου. Οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό κινδύνου μπορεί να απαιτούν δεδομένα σχετικά με :

- χημικούς τύπους

- επικίνδυνα μίγματα των ουσιών

- κατάλογο επικίνδυνων αντιδράσεων

- υπολογισμό του ισοζυγίου Οξυγόνου

- διάφορους εφαρμοσμένους δείκτες π.χ. δείκτες CHETAH

- ανάλυση συναφών παρελθόντων συμβάντων /ατυχημάτων

- θερμοδυναμικές παραμέτρους

Παρακάτω δίδεται ένας ενδεικτικός κατάλογος θερμοδυναμικών παραμέτρων προς αξιολόγηση και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το λόγο αυτό :

Παράμετροι :

- κρίσιμη θερμοκρασία εκδήλωσης του εξώθερμου και ενθαλπίες πρωτεύουσας και δευτερευόντων εξώθερμων αντιδράσεων

- αποσύνθεση των αντιδρώντων π.χ. θερμοκρασία αποσύνθεσης για την παραγωγή αερίων και απώλεια βάρους κατά την διάρκεια της θερμικής αποσύνθεσης (thermogravimetry)

- ρυθμοί παραγωγής θερμότητας αδιαβατικά σε συνθήκες σχετικές με τις συνθήκες της αντίδρασης εκτός ελέγχου

- ρυθμοί παραγωγής αερίων σε συνθήκες σχετικές με τις συνθήκες της αντίδρασης εκτός ελέγχου

- συνέπειες της πίεσης

- εύρος προδιαγεγραμμένων συνθηκών λειτουργίας π.χ. θερμοκρασία ασφάλειας

- προσμείξεις στα αντιδρώντα

Μέθοδοι προσδιορισμού κινδύνου

- θερμικές μέθοδοι ανάλυσης π.χ. DSC / DTA

- θερμιδομετρικές μέθοδοι (ισόθερμος, isoperibolic, δυναμική, αδιαβατική και ψευδο-αδιαβατική)

- προσομοιώσεις αντιδράσεων με υπολογιστικούς κώδικες

- εφαρμοσμένοι δείκτες π.χ. δείκτης Dow

Ο ασκών την εκμετάλλευση της μονάδας πρέπει να κάνει όσο είναι δυνατόν καλύτερη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τους κίνδυνους και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν να διεξάγονται εργαστηριακοί έλεγχοι και σχετικές δοκιμές για την εκτίμηση του βαθμού του κινδύνου. Η ισχύς των εργαστηριακών αποτελεσμάτων /ευρημάτων μπορεί να επεκταθεί σε κλίμακα (scale-up) για τις διεργασίες σε πραγματικές διαστάσεις αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αβεβαιότητες και οι απαραίτητες παραδοχές (extrapolations) για τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς.

Γ. 	Εκτίμηση επικινδυνότητας και μέτρα (προληπτικά και περιορισμού επιπτώσεων)

Η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι απαραίτητη για την  εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης αντίδρασης εκτός ελέγχου και του μεγέθους των πιθανών επιπτώσεων. Η έκταση της ανάλυσης του κινδύνου και ο βαθμός λήψης μέτρων (προληπτικών και περιορισμού επιπτώσεων) πρέπει να είναι ανάλογος με την επικινδυνότητα. Απλά μοντέλα προσδιορισμού κινδύνου μπορεί να μην είναι επαρκή. Ένας κατάλογος χαρακτηριστικών ειδών αστοχίας μπορεί να είναι χρήσιμος.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την διεξαγωγή της εκτίμησης επικινδυνότητας. Η επιλογή μίας συγκεκριμένης τεχνικής μπορεί να εξαρτάται απο την ίδια την διεργασία. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες αναλυτικές μέθοδοι εκτίμησης συνίστανται σε διάφορες περιπτώσεις, για παράδειγμα εκείνες που χρησιμοποιούν  δείκτες  CHETAH,  δεν μπορούν να θεωρηθούν αναγκαίες σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του κόστους των. Σημειώνεται όμως, ότι και οι απλές τεχνικές εξέτασης κινδύνου  είναι επαρκείς, μόνο όταν συνδυάζονται με την κλίμακα και την συχνότητα που οι συνήθεις διεργασίες διαλείποντος έργου λαμβάνουν χώρα, και κατά συνέπεια μόνο έτσι μπορούν να αποτελέσουν  επαρκή βάση για κρίση και τεκμηρίωση της ανάγκης για περαιτέρω αξιολόγηση.

Ο εγγενώς ασφαλέστερος (inherently safer) σχεδιασμός περιλαμβάνει προβλέψεις αντικατάστασης (substitutions), εντατικοποίησης (intensification)  και  επέκτασης ισχύος (attenuation) των σχεδιαστικών δεδομένων. Μία βιώσιμη διεργασία απαιτεί την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου όπως αισθητήρων, παγίδων, συναγερμών, συστημάτων ελέγχου και μέτρων προστασίας και περιορισμού συνεπειών όπως βαλβίδες ανακούφισης, ψύξη κρούσης, αναχαίτιση της αντίδρασης, δευτερεύον δοχείο περισυλλογής περιεχομένου, κ.λπ.

Δεν υπάρχει κοινή νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τον σχεδιασμό των ανακουφιστικών διόδων του αντιδραστήρα για όλες τις περιπτώσεις. Έλλειψη παροχής  απαερίων  μπορεί και να είναι αποδεκτή όταν η επικινδυνότητα έχει μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο. Η αναγκαιότητα ορισμένων μέτρων όπως δυνατότητα εξαέρωσης σε περιπτώσεις έκρηξης, μπορεί να χρειαστεί να εκτιμηθεί ανάλογα με το κόστος ή σύμφωνα με άλλους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς περιορισμούς.

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει εκτός των άλλων να περιλαμβάνουν την πιθανότητα τραυματισμού του ειδικευμένου προσωπικού (key-personnel) για την εκτέλεση των σχεδίων. Επανεκτίμηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε ήδη εγκατεστημένες διεργασίες μπορεί να είναι απαραίτητη όταν οι κίνδυνοι δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί. Κατάλληλοι έλεγχοι μπορεί να συμβάλλουν στις επανεκτιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν από την νομοθετική απαίτηση για τακτική ενημέρωση των Εκθέσεων Ασφαλείας των μονάδων που περιέχουν επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.

Σχετική τεκμηρίωση μπορεί να βρεθεί στην βιβλιογραφία

- “Safety and Runaway Reactions”, N. Mitchison & B.Smeder (Eds.), Proceedings of EC seminar on Runaway Reaction Hazards, Frankfurt October 1994, JRC, Report EUR 17723 EN, 1998

- Seminar Diskontinuierliche Exotherme Verfahren in Produktiosanlagen, Kφln - 18/19 Mai 1993, BPU - Beratungs- und Planungsgesellschaft fόr Umweltschutztechnik und Anlagesicherheit, CDCIR 1444

- Ermittlung und Bewertung von Kenngrφssen zur Beurteilung der thermischen Sicherheit chemischer Prozesse; T.Grewer, H.Kluracek, U.Lφffler, R.L.Rogers, J.Steinbach; in Fortschritte der Sicherheitstechnik II, DECHEMA- Monographien Bd. 111, VCH Verlagsgesellschaft 1988

- Ablauf durchgehender Reactionen sowie Auswahl und Fόhrung von sicheren Prozessen, J.L. Gustin, Chem. Ing. Tech. 65 (4) , 415/422, 1993

- Erkennen und Beherrschen exothermer chemischer Reactionen, Technischer Ausschuss fόr Anlagensicherheit, Leitfaden TAA-GS-05

- Exotherme chemische Reactionen-Grundlagen, Merkblatt R001, ZH 1/89, Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, 11/95

- Thermische Prozess-Sicherheit; R.J.Ott, Schriftenreihe der Expertenkommission fόr Sicherheit in der chemischen Industrie in der Schweiz, Heft 8, 1988

- Sιcuritι des procιdιs : la prιvention des emballements de rιaction, Cahier de sιcurite, Union des Industies Chimiques, no 12- UIC Dec 1992

- Stabilitΰ Termica e Reattivitΰ: Incidenti da Monomeri, Stazione Sperimentale per i Combustibili, 1985, CDCIR 118

- La Evaluacion del Riesgo quimico en Procesos Industriales- Jornada Tecnica - Barcelona, 16 de Diciembre de 1993, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo,1993, CDCIR 1572

- Safety of Chemical Batch Reactors and Storage Tanks, Commission of the European Communities, JRC - Institute for Safety Research, Ispra Italy - Editors A. Benuzzi, J. M. Zaldivar, Kluwer Academic Publishers, EUR 13457 , 1991, CDCIR 785

- Conference on Control and Prevention of Runaway Chemical Reaction Hazards, Amsterdam Nov. 1986, IBC Techn. Serv. , London 1986

- Fourth International - European Conference on Assessment and Control of Chemical Reaction Hazards, London Dec. 1993, IBC Tech., Services London , 1993

- International Symposium on Runaway Reactions, American Inst. of Chem. Engineers (AIChE), 1989, CDCIR 983

- Chemical Reaction Hazards, J.Barton & R.Rogers, 2nd Edition 1997, IChemE UK

- Thermal Hazards of Chemical Reactions, Grewer T., Industrial Safety Series, Vol.4. Elsevier 94

- Mιthodologie pour l’ ιtude et le contτle du risque d’emballement thermique dans l’industrie chimique, Gustin J.L., Sιcuritι - Sciences et techniques , No 14, 5-22, 1994

- Bretherick’s Reactive Chemical Hazards, 2Vol, 5th Edit.Butterworth-Heinemann 1996

- Guidelines for Chemical Reactivity Evaluation and Application to Process Design, 1995 AIChE / CCPS

- Emergency Relief System Design using DIERS Technology, H. G. Fisher et al. - The Design Institute for Emergency Relief Systems (DIERS), 1992

- RELIEF code for emergency pressure relief studies, User manual,  N.Brinkhof, J.S. Duffield, R. Nijsing,  JRC EC, EUR 16267 EN, JRC 1995

- SAFIRE, Program for design of emergency pressure relief systems, D.A. Shaw, Chem. Eng. Prog. 86(7), 1990

- DIERS, DIERS Project Manual, AIChE, 1988.

- International Symposium on Runaway Reactions and Pressure Relief Design, AIChE/DIERS, August 1995

- Thermal process safety; data, assessment criteria, measures, Booklet 8, Expert Commission for Safety in the Swiss Chemical Industry, SUVA, Lucerne, Switzerland

Γ   Εξωτερικές πηγές κινδύνου

Εξωτερικές δραστηριότητες ή γεγονότα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές πηγές κινδύνου. Η Έκθεση Ασφαλείας πρέπει να προσδιορίζει αυτούς τους κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάσταση. Ένας κατάλογος πιθανών πηγών είναι ο ακόλουθος

α.	Επιπτώσεις από ατυχήματα (πυρκαγιά, εκρήξεις, εκλύσεις τοξικών) σε γειτονικές μονάδες και δίκτυα συγκοινωνίας

- ανεξάρτητες μονάδες που βρίσκονται στη ίδια εγκατάσταση

- μονάδες που βρίσκονται εκτός εγκατάστασης

- μεταφορά επικινδύνων ουσιών εντός και εκτός εγκατάστασης (π.χ. δρόμοι, σιδηροδρομικές συνδέσεις, αγωγοί, μεταφορά δια θαλάσσης, λιμάνια με παροχές καυσίμων, αέριες μεταφορές, κ.λπ.)

β.	Λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις με τις γειτονικές δραστηριότητες

·	μονάδες

·	αγωγοί

·	κοινές υπηρεσίες

·	άλλα

γ.	Δίκτυα και κέντρα μεταφοράς /συγκοινωνίας

·	δρόμοι για τις εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των προσβάσεων έκτακτης ανάγκης

·	δημόσιοι δρόμοι πλησίον της μονάδας ή /και της εγκατάστασης

·	σιδηροδρομικές γραμμές

·   αεροδρόμια

δ.	Φυσικοί κίνδυνοι

·	 ατμοσφαιρική κατακρήμνιση (μέγιστη) / βροχή –χιόνι -χαλάζι

·	 άνεμος, θύελλα, τυφώνες κ.λπ.

·	 μέγιστα και ελάχιστα θερμοκρασίας

·	 κεραυνοί και στατικός ηλεκτρισμός

·	 πλημμύρες

·	 σεισμική δραστηριότητα

·	 καθιζήσεις εδάφους

·	 μη ελεγχόμενη πυρκαγιά

ε.	Γειτονικά δίκτυα ή δίκτυα σε σύνδεση

·	δίκτυα αποχέτευσης

·	δίκτυα ύδρευσης

·	άλλα

Σχετικές αναφορές στους κινδύνους εκτός εγκατάστασης μπορεί να βρεθούν στην γενική βιβλιογραφία π.χ. μεταφορές, φυσικοί κίνδυνοι, πολλαπλασιαστικά φαινόμενα κ.λπ. Ακολουθεί ένας κατάλογος σχετικής βιβλιογραφίας :

- Hazards from Neighbouring Installations, Case study, 3rd Int. Symp. 'Loss Prevention & Safety Promotion in the Process Industries', Basel, Switzerland (Sept.1980), pp. 1527-1540, Institution of Chemical Engineers, London, UK, CDCIR 480

- The effects of Missile Impacts on thin metal structures, UKAEA-HSE/SRD R 378, Safety and Reliability Directorate, UKAEA, UK 1986, CDCIR 594

- Ein verfahren zur Abschδtzung der seismischen Sicherheits reserven von chemischen Anlagen; A.Casselli, F.P.Foraboschi, P.Maroni, Allianz Report fόr Risiko und Sicherheit, Heft 2/1993.

- Recommendation regarding the loading, transportation and unloading European Confederation of Control Organisations (CEOC), CEOC - Confιdιration Europιenne d'Organismes de Contrτle - rue de Commerce 20-22, B-1040 Bruxelles, Belgium

- The implementation of Seveso Directive in  Netherlands with emphasis to transportation related establishments and marshalling yards, C.J. van Kuijen - Ministry of Housing Physical Planning and Environment The Netherlands VROM 1992

- ARIPAR, Relazione sui Risultati, (Analisi e controllo dei Rischi Industriali e Portuali dell'Area di Ravenna), Reg. Emiglia-Romagna, Commune di Ravenna, Italy 1992

- Working together to promote hazardous material transportation safety- A guide to Local Officials, U.S. Department of Transportation - Research and Special Programs Administration , 400 Seventh St., S.W. Washington, D.C. 20590, USA, 1983

- Transportation of hazardous substances in UK, Plant/Operations Progress, Vol.5 (1986), No.3, pp. 160-164 ,  AIChE

- Rechtliche und technische Aspekte der Sicherheitkonzeption von Fern-und Verbindungsleitungen zum Transport brennbarer Flόssigkeiten, ΦKO-Institut, Inst. fόr angewandte Φkologie, Freiburg, FRG 1993

- Manuel III de l'Ordonnance sur les Accidents Majeurs OPAM Directives pour Voies de Communication, Federal Agency for Environment, Forestry and Landscapes, (BUWAL, OFEP, UFAFP, UFAGC), Switzerland, Office Fιdιral des imprimιs et du matιriel, 3000 Bern, Switzerland (available also in German and Italian) 1992

- "Strategies for Transporting Dangerous Goods by Road: Safety and Environmental Protection, hosted by the Swedish authorities June 1992 in Karstad, Sweden, OECD Envir.Monograph No66, OECD 1993

- Societal risk curves for Historical hazardous chemicals transportation accidents, IChemE Symposium Series No.110 (1988), pp.133-147

- Sicherheitsbericht όber die Lagerung und den "άber-Land-Transport" von Flόssiggas, Applied Technology Corp. Norman OK 73070, CDCIR 141

- Technological Risk in Modern Society, IIASA, Laxenburg, Austria , March 18-20, (safety issues , control and management of accidents in power systems or other potentially high-risk utilities), Editors: B. Segerstεhl, G. Krφmer , IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria 1988

- Safe Technological Systems, IIASA, Laxenburg, Austria May 11-12, 1988, Editors: B. Segerstεhl, G. Krφmer , IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria1988

- Proceedings of Domino Effects seminar , Leuven Belgium, Sept. 1996, JRC

- The DOMINO code developed at the JRC, 1989 CDCIR 1271

- OECD Workshop on Pipelines, (Prevention of, Preparedness for and response to releases of Hazardous substances ) OSLO, June 1996

- Risks and technical urban networks, European Section of the Society for Risk Analysis - 3rd conference, 16-18.12.1991, Authors. P. Blancher, D. Faudry, 14 rue A. Dumont, F-69372 Lyon, France

- l0sme anniversaire de la directive europιenne SEVESO Cayenne Guyane. 21-25 Sept. 1992, French Ministry for the Environment - Commission of the European Communities, (The integration of natural risks into safety reports), CDCIR 1235

- Criteria for the rapid assessment of the aircraft crash rate onto major hazards istallations according to their location, Health and Safety Executive (HSE) and Safety and Reliability Dir. (SRD), CDCIR 97

- A method for a Site specific Assessment of Aircraft Crash Hazards, SRD, UK 1987, CDCIR 222

- UK Aircraft crash statistics, 1981 revision, UKAEA- SRD R198, CDCIR 562

- Seismic Design Criteria and their Applicability to Major Hazards Plants in UK, UKAEA/HSE - SRD HSE/R246, Safety and Reliability Directorate, United Kingdom Atomic Energy Authority, Wigshaw Lane, Culcheth, WA3 4NE, U.K., 1982

- Il Rischio sismico nelle industrie di processo e nei sistemi territoriali interconnessi, ENI/SIPA and ENI/FORM, CDCIR 1038

- Catalogue of European Earthquakes with Intensities higher than 4, Commission of the European Communities, Editors: J.M. van Gils and G. Leydecker., CDCIR 744

- Proceedings of the conference on "Natural Disasters Prevention - Environmental Quality - Sustainable Development", Ravello, 14-15 October 1992, United Nations World Day for the Reduction of Natural Disasters, Ed. E. Mauro, (Italian).

- Guide de protection contre la foudre - Recommandations pour la protection des sites industriels, Le Secrιtaire d'Ιtat auprθs du Premier Ministre Chargι de l'Environnement et de la Qualitι de la Vie, 14 Boulevard du Gιnιral Laclerc, 92524 Neuilly sur Seine, Cedex, 1988, CDCIR 288

- Catalogue 1993 Documentation diffusι par Chemie Promotion CP, UIC - Union des Industries Chimiques, French Union of Chemical Industries, 1993

- Natural Events and Accidents with Hazardous Materials, J. of Haz. Materials, Elsevier Sc.,  40 1995

- Conception Parasismique des ensembles lndustriels, SOCOTEC 1988, CDCIR 287

- Recommandations pour la Construction Parasismique des Installations Industrielles a Risque Spιcial, Direction Rιgionale de l'Industrie et de la Recherche Provence-Alpes-Cτte D'Azur, Marseille, France, CDCIR 1189

Δ  Βιβλιογραφία

Δ.1

Τίτλοι σχετικοί με την Έκθεση Ασφαλείας και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

- Etude des dangers d’une installation industrielle, Guide methodologique, Min. De L’Environnement, France 1995

- Contenu d’une etude type Seveso (Safety Report), Union des Industries Chimiques (UIC) version 12/93 (French Union of Chemical Industries - Technical Department) 93

- La Directive Seveso et les Etudes de Danger, Union des Industries Chimiques (UIC), Dιpartement Technique, 1992, CDCIR 1740

- Guide d'Application de la Dir. Seveso, Ministθre de l'Environ. France1985, CDCIR 3

- Prιvention des Risques Industriels - Lιgislation des Installations Classιes - Application de La Directive Seveso, Ministθre de l'Environnement, Direction de l'eau et de la prιvention des pollutions et des risques, Paris, France, 1989, CDCIR 300

- La prιvention des risques industriels, Ministθre de l'environnement, Direction de la prιvention des pollutions, France 1985, CDCIR 8

- Installations Classιes, Application de la directive communautaire "Seveso" - circulaire interministerielle, Le Secrιtaire d'Etat auprθs du Premier Ministre Chargι de l'Environnement et de la Qualitι de la Vie.  14, Boulevard du General Ladorc, 92524 Neuilly sur Seine, 1983, CDCIR 1

- Guidelines for a safety report of warehouses, Union des Industries Chimiques (UIC) 93

- A guide for safe warehousing for the European Chemical Industry, CEFIC April 1987

- The control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984 (CIMAH); further guidance on emergency plans HSE , UK, HS(G) 25 ISBN 0 11 883831 8

- When a Safety Report is required : A Guide to Warehouse Operators, HSE, UK, HSMO Books, PO Box 276, UK-London SW8 5DT, 1994, CDCIR 2084

- A Guide to the Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984, 1985, HSE, HS(R) 21, ISBN 0 11 883767 2, CDCIR I.1.80

- Prevention of major accidents (compliance with Council Directive 82/501/EEC), TN 502/86, European Industrial Gas Association

- Handleiding voor het opstellen en beoordelen van een extern veiloghheidsrapport (EVR), Project A73, Interprovinciaal overleg IPO, IPO Publikatnummer 54, Floris Grijpstraat2, Postbus 97728, 2509 GC Den Haag

- The external safety report, The Ministry of Housing Physical Planning and Environment (VROM), author: B.J.M. Ale, VROM Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen Van Alkeademadelaan 85, NL-2597 AC's-Gravenhage, The Netherlands 1989, CDCIR 163

- A review of risk control, nr. 1995/27A & 27B, VROM The Netherlands, 1995

- Evaluation of the External Safety Reports, Bottelberghs, P.H., (VROM) Publikatiereeks SVS, nr. 1992/3

- The implementation of SEVESO Directive in The Netherlands, The Ministry of Housing Physical Planning and Environment (VROM) Directorate for the Environment Director Chemicals and Risk Management, Dr. C. J. van Kuijen, 1988, VROM The Netherlands, CDCIR 164

- Besluit van 15 September 1988 houdende regels inzake kennisgeving omtrent risico's van zware ongevallen, The Ministry of Housing Physical Planning and Environment (VROM), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1988 - 432, CDCIR 161

- Besluit risico's zware ongefallen. No. 432, Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), 1988, CDCIR 923

- Additional Rules regarding Reports on External Safety, Ministry of Housing Physical Planning and the Environment (VROM), VROM, The Netherlands 1988, CDCIR 169

- Verzeichnis technischer Regeln und Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Stφrfall-Verordnung, Umweltbundesamt, 1986, CDCIR 31

- Beispielsammlung fόr Sicherheitsanalysen nach Paragraph 7 Stφrfallverordnung, Band 1, Umweltbundesamt UBA, FRG, 1985, CDCIR 29

- Sicherheitsanalyse gemδί Par.7 der 12. Verordnung zur Durchfόhrung des Bundes-immissionsschutzgesetzes (Stφrfall-Verordnung) vom 27.6.1980 in der Neufassung vom 19.5.1988 fόr das Flόssiggas-Tanklager, UBA, Berlin 1990, CDCIR 1020

- Das System sicherheitstechnischer Regelungen fόr die Chemische Industrie im Eur. Vergleich, V. Pilz, Bayer AG, Chem.-Ing.-Tech. 59 (1987) no. 10, pp 765-771

- Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevenciσn de acidentes mayores en determinadas actividades industriales, Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, Madrid, Spain 1988, CDCIR 185

- Real Decreto 952/1990 de 29 de junio por e que Se modifican los anexos y Se completan las dispociones del Real Decreto 886/1988 de 15 de julio sobre prevenciσn de accidentes mayores en determinadas actividades industriales, Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, Madrid, 1990, CDCIR 484

- Directiz Basica para la elaboracion y homologacion de los Planes Especiales del Sector Quimico. Resolucion de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaria de Interior, Madrid

- Guide to Eur. Communities Regulations 1986, (Major Accident Hazards to Certain Industrial  Activities), Dept. of Labour, Mespil Road, Dublin 4, Ireland, CDCIR 121

- European Communities( Major Accident Hazards to Certain Industrial  Activities) Statutory Instruments, 1986, Minister for Labour, Government Publications, Dublin 2, Ireland, CDCIR 211

- Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 (Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana n. 127 dell’ 1 giugno 1988) “ Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita industriali”(recepimento direttive 82/501 e 87/216/CEE).

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 (supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della Republica Italiana n.93 del 21 aprile 1989): “Applicazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n.175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita industriali” 1989 CDCIR 194

- Metodo indicizzato per l'analisi e la valutazione del rischio di determinate attivitΰ industriali” (Binetti, Cappelletti, Graziani, Ludovisi, Sampaolo) - Pubblicazione  ISPESL “ Prevenzione Oggi” Number 1, gennaio -febbraio-marzo 1990 CDCIR 469

- Decreto Ministeriale (Ambiente e Sanita) 20 maggio 1991 (gazzetta ufficiale della Republica Italiana n. 126 del 31 maggio 1991): Recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501, CDCIR 821

- Decreto Ministeriale (Ambiente e Sanita) 23 dicembre 1993 (gazzetta ufficiale della Republica Italiana n. 15 del 20 gennaio 1994): “Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’ utilizzo di sostanze pericolose previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n.175, e successive modificazioni ed integrazioni”.

- Legge 28 gennaio 1994, n.84 (supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" n.28 del 4 febbraio 1994): “Riordino della legislazione in materia portuale” , CDCIR 1601

- Decreto del Ministero dell’ Ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.159 del 9 luglio 1996) : Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)

- Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461(gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.210del 7 settembre 1996): “Modifice al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita industriali”

- Nordic experience and future trends for the preparation of the Safety Reoprt, Nordic Council of Ministers, Copenhagen , 1992, CDCIR 1307

- Pligter ved risikobetonede aktiviteter, The National Agency for Environmental Protection, Denmark, 1985, CDCIR 35

- Paragrafer mot stora kemikalieolyckor-en vδgledning fφr tillδmpning. Arbetarskyddsstyrelsen, Naturvardsverket, Sprδngδmnesinspektionen, Statens Rδddningsverk, ISBN 91-7464-958-2(Sweden) 1995

- Riskhantering 1 - Administrativ SHM - Revision. Kemikontoret, Box 5501, S-11485 Stockholm, (Sweden) 1996 (in English : SHE -Audit , Kemikontoret, Stockholm, 1996)

- Riskhantering 2 - Katastrofplanering. Kemikontoret, Box 5501, S-11485 Stockholm (Sweden) 1986

- Decreto - Lei n. 224/87 de 3 Junho 1987, Ministιrio do Plano e da Administraηao do Territorio. Direcηao Geral da Qualidade do ambiente Avenida Almirante Gago Coutinho no. 30 - 6. P-1000 Lisboa, Portugal,1987, CDCIR 159

- Decreto Lei n° 204/93 de 3 junho, Ministιrio do Ambiente e Recursos Naturais, Lisbon, Portugal, 1993, CDCIR 1655

- Guidance for the application of Law Nr. 1650/86 and the common interministerial decision 18187/272/3.3.88, Ministry of Environment Land Use and Public Work of Greece, Ministry of Environment Land Use and Public Work, Patission 147, GR-11251 Athens, Greece and CDCIR

- Convection on the Transboundary effects of Industrial Accidents, E/ECE/1268, 1992, CDCIR 1334

- Schutz von Gebieten in der Nδhe von stφrfallrelevanten Anlagen in der BRD, Federal Environ. Protection Agency, FRG 87, CDCIR 133

- The Safety Case within the CIMAH Regulation 1984, Authors: F.P. Lees & M.L. Ang, Butterworth Publishers 1984, CDCIR 291

- Major Hazard Control, International Labour Office (ILO), Publication Branch, International Labour Office, CH1211 Geneva 22, Switzerland, 1988, CDCIR 17

- Handbuch I, II & III zur stφrfallverordnung , BUWAL, Bern

- Het Pellenberg- Audit Systeem, Bouwstenen voor een geintegreerd veiligheidssysteem, M.Heselmans-J.Roels-J.Stijen-J.Van de kerckhove - E.van Gils, Leuven , Apeldoorn, 1994 Garant, Tiensesteenweg 83, 3010 Leuven- Kessel-Lo, Belgium

Δ.2

Τίτλοι σχετικοί με την  Διαδικασίες Γενικής Ανάλυσης Κινδύνου

- Nomenclature of terms used for hazards and risk assessment, D.Jones, Institution of Chemical Engineers, 2nd Ed, 1992

- Glossary of terms used for hazards and risk assessment in the process industries, Confιdιration Europιenne D’Organismes de Contrτle, 1993

- Process Safety Analysis, Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment, Postbus 69, NL-2270 MA Voorburg, The Netherlands 1985, CDCIR 251

- Subselection System, Dutch Safety report assessment method with checklist - Ministry of Land and Natural Resources, VROM

- Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar, Labour Inspectorate, P.O. Box 90804, NL-2509 LV, The Hague, 1992, CDCIR 1322

- Qualitative Hazard Evaluation Principles, E.Van Gils, 1995, Belgian Ministry of Labour, Technical Inspection , Chemical Risks Directorate, 1995

- Praxis der Sicherheitsanalysen in der chemischen Verfahrenstechnik, Deutsche Gesellschaft fόr chemisches Apparatewesen, e.V. (DECHEMA), 1985, CDCIR 227

- Riskhantering 3 - Teknisk sδkerhetsgranskning vid industriell kemikalienhantering. Kemikontoret, Box 5501, S-114 85 Stockholm, (Sweden)1987

- Proceedings of the International Conference on Hazard Identification and Risk Analysis, Human Factors and Human Reliability in Process Safety, January 15-17,1992, Center for Chemical Process Safety - AICHE, Health & Safety Executive, European Federation of Chem. Engineering, CCPS 1992

- Technical Guides - "Qualitative Methods for Risk Analysis" & "Quantitative Methods for Risk Analysis" and "Risk Analysis Methodologies - General Vision", Direcciσn General de Protecciσn Civil, Ministerio Justicia e Interiσr, Madrid, Spain 1994, CDCIR 1670

- Les Risques Technologiques Majeurs, Annales des Mines, 35 rue Petit-Champs F-75001 Paris, France 1986, CDCIR 89

- Loss Prevention in the Process Industries, F.P. Lees, Vol. 1, 2 & 3,  Butterworth-Heinemann, Oxford 1996

- Ullmann’s Encyclopaedia of Industrial Chemistry, Vol. B8, Plant and Process Safety (v.Pilz, Co-ordinator), p311/429, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1995

- Risk Assessment in the Process Industries, R.Pitblado & R. Turney (eds), 2nd edition, 1996

- Hazardous Materials Response Handbook, NFPA, Batterymarch Park, P.O. Box 9101, Quincy, USA-MA 02269 - Editor: M.F. Henry, 1989,  CDCIR 763

- Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency, Washington D.C., USA 1989, CDCIR 1501

Δ.3

Τίτλοι σχετικοί με τις Μεθοδολογίες Προσδιορισμού Κινδύνων στη Λειτουργία

- Model Evaluation Protocol & Guidelines for Model Developers, Model Evaluation Group, EC DGXII, Brussels 1994

- A review of Hazards Identification techniques and  Application to Major Accident Hazards, UKAEA - SRD R 379, Safety and Reliability Directorate, UKAEA Wigshaw Lane, Culcheth WA3 4NE, UK, 1986, CDCIR 592

- Hazard Identification and Evaluation in  a Local Community, Technical Report No 12, UNEP IE/PAC - United Nations Environment Programme - Industry and Environment / Programme Activity Centre, 1992, CDCIR 1788

- Example of a Rapid Ranking Method for the classification of units / plant elements  Major Hazard Control, A practical manual App. 2. , ILO Geneva 1988.

- Methodologies for Hazard Analysis and Risk Assessment in the petroleum refining and storage industry, CONCAWE, Rep No  10/82, Den Haag, Dec. 1982

- Storingsanalyse. Waarom? Wanneer? Hoe?, Labour Inspectorate, P.O. Box 90804, NL-2509 LV, The Hague, 1992, CDCIR 1311

- Checklist - The Netherlands Labour Inspectorate, 1974

- Process Safety Analysis, Incentive for the identification of inherent process Hazards , The Netherlands Labour Inspectorate

- Process Safety Analysis - Incentive for the Identification of the Inherent Process Hazard, Directorate General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment, Balen van Andelplein 2, NL 2273 KH Voorburg, The Netherlands 1985, CDCIR 1023

- Model voor risicoevaluatie van opslag van gevaarlijke stoffen - vloeistoffen en gassen, Committee for the prevention of disasters caused by dangerous substances , Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment Postbus 69 NL-2270 MA, 1982, CDCIR 258

- Les Diffιrentes Mιthodes d'Analyse de Sιcuritι dans la Conception d'une Installation Chimique -1θre Mιthode - L'Analyse Prιliminaire des Risques, Technical Department, UIC - Union des Industries Chimiques, France, UIC1980, CDCIR 1552

- Les Diffιrentes Mιthodes d'Analyse de Sιcuritι dans la Conception d'une Installation Chimique - 2θme Mιthode - L'Ιtude de Sιcuritι sur Schιmas de Circulation des Fluides, Cahier de Sιcuritι Nr.2, Chimie Promotion UIC, France 1980, CDCIR 1553

- Les diffιrentes mιthodes d'analyse de sιcuritι dans la conception d'une installation chimique - 3iθme mιthode - L'analyse par l'arbre des causes, Technical Department, UIC - France, 1981, CDCIR 1554

- Guide d'Intervention face au Risque Chimique, Fιdιration Nationale des Sapeurs-Pompiers Francais, France 1992, CDCIR 1305

- Ermittlung der Kriterien fόr die Anwendung systemanalytischer Methoden zur Durchfόhrung von Sicherheitsanalysen fόr Chemieanlagen, Gesellschaft fόr Reaktorsicherheit (GRS), FRG 85, CDCIR 220

- Stφrfallablaufanalyse, DIN 25419, Beuth-Verlag, Berlin-Kφln 1977

- Fehlerbannanalyse, DIN 25424, Beuth-Verlag, Berlin-Kφln 1981

- Ausfalleffektanalyse, DIN 25448, Beuth-Verlag, Berlin-Kφln 1980

- Der Stφrfall im chemischen Betrieb, Verhόtung urch Prognose, Auffinden der Ursache, Abschδtzen der Auswirkungen, Gegenmassnahmen; Internationale Vereinigung fόr soziale Sicherheit (IVSS), Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Heidelberg , 1980

- Vergleich quantitativer Verfahren zur Risikoabschδtzung verfahrentechnischer Anlagen; J.Flanz, U.Hesener, H.-G.Schecker, Wilhelm-Jost- Institut e. V. Universitδt Dortmund

- Ratgeber  Anlagensicherheit , A- G - S, BG Chemie & VDSI, , Berlin “Gefahrenfeldenanalyse” , Verlag Kluge 1992

- La Evaluacion del Riesgo quimico en Procesos Industriales- Jornada Tecnica - Barcelona, 16 de Diciembre de 1993, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, Depart. de Inform. y Divulaciσn, c/ Dulcet, 2-10, 08034 Barcelona 1993, CDCIR 1572

- Indices de Riesgo de Procesos Quimicos, Instituto National de Seguridad Higiene en el Trabajo, Madrid, Spain, CDCIR 1573

- Metodo indicizzato per l'analisi e la valutazione del rischio di determinate attivitΰ industriali” (Binetti, Cappelletti, Graziani, Ludovisi, Sampaolo) - Pubblicazione  ISPESL “ Prevenzione Oggi” Number 1, gennaio -febbraio-marzo 1990 CDCIR 469

- Decreto del Ministero dell’ Ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.159 del 9 luglio 1996) : Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) CDCIR 1618

- I rapporti di sicurezza nella CEE (Direttiva 82/501), 3ASI Associazione degli Analisti di Affidabilita' e Sicurezza, Italy 1991, CDCIR 804

- Exxon Chemicals method for identifying potential process  hazards, Loss Prevention Bulletin, Institution of Chemical Engineers; 52, August 1983.

- Fire & Explosion Index: Hazard Classification Guide, Chem. Eng. Prog., Technical Manual, Sixth Edition, AIChE, 1987, CDCIR 303

- Information sheet No 1E Directorate-General of Labour, Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Employment Balen van Andelplein 2, NL-2273 KH Voorburg, The Netherlands, 1981, CDCIR 248

- Imperial Chemical Industries (1985) “The Mond Index”, ICI PLC, Explosion Hazards Section,Technical Department, Winnington, England

- Safety training packages Modules 001- 028, IChemE The Institution of Chemical Engineers, 165-171 Railway Terrace, Rugby CV21 3HQ, Warwickshire, UK, 1987,CDCIR 997- 1009

- Guide to Hazard and Operability Studies, Chemical Industries Association, 1979.

- Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York: AIChE/CCPS, 1985, (now in 2nd Ed. 1992), CDCIR 63

- Procedures for Performing a Failure Mode and Effect Analysis, US Department of Navy, MIL-STD-1929A, 1977

- HAZOP & HAZAN - identifying ans assessing process industry hazards, T.A. Kletz, 3rd Edition, The Institution of Chemical Engineers, 1992

- Δ.4

Τίτλοι σχετικοί με την Διαδικασίες Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Τεχνικές Αξιοπιστίας

- Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive, C.Kirchsteiger, M. Christou and G.Papadakis (Eds), Elsevier, Industrial Safety Series, Vol. 6, 1998

- Risk Assessment of major hazards : A brief overview of methods and information sources, UKAEA-SRD/HSE/ R 504, Safety and Reliability Directorate, UKAEA, UK 1988, CDCIR 622

- Risk Analysis in safety Reports required by SEVESO Directive, Reliability Engineering and System Safety, 35 (1992) pp. 193-199. Author: J. L. Hawksley, 1992, CDCIR 1241

- A. Amendola, S. Contini and I. Ziomas: Uncertainties in chemical risk assessment: Results of a European benchmark exercise, Journal of Hazardous Materials. 29 (1992) 347-363

- Benchmark Exercise on Major Hazard Analysis ( 3 volumes) Vol.3. Description of the project discussion of the results and conclusions, JRC EC, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg  - (EUR 13386) CDCIR 953

- Common Cause failure Reliability Benchmark Exercise, Commission of the European Communities, JRC, I-21020 Ispra, 1987, CDCIR 206

- Risk Assessment in the Control of Major Accident Hazards in the European Union, Amendola A. & Papadakis G.A., Proceedings of KAERI Envir. RA Workshop IV, Korea Seoul Dec 1994, Ed. C.K. Park , KAERI

- Guidelines on Risk Assessment, Labour Inspectorate, P.O. Box 90804, NL-2509 LV, The Hague 1991,  CDCIR 13189

- Quantified Risk Assessment, CONCAWE, the oil companies' international study group for conservation of clean air and water - Europe, CONCAWE Belgium, 1988, CDCIR 690

- Consideration of Off-site Risk reduction Measures by Quantified Risk Assessment, VDGAB/AIIT FORUM 2. Tag, Wiesbaden, Germany, 29.9.94, - Major Hazards Assessment Unit, HSE, UK 1994, CDCIR 2083

- A Method for Risk assessment for a multi plant size, UKAEA - SRD R273, Safety and Reliability Directorate, United Kingdom Atomic Energy Authority, U.K.1983, CDCIR 573

- The assessment of Individual and Societal risks, HSE / AEA Technology - SRD R310, Safety and Reliability Directorate, United Kingdom Atomic Energy Authority,  U.K. 1984, CDCIR 581

- Risk assessment - A qualitative and quantitative approach, Recommendations , CEOC, R35/CEOC/CR1 87 2, CDCIR 1078

- VDI Handbuch. Technische Zuverlδssigkeit. 2509/1 und 2509/2, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)VDI, Beuth Verlag, FRG 1988, CDCIR 100

- Risk analysis for chemical production processes? - some remarks on meaningful application of available methods and limitations thereof, V. Pilz, Angewandte Systemanalyse Vol 2, p 175/178, 1981

- Different methods of risk analysis - Cahier de securite no 13, Union des Industries Chimiques UIC 1996

- Les differentes methodes d'analyse de sιcuritι dans la conception d'une installation chimique - 4iθme mιthode - L'analyse des modes de dιfaillance, des effets et des probabilitιs, Technical Department, UIC, France, UIC1981, CDCIR 1555

- Guide d'Intervention face au Risque Chimique, Fιdιration Nationale des Sapeurs-Pompiers Francais, France 1992, CDCIR 1305

- Bibliographie sιlective sur la sιcuritι des systθmes, Union des Industries Chimiques, France, Cahier de sιcuritι Nr. 5, Chimie Promotion (CP), rue de la Rιpublique, PUTEAUX, Cedex 99, F-92909 Paris, France 1982, CDCIR 1556

- The Cause - Consequence Diagram Method as a Basis for Quantitative Accident Analysis, Nielson, D. S. m, Danish AEC Report RISO - M1374, May 1971

- Analisis y reduccion de reisgos en la industria quimica (Analysis and Reduction of risk in chemical industries), J.M. Santamaria Ramiro & P.A. Brana Aisa, Ed. Fundacion Marfre, 1994

- State of the Art in PSA reliability modelling as resulting from the international benchmark exercise project, Commission of the European Communities Joint Research Centre (JRC) Ispra. Authors: A. Amendola and A. Poucet, 1988, CDCIR 201

- Reliability Data collection and Use in Risk and Availability Assessment EuReDa Conferences -Heidelberg 86 & Siena 89, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg ISBN 0-387-16365-4, Germany 1986, CDCIR1647 & 1648

- Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power Plant Applications, NUREG/CR 1278 USNRC,Swain , A.D. & Guttman, H.E.  1983

- Guidelines for the process equipment reliability data, The Center for Chemical Process Safety - AIChE, USA-NY, 1989, CDCIR 817

- Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, N Y AIChE/ CCPS 1989 , CDCIR 818

- Guidelines for Human reliability in Process Safety, New York : AIChE/ CCPS 1989

- EIREDA, European Industry Reliability Data Bank, H.Procaccia, P.Aufort & S. Arsenis, 3rd Ed. ESREDA 1997

- ESREDA Guidebook on the Effective Use of Safety and Reliabilty Data, H.Procaccia & J.F. Raffoux ESREDA 1995

- Reliability -Centred Maintenance Management and Engineering Methods, Elsevier Publishers Ltd. UK. Authors: R. T. Anderson & L Neri, 1990 CDCIR 965

- Reliabilty and Risk Assessment, J.D. Andrews & T.R. Moss, Longman Sc. and Technical, UK 1993

- Reliability data Banks, Elsevier Publishers Ltd., UK., Ed. A.G. CANNON and A. BENDELL 1991, CDCIR 996

- Models and Data Requirements for Human reliability Analysis, International Atomic Agency (IAEA), Vienna, 1989, CDCIR 202

- Human Factors in Industrial Safety, Health and Safety Executive,UK, 1989, CDCIR 1163

- Chemical System Reliability, IEEE Transactions on Reliability. Vol. 37. No. 2. June 1988. Pages 199-208. Authors: B. S. Dhillon et al., 1988, CDCIR 1245

- Safety and Reliability, Editors: Kurt E. Petersen, Birgitte Rasmussen, Elsevier  Science Publishers Ltd,  UK, ISBN: 1 85166 875 6, 1992, CDCIR 1442

- Probabilistic Safety Assessment and Risk Management, PSA 87,  Vol  I, II &III,  European Nuclear Society (ENS), Risk and Safety, Verlag TάV Rheinland GmbH, Kφln, FRG, 1987, CDCIR 1450-1452

- Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM) 1991 Vol I & II, PSAM and Elsevier Publishers, Amsterdam, The Netherlands, Editor G. Apostolakis, 1991, CDCIR 1649

- Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM) 1996 Vol 1-3, Springer-Verlag, Editors: P.C. Cacciabue, I.A. Papazoglou, 1996, CDCIR 1760

- Δ.5

- Τίτλοι σχετικοί με τις Τεχνικές Εκτίμησης Επιπτώσεων

- Methods for the calculation of physical effects “Yellow Book” CPR 14E,  Committee for the Prevention of the Disasters, The Dutch DG of Labour, Environmental Protection, Public Order and Security & Transport,Voorburg Nov. 1988, DG of Labour, 2nd Edition 1992

- Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials,“Green Book” CPR 16E,  Comm. for the Prevention of the Disasters, Dutch DG of Labour, Envir. Protection, Public Order and Security, Voorburg Dec. 1989, 1st Ed. 1992, CDCIR 1565

- Short Distance Immissions, Dutch Ministry for Labour , 1989, CDCIR 1206

- Atmospheric dispersion and modelling - Cahier de securite UIC no 6 - July 1995

- Note d'Information sur les Modθles de Dispersion Atmospιrique, Techn. Depart,Cahier de sιcuritι 6, Chimie Promotion, Paris, France 1982, CDCIR 1557

- Likelihood diminuition of use of the equipment for pressure limitation, Cahier de securiteUIC8 1986

- Protection of vessels and pipes against overpressure, Cahier de securite UIC no 9, March 1990

- Explosion de Gaz en Milieu non Confinι (UVCE), Technical Department, UIC - Union des Industries Chimiques, Cahier de securite UIC no 10 - France March 1987, CDCIR 1560

- Emission ΰ la Brθche d'une Capacitι - Dιbit en phase gazeuse - Dιbit en Phase Liquide - Formation et Vaporisation des Flaques, UIC, Cahier de securite UIC no 11 - France March 1987, CDCIR 1561

- Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre. Etudes deterministe et probabiliste du scιnario d'accident - Prιvision des effets de surpression, Electricitι de France (EdF), 1984, CDCIR 108

- Dispersion of Emissions by Accidental Releases, Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Beuth Verlag, Burggrafenstrasse 6, Postfach 1145, D-1000 Berlin 30, 1987, CDCIR 217

- Schwere Gase bei Stφrfallfreisetzung, VDI, VDI Verlag GmbH, Dόsseldorf, 1989, CDCIR 726

- Umweltmeteorologie - Ausbreitung von stφrfallbedingten Freisetzungen schwerer Gase - Sicherheitsanalyse, VDI-Richtlinien, Verein Deutscher Ingenieure 1990, CDCIR 1425

- Ausbreitung von stφfallbedingten Freistzungen - Sicherheitsanalyse, VDI- Richtlinie 3783, Blatt 1, Nov. 1987

- Ausbreitung von stφfallbedingten Freistzungen schwerer Gase- Sicherheitsanalyse, VDI- Richtlinie 3783, Blatt 2, Nov. 1992

- Ermittlung des Gefδhrdungspotentiales ereignisbesogener Stoffreisetzungen unter dem Aspect der Stφfall- Verordnung; S.Delling, S.Limperich-Menzel, A. Ertl, LIS-Berich Nr. 115

- Uppkomst och utbredning av explosiva eller giftiga gasmoln., S.Winter, K.Nyren, E. Karlsson, FOA Rapport 40011, FOA 4, S-901 82 Umeε,, ( Sweden)

- Giftiga gasmoln. R.Anjemo, B.Koch, P.Runn, B. Segerstedt, FOA Rapport, ISN 0347-2124, (Sweden) 1994

- Vεdautslεpp av brandfarliga och giftiga gaser och vδtskor. S.Fischer, R.Forsen, O. Hertzberg et.al. FOA Rapport D-9500099-4.9--SE, FOA , S-17290 Stockholm, ( Sweden) 1995

- A study of the influence of topography and density on the dispersion in a gas cloud, J. Burman, Report by FOA risk and Swedish Rescue Services Agency, ISSN 1104-9154, ( Sweden)

- Modelli per il calcolo della dispersione di gas Pesanti, Author: G. Spadoni, University of Bologna, TN 1.93.126, JRC- ISEI/IE 2555/93, 1993, CDCIR 1504

- Evaporation of Spills of Hazardous liquids on land and water, UKAEA/SRD R100 U.K.78, CDCIR 552

- Two phase releases of toxic and flammable substances / thermal initiation, source term and fire effects, Authors: Barton J A, Moodie K, HSE, Explosion and Flame Laboratory, Buxton (GB), EC, Luxemburg 1994, Official Publ. EC, L-2985 Luxembourg, EUR 14902 EN, ISBN-92-826-7009-0 CDCIR 1770

- UKAEA - HSE - SRD, Consequence models & codes, 1981-1989, CDCIR 129,130,131,226, 556,559,560,564,567,568,569,570,571,572,575,577,579,580,583,584,586,587,589,591,594,595,596,597,598,600,602,605,608,609,610,611,613,618,619,620,621,686 and 687.

- Thermal radiation Monograph, Institution of Chemical Engineers, UK 1989, CDCIR 975

- The Multi - Energy Method . A framework for vapour cloud explosions, TNO Defence Research, Author: A. van den Berg,1984, CDCIR 1099

- Partial Confinement - A Blast determinant factor in vapour cloud explosions, TNO Defence Research, Author: A.van den Berg, 1984, CDCIR 1100

- REAGAS - A code for numerical simulation of 2-D reactive gas dynamics in gas explosions, TNO Defence Research,, Author: A. van den Berg, 1989, CDCIR 1101

- BLAST- 2D - A Code for numerical simulation of two dimensional blast effects, TNO Defence Research, Author: A. van den Berg 1988, CDCIR 1102

- Guidelines for Use of Vapour Cloud Dispersion Models., Hanna, NY AIChE/CCPS, 1987, CDCIR 234

- Guidelines for Vapour Release Mitigation, Prugh, Richard W & Johnson, R. W., NYAIChE/CCPS 1988

- Pocket Guide to Chemical Hazards, National Institute for Occupational Safety and Health, 1994

- Methoden voor de berekening van immissies op korte afstand van den bron, Directorate-General of Labour of the Ministry of Social Affairs and Empoyment, The Netherlands 87, CDCIR 257

- Workbook of Test Cases for Vapour Cloud Source Dispersion Models, AIChE/CCPS, 1989, CDCIR 292

Δ.6

Τίτλοι σχετικοί με τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

- Risk Assessment of Chemicals to the Environment, Federation of European Chemical Societies; Ed. M.L. Richardson, London UK 1988, CDCIR 627

- Report of the workshop on practical approaches to the assessment of environmental exposure, OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 1987, CDCIR 95

- Updating of data concerning the impact on the aquatic environment of certain dangerous substances, European Commission, Luxembourg 1993, CDCIR 1825

- Interpretation of Major Accident to the Environment for the Purposes of the CIMAH Regulations: a guidance note by the Department of the Environment, UK

- Air pollution injury to vegetation, HSE, London SEI 041, UK , CDCIR 626

- Sulphur Dioxide and Nitrogen Oxides in Industrial Waste Gases- Emission, Legislation and Abatement, Vol. 3, Eurocourses - JRC Ispra, Ed.Van Velzen D. 1991, CDCIR 2147

- Anlagensicherheit und Umweltvertrδglichkeit IWS Institut fόr wassergefδhrdende Stoffe Symposium:, TU-Berlin Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlin 1989

- Umweltόberwachung Flόssiggaslagerung, Landesanstalt fόr Umweltschutz Baden Wόrtemberg, Referat 15 - Informationsdienste, Verφffentlichungen  1995, CDCIR 1503

- Umweltprognosen: Methoden und Anwendungsprobleme der prδventiven Umweltpolitik, KFK Karlsruhe, Dept.of System Analysis, Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlin 90, CDCIR 729

- Vεdautslεpp av brandfarliga och giftiga gaser och vδtskor. S.Fischer, R.Forsen, O. Hertzberg et.al. FOA Rapport D-9500099-4.9--SE, FOA , S-17290 Stockholm, ( Sweden) 1995

- VERIS- Computer System for Evaluation of Risk to the Surface Water from Chemical Sites, VROM  - Risk Manag. Div.1992, The Netherlands CDCIR 1098

- ENERO - Forum Europιen - Consequences ιcologiques d'une pollution de cours d'eau suite ΰ un incendie dans un entrepot de produits chimiques, ENERO - European Network of Environ. Associations / INERIS France 1994, CDCIR 1656

- ECETOC - Emergency Exposure Indices for Industrial Chemicals, Eur.Chem.Industry Ecology & Toxicology Centre, Brussels 1991, CDCIR 1453

- Livre vert sur la rιparation des dommages causιs ΰ l'environnement. Communication de la Commission au Conseil et au Parlament Europιen et au Comitιs econimique et social, COM(93) 47 final, Commission des Comm. Eur., Public Rel. & Publ. Unit 1993

- A study on the industrial installations presenting major hazards for the surface waters and the groundwaters” , G.C.Bello et al., Eidos CDCIR 1400

- Soil and groundwater protection, Criteria for the notification of major accidents and hazardous installations, G.C.Bello et al., IWS Berlin  - Eidos Lodi Italy, May 1997,JRC  EC

- Environmental Impact Assessement ( Ed A.G. Colombo), Kluwer Academic Press, 1992

- Indicators and Indices for Environmental Impact Assessment and risk Analysis, Proceedings of Workshop, CEC - JRC, Ispra, Italy (Eds. Colombo & Premazzi), EUR 13060 EN, 1990, CDCIR 1019

- An Analysis of Environmental Impact Studies of Installations for the treatment and Disposal of Toxic and Dangerous Waste in the EU (Ispra study on projects under Dir. 85/337/EEC) , A.G. Colombo, A.Artola, C.Gervasi, G.Haq, I.Melaki, JRC EC EUR 16389 EN August 1996

- REAL DECRETO 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciσn del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluaciσn de Impacto Ambiental, Official State Bulletin 1988, CDCIR 281

- Review of Environmental Accidents and Incidents, Lindgaard-Jorg.&K. Bender EUR 14002 EN (1992)

- A Risk assessment of Environmental Hazards : A Textbook of Case Studies, Editor: D.J.Pustenbach - Wiley - USA 1980, CDCIR 720

- INERIS - Rapport Annuel Scientifique 1995, INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques), France 1996, CDCIR 1708

Δ.7

Τίτλοι σχετικοί με το Εσωτερικό Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης

- Major Hazard Control - A practical guide , International Labour Office (ILO), Publication Branch,  Geneva 22, Switzerland (1988), CDCIR 17

- Emergency Planning for Industrial Hazards, Commission of the European Communities, Elsevier Science Publishers LTD, UK (1988), CDCIR 98

- Guide to Emergency Planning, Society of Industrial Emerg. Services Officers, ISBN 0-947665-03-X

- Dealing with Disaster, HMSO, ISBN 011 341129/4

- The Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984 (CIMAH): further guidance on emergency plans (HSG25), HMSO 1985, ISBN 0 11 883831 8.

- Third General Administration Regulation for the Implementation of the Hazardous Incident Ordinance (3. StoerfallVwV), October 23, 1995 (GMBI, 1995, S.782)

- Gefahrabwehrplanung als integrativer Teil der Vorsorge gegen schδdliche Stφrfallauswirkungen, Author: H.J. Uth (Federal Environmental Agency), Germany, Umweltsbundesamt, Berlin, Staub - Reinhaltung der Luft 48 (1988), p. 247-252, CDCIR 139

- Implantaciςn del plan de autoprotecciςn, Mapfre Seguridad n. 42- Author: L. Bernues Gonzalez, Editorial Mapfre S.A. Madrid (1991), CDCIR 823

- Guiding Principles for Accident Prevention Preparedness and Response - Guidance for Public Authorities Industry Labour and others, OECD (1992), CDCIR 1012

- In-site emergency planning and the sense of predictive techniques, J. Loss Prevention in the Process Ind., Vol. 4, Jan. 1991, pages 44-48, CDCIR 1030

- Le Plan D'Opιration Interne-P.O.I , Groupe d'Etude de Sιcuritι de l'Industrie du Petrole, Paris, France (1989), CDCIR 1182

- Checklist for On-site Emergency Plans, CEFIC, Brussels, Belgium (1990), CDCIR 1232

- Forskrift om beredskap i petroleumsvirksomheten, Norwegian Petroleum Directorate (1992), CDCIR 1280

- Bedrijfnoodplan, Labour Inspectorate, The Hague (1991), CDCIR 1320

- Incendie des grandes cuvettes - prιvention et stratιgie d'intervention, GESIP - Groupe d'Ιtude de Securitι des Industries Petroliθres, Paris, France - Rapport n.93/04 (1993) CDCIR 1819

- The on-site Emergency Plan- guidelines for Preparedness & Implementation, Authors: J. Carbonnet, R. Mameli, G. Marlier, R. Roure, GESIP - Groupe d'Etudes de Sιcuritι de l'Industrie Pιtroliθre, GESIP Paris, France - Report n. 90/09 (1990), CDCIR 1881

- Industry Emergency Planning Guidelines- hazardous Industry Planning Advisory paper No 1 Department of Planning - The Information Branch, Sydney, Australia, - ISBN 0 7305 4299 8 (1993), CDCIR 2228

* Major Accident Hazards Bureau, ISIS Joint Research Centre EC,TP 670, ISPRA I-21020 (Va) Italy