# Διαχείριση Επικινδυνότητας στη Βιομηχανία

## Γ. Α. Παπαδάκης

Είναι ελεύθερη η χρήση βιβλίων, σημειώσεων, notebooks και calculators

ΘΕΜΑ 1             12/100

Για την ιεράρχηση της επικινδυνότητας τριών βιομηχανικών μονάδων (Α, Β, Γ) σε μία εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε ένας 5 x 5 Πίνακας Επικινδυνότητας  (Risk Matrix) όπου απεικονίζονται η συχνότητα ( f ) κάθε γεγονότος κορυφής και η αναμενόμενη κατηγορία επιπτώσεων από αυτό το γεγονός για κάθε κίνδυνο (Α i , Β i, Γ i  ) που έχει αναγνωρισθεί στις μονάδες αυτές.  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δίνονται στο παρακάτω πίνακα.

|  | ###### Κατηγορία Επιπτώσεων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Συχνότητα ανά έτος ( f ) | Ασήμαντες | Σημαντικές | Πολύ Σημαντικές | Μεγάλες | Καταστροφικές |
| > 10-1 |  |  |  | Α3 |  |
| 10-1> f > 10-2 | Α2 |  |  |  |  |
| 10-2> f > 10-3 | Α1 B1 | Γ3 | Γ4 - Γ12 |  |  |
| 10-3> f > 10-4 |  | Β3 -Β12 Γ2 |  |  | Β2 |
| 10-4> f |  |  |  |  |  |

- Κατατάξτε τις τρεις μονάδες ανάλογα με την επικινδυνότητα αναφέροντας τις παραδοχές σας και σύντομα σχόλια ;

- Ποιες μονάδες θεωρείτε απαραίτητο να αναφερθούν στη Μελέτη Ασφάλειας της εγκατάστασης;

ΘΕΜΑ 2                12/100

Τα πιθανά σενάρια ατυχήματος σε περίπτωση αστοχίας δεξαμενής υγραερίου και διαρροής του περιεχομένου της αναλύονται στο ακόλουθο δένδρο γεγονότων. Εντοπίστε τα λάθη στην ανάλυση.

EVENT TREE

BLEVE

ΕΚΡΗΞΗ  UVCE

Στιγμιαία Διαφυγή LPG

Υγρή φάση

άμεση ανάφλεξη

Αέρια φάση

Καθυστερημένη

Ανάφλεξη

Καθυστερημένη

Ανάφλεξη

Καθυστερημένη

Ανάφλεξη

άμεση ανάφλεξη

άμεση ανάφλεξη

Διαφυγή νέφους

Διαφυγή νέφους

JET FIRE

ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ  ΘΡΑΥΣΗ

ΡΗΓΜΑ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Διαφυγή νέφους

FLASH FIRE

ΟΧΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ  ΔΙΑΣΠΟΡΑ

JET FIRE

ΕΚΡΗΞΗ UVCE

FLASH FIRE

ΟΧΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ  ΔΙΑΣΠΟΡΑ

JET FIRE

POOL  FIRE

ΟΧΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ  ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΘΕΜΑ 3

Σε ανάλυση επικινδυνότητας δραστηριότητας που ενέχει κίνδυνο θανάσιμων τραυματισμών  έχουν προσδιορισθεί 5 κύρια σενάρια αστοχιών που καταλήγουν σε γεγονότα κορυφής με τα παρακάτω στοιχεία:

| Σενάριο | Αναμενόμενοι τραυματισμοί (Ν) | Πιθανότητα γεγονότος ανά έτος (F) |
| --- | --- | --- |
| Σ1 | 10 | 0.000326 |
| Σ2 | 260 | 0.0000004 |
| Σ3 | 130 | 0.0000009 |
| Σ4 | 35 | 0.0000027 |
| Σ5 | 5 | 0.00067 |

- Απεικονίστε την ομαδική διακινδύνευση από την εν λόγω μονάδα σε καμπύλη  F-N.

- Λαμβάνοντας σαν ανώτερο κριτήριο αμελητέας επικινδυνότητας (negligible risk) το όριο F = 10-3  / N2 , απαιτείται να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της επικινδυνότητας;

- Λαμβάνοντας σαν κατώτερο κριτήριο μη αποδεκτής επικινδυνότητας (intolerable risk) το όριο F = 10-1  / N2 , απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την μείωση του κινδύνου;

ΘΕΜΑ 4                   5/100

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων μετά από διφασική διαρροή υγροποιημένης αμμωνίας (κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης -full refrigeration) χρησιμοποιήθηκαν τα εξής δεδομένα και μοντέλα:

- Αρχική πίεση στη δεξαμενή: 5 atmg

- Αρχική θερμοκρασία ισορροπίας: 243 οΚ

- Two-phase outflow model – Evaporation model – Heavy gas dispersion – Dose calculation – Vulnerability model (probit function for thermal effects)

Εντοπίστε τις παραλήψεις / λάθη στην επιλογή των μοντέλων και των δεδομένων.

ΘΕΜΑ 5                    20/100

Έχει εκδηλωθεί φωτιά κάτω από δεξαμενή αποθήκευσης υπό πίεση βουτανίου (χωρητικότητας ~ 100 κυβ. μέτρων) η οποία βρίσκεται σε επαφή με αυτοκινητόδρομο υψηλής κυκλοφορίας. Ο καταιονισμός νερού ψύξης της δεξαμενής λειτουργεί κανονικά. Παρά ταύτα υπάρχει ενδεχόμενο καταστροφικής θραύσης της δεξαμενής εντός 30 min. Οι δυνάμεις καταστολής βρίσκονται κοντά στη δεξαμενή και οι  πληροφορίες που διαθέτουν είναι οι εξής:

- η ποσότητα του βουτανίου μέσα στη δεξαμενή είναι ~15 τόνους

- οι πιθανές επιπτώσεις από τα σενάρια ατυχήματος που καταλήγουν σε BLEVE και  UVCE δίνονται από τα συνημμένα διαγράμματα.

- τα όρια ζώνης που είναι αποδεκτά για μέτριες επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι 170TDU (Thermal Dose Units) για θερμική ακτινοβολία και 50 mbar για υπερπίεση.

- τα όρια πρώτης ζώνης για την προστασία των δυνάμεων καταστολής είναι 1400TDU (Thermal Dose Units) για θερμική ακτινοβολία και 350 mbar για υπερπίεση. αντίστοιχα

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι σωστές ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν άμεσα οι δυνάμεις καταστολής σε συντονισμό με την διεύθυνση της εγκατάστασης:

- Να αδειάσουν αμέσως τη δεξαμενή

- Οι πυροσβέστες δεν πρέπει να προσεγγίσουν την δεξαμενή σε απόσταση μικρότερη των 200, 70, 50, 25, 2 μέτρων (επιλέξτε μια μόνο απόσταση).

- Να συνεχίζουν να ψύχουν τη δεξαμενή εξωτερικά με καταιονισμό νερού

- Να ψύχουν τυχόν παρακείμενες δεξαμενές με καταιονισμό νερού

- Η εκκένωση του αυτοκινητόδρομου και των πλησιέστερων χρήσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός ολίγων λεπτών και σε ακτίνα 1000, 500, 300, 220, 100 μέτρων από την δεξαμενή (επιλέξτε μια μόνο ακτίνα).

- Οι πυροσβέστες πρέπει να εγκαταλείψουν το έργο πυρόσβεσης και να απομακρυνθούν σε απόσταση που ορίζεται από την (5)  εντός ολίγων λεπτών εάν παραμένει η φωτιά κάτω από την δεξαμενή.

ΘΕΜΑ 6                       8/100

Σε εγκατάσταση ανεφοδιασμού υγραερίου με 3 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές αποθηκεύεται υγροποιημένο αέριο (LPG) υπό πίεση και ατμοσφαιρική θερμοκρασία. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε απομονωμένο τμήμα της εγκατάστασης και τροφοδοτούνται από υγραεριοφόρο πλοίο (εκτός εγκατάστασης) μέσω υπόγειου και υποθαλάσσιου αγωγού. Η εγκατάσταση εμφιαλώνει εμπορικές φιάλες στο εμφιαλωτήριο που αποτελεί χωριστό οίκημα. Γίνεται επίσης διανομή υγραερίου μέσω βυτιοφόρων οχημάτων που ανεφοδιάζονται σε ειδικά σχεδιασμένο σημείο πληρώσεως εντός της εγκατάστασης.

Σχεδιάζεται η τοποθέτηση 3 μόνιμων ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων (εντός της εγκατάστασης). Οι ανιχνευτές θα ενεργοποιούν το συναγερμό και την αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας (από το πλοίο και τις δεξαμενές) όταν η συγκέντρωση των εύφλεκτων αερίων στον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. από τυχούσα διαρροή) ξεπεράσει το 50% των ορίων LFL.

Α.  Προτείνετε τιμές συγκέντρωσης των εύφλεκτων αερίων στον αέρα στις οποίες πρέπει να ρυθμιστούν οι ανιχνευτές (set point).

Β. Προτείνετε τις καταλληλότερες θέσεις για τους ανιχνευτές έτσι ώστε να λάβει χώρα όσο το δυνατόν άμεση ανίχνευση τυχούσας διαρροής αερίου. Η σχετική πυκνότητα των ατμών LPG (ως προς τον αέρα) σε 15 οC και 1016 mbar είναι:1.4 – 2.1

ΘΕΜΑ 7                        15/100

Σε μονάδα μεταφοράς υδρογονάνθρακα από δεξαμενή αποθήκευσης 250 κυβ. μέτρων σε δοχείο τροφοδοσίας/εξυδάτωσης (50 κυβ. μέτρων) μέσω σωλήνωσης μήκους 1000 μέτρων (βλ. σχήμα), έχει εκπονηθεί μελέτη HAZOP. Στην μελέτη αναφέρονται και οι πιθανές αιτίες διακοπής της ροής μεταφοράς, η σημαντικότερη των οποίων είναι η αστοχία της αντλίας J1.

- Σε περίπτωση αστοχίας της μίας αντλίας J1 αναφέρετε τις εντολές σας σαν υπεύθυνος ασφάλειας και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκτελεσθούν.

- Ποια είναι τα άμεσα επιπρόσθετα μέτρα ελέγχου λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν και οι πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση ταυτόχρονης αστοχίας και των δύο αντλιών.

ΘΕΜΑ 8                       10/100

##### Σε μία συνοικία που συνορεύει με εγκατάσταση απ΄ όπου μπορεί να διαρρεύσει καθαρή Αμμωνία έχει εκτιμηθεί ότι ο μέσος χρόνος για την απομάκρυνση των κατοίκων από το νέφος είναι 30 minutes από την στιγμή που θα ηχήσει ο συναγερμός. Τα συνεργεία διάσωσης μπορούν να  μετρούν συνεχώς τις συγκεντρώσεις του τοξικού νέφους στο έδαφος.

##### Προσδιορίστε το χρόνο που η πιθανότητα θανάτου είναι μέγιστη όταν η συγκέντρωση της αμμωνίας σε κάθε σημείο είναι συνάρτηση του χρόνου έκθεσης (t):

##### C = Cο {t (2tο-t)} 1/2

##### όπου  	C [=] ppm, t [=] min, και

##### tο = 9 min, Cο = const.