ΘΕΜΑ 1                       6/100

Είσαστε στέλεχος στο τμήμα ασφάλειας μεγάλης βιομηχανικής εταιρίας που διαχειρίζεται και αποθηκεύει  επικίνδυνες ουσίες σε πολλές μονάδες παραγωγής των εγκαταστάσεων της.  Η εταιρία υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη ασφάλειας. Για τη μελέτη ασφάλειας πρέπει να εκπονηθεί διεξοδική Ανάλυση Επικινδυνότητας σε πολλά τμήματα των μονάδων παραγωγής και σε υποσυστήματα όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν πηγές κινδύνου για μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα με διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Εκτιμάται ότι η ανάλυση αυτή θα έχει υψηλό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους της εταιρίας και θα είναι πολύ χρονοβόρα. Επιπλέον έχει απορριφθεί η πρόταση να ανατεθεί η μελέτη σε εξωτερικούς συμβούλους λόγω υψηλού κόστους και διαθεσιμότητας εμπιστευτικών στοιχείων.

Μπορείτε να προτείνετε τρόπους να περιορισθεί ο σκοπός και η έκταση της ανάλυσης ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις του έργου ; Αν ΝΑΙ, επιλέξτε από τις παρακάτω μελέτες εκείνες των οποίων τα συμπεράσματα θα σας βοηθήσουν άμεσα στο περιορισμό της ανάλυσης (μπορείτε να επιλέξτε πάνω από μια εκδοχή):

- ΗΑΖΟΡ (HAZard OPerability study)

- FTA (Fault Tree Analysis)

- PHA (Preliminary Hazard Analysis)

- QRA (Quantitative Risk Analysis)

- Δείκτες κινδύνου Dow Index (F&E, T)

- Άλλο

ΘΕΜΑ 2                       8/100

Η ατομική διακινδύνευση αναλύεται σε σενάρια ατυχήματος που οδηγούν σε εκρήξεις BLEVE και UVCE. Ο αναλυτής έχει χρησιμοποιήσει τις παρακάτω αντιπροσωπευτικές ατμοσφαιρικές συνθήκες και καταστάσεις σταθερότητας και στα δύο φαινόμενα:

Α5, επικρατέστεροι άνεμοι Δυτικοί

D5, επικρατέστεροι άνεμοι Δυτικοί

F2, επικρατέστεροι άνεμοι Δυτικοί

Λαμβάνοντας σαν αναφορά τα αποτελέσματα σε συνθήκες D5, αναμένετε μεταβολές στη μορφή και έκταση των καμπυλών ίσης-διακινδύνευσης για συνθήκες Α5 και F2 για κάθε φαινόμενο χωριστά; Αν ΝΑΙ ποιες ;

Επιλέξτε ΜΙΑ μόνο εκδοχή για κάθε φαινόμενο και κάθε συνθήκη. Αιτιολογήστε εν συντομία την άποψη σας.

|  | BLEVE |  |  | UVCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Α5 | F2 |  | Α5 | F2 |
| - Δυτική μετατόπιση χωρίς μεταβολή |  |  |  |  |  |  |
| - Ανατολική μετατόπιση και μεταβολή |  |  |  |  |  |  |
| - Καμία μετατόπιση με μεταβολή |  |  |  |  |  |  |
| - Καμία αλλαγή |  |  |  |  |  |  |
| - Άλλο |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3                   7/100

Η Μελέτη Ασφάλειας μονάδας παραγωγής Χλωρίου περιλαμβάνει την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία των περιοίκων από συνεχή διαρροή Χλωρίου από σωλήνωση που συνδέεται με τον πυθμένα δεξαμενής υγροποιημένου Χλωρίου υπό πίεση.

(Μοριακό Βάρος Cl2 : 70.9, Κανονικό Σημείο Βρασμού: - 34.5 οC)

Για την πλήρη μελέτη του φαινομένου επιλέξτε τα σωστά και απαραίτητα υπολογιστικά μοντέλα από την παρακάτω λίστα:

- Διαρροή αερίου από σωλήνωση (καταστροφική ρήξη και οπή)

- Διφασική διαρροή από σωλήνωση (καταστροφική ρήξη και οπή)

- Διαρροή υγρού από σωλήνωση (καταστροφική ρήξη και οπή)

- Μοντέλο εξάτμισης λίμνης υγρού σε έδαφος

- Μοντέλο εξάτμισης λίμνης υγρού σε υδάτινη επιφάνεια

- Μοντέλο έκρηξης αέριου νέφους UVCE

- BLEVE (θερμικές επιπτώσεις και προβολή θραυσμάτων)

- Μοντέλο φωτιάς λίμνης ( Pool Fire )

- Μοντέλο φωτιάς πυρσού  ( Jet Fire )

- Μοντέλο ταχείας καύσης   (Flash Fire)

- Διασπορά κατά Gauss αερίου ελαφρύτερου του αέρα

- Διασπορά αερίου βαρύτερου του αέρα

- Μοντέλα Δόσης- Απόκρισης σε θερμική ακτινοβολία

- Μοντέλα Δόσης- Απόκρισης σε υπερπίεση

- Μοντέλα Δόσης- Απόκρισης σε τοξική ουσία

ΘΕΜΑ 4                      12/100

Σε εγκατάσταση αποθηκεύεται πρώτη ύλη χλώριο σε 3 δεξαμενές υπό πίεση. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε απομονωμένο τμήμα της εγκατάστασης και μεταφέρονται πλήρεις στην εγκατάσταση με φορτηγό. Μέσα στην εγκατάσταση μεταφέρονται πλήρεις φιάλες (μια προς μια) από την αποθήκη στη μονάδα παραγωγής στο σημείο τροφοδοσίας της μονάδας.

Σχεδιάζεται η τοποθέτηση μόνιμων ανιχνευτών χλωρίου (εντός της εγκατάστασης). Οι ανιχνευτές θα ενεργοποιούν το συναγερμό, την αυτόματη διακοπή εργασιών και απομάκρυνση του προσωπικού και ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης όταν η συγκέντρωση του χλωρίου στον αέρα (π.χ. από τυχούσα διαρροή) ξεπεράσει το 10% του ορίου IDLH.

Α. Προτείνετε τιμές συγκέντρωσης του χλωρίου στον αέρα (σε ppm) στις οποίες πρέπει να ρυθμιστούν οι ανιχνευτές (set point).

Β. Ποια είναι η πιθανότητα θανάτου για 1/2ωρη έκθεση των εργαζομένων σε συγκέντρωση

C =  10 (IDLH)

Γ. Τι είναι προτιμητέο μεταξύ των δύο εκδοχών: να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι σε χώρο με συγκέντρωση IDLH για διάρκεια 1 ώρας ή σε χώρο με συγκέντρωση 50% IDLH για διάρκεια 2 ωρών;  Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μοριακό Βάρος Χλωρίου : MW= 70.9

Μετατροπή μονάδων συγκέντρωσης : Cppm =  (23.17 / MW ) C mg/m3

ΘΕΜΑ 5            8 /100

Για την ιεράρχηση της επικινδυνότητας δυο ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής Α, και Β σε εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε [4 x 5] Πίνακας Επικινδυνότητας (Risk Matrix) όπου απεικονίζονται η συχνότητα (f) για κάθε σενάριο ατυχήματος που έχει εξετασθεί και η αναμενόμενη κατηγορία επιπτώσεων. Η αποτελέσματα αναφέρονται στα επιμέρους σενάρια (Αi, ΒI) που έχουν αναγνωρισθεί ανά μονάδα και παρουσιάζονται στον πίνακα.

|  | ###### Κατηγορία Επιπτώσεων ###### ( Ν=αριθμός αναμενόμενων μοιραίων γεγονότων) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Συχνότητα ανά έτος ( f ) | 1 < Ν < 10 | 10 < Ν < 100 |  | 100 < Ν<1000 | 1000 < Ν |
| > 10-4 |  |  |  | Β1 |  |
| 10-4> f > 10-5 |  |  | Α1 |  | Α2 |
| 10-5> f > 10-6 | B2 |  | Β3 – Β16 |  |  |
| 10-6> f > 10-7 |  | Α3 |  | Α4 – Α7 |  |
| 10-7> f |  |  |  |  |  |

Κατατάξτε τις μονάδες Α και Β σύμφωνα με την συνολική επικινδυνότητα ανά μονάδα και υπολογίστε την. Αναφέρετε τις παραδοχές σας και αιτιολογήστε την απάντηση σας.

ΘΕΜΑ 6                        11/100

Για την μέτρηση της θερμοκρασίας και πίεσης σε αντιδραστήρα χρησιμοποιούνται δύο παράλληλα thermocouples και δύο pressure transducers τα οποία με κάρτες Α/D δίνουν σήμα εισόδου στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Το γεγονός κορυφής που εξετάζεται είναι η αδυναμία ενεργοποίησης των ESV (Emergency Shut-down Valves) και της απότομης ψύξης όταν απαιτείται. Τα αρχικά γεγονότα (αστοχίες επιμέρους στοιχείων της μονάδας) και η συχνότητα αστοχίας των αντίστοιχων στοιχείων με κοινό μέσο χρόνο επισκευής (MTTR) δίνονται στο πίνακα. Ο αντιδραστήρας βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

| Αρχικό γεγονός | Περιγραφή | Συχνότητα αστοχίας |
| --- | --- | --- |
| Ε1 | Έλλειψη σήματος από την κάρτα D/Α | 4.4 Ε –07 |
| Ε2 | Έλλειψη σήματος από τον επεξεργαστή | 4.4 Ε –07 |
| Ε3 | Έλλειψη σήματος από την Α/D κάρτα 1 εισόδου στον επεξεργαστή | 2.2 Ε –04 |
| Ε4 | Έλλειψη σήματος από την Α/D κάρτα 2 εισόδου στον επεξεργαστή | 2.0 Ε –03 |
| Ε5 | Χαμηλό σήμα από το thermocouple 1 (ΤΕ1) | 1.0 Ε –02 |
| Ε6 | Χαμηλό σήμα από το thermocouple 2 (ΤΕ2) | 1.1 Ε –02 |
| Ε7 | Χαμηλό σήμα από το pressure transducer (ΡΤ1) | 4.0 Ε –02 |
| Ε8 | Χαμηλό σήμα από το pressure transducer (ΡΤ2) | 1.0 Ε –01 |

Το δενδρόγραμμα αστοχιών του συστήματος ελέγχου της διεργασίας δίνεται στο σχήμα

Α. Αναπτύξτε το Reliability Block Diagram και υπολογίστε τα Minimal Cut Sets

Β.  Ποιο είναι το περισσότερο και ποιο το λιγότερο σημαντικό  Minimal Cut Set και γιατί ;

ΘΕΜΑ 7                    7/100

Έχει εκδηλωθεί φωτιά κάτω από δεξαμενή αποθήκευσης υπό πίεση LPG (χωρητικότητας ~ 102 κυβ. μέτρων) η οποία βρίσκεται σε επαφή με αυτοκινητόδρομο υψηλής κυκλοφορίας. Ο καταιονισμός νερού ψύξης της δεξαμενής λειτουργεί κανονικά. Παρά ταύτα υπάρχει ενδεχόμενο καταστροφικής θραύσης της δεξαμενής εντός 30 min. Οι δυνάμεις καταστολής βρίσκονται κοντά στη δεξαμενή και οι  πληροφορίες που διαθέτουν είναι οι εξής:

- η ποσότητα του LPG μέσα στη δεξαμενή είναι μόνο 3 τόνοι

- πυκνότητα υγρού : 0,6 kg/lit

- οι πιθανές επιπτώσεις από τα σενάρια ατυχήματος που καταλήγουν σε BLEVE δίνονται από το συνημμένο διάγραμμα για θερμική ακτινοβολία.

- τα όρια της (εξωτερικής) ζώνης επιπτώσεων που είναι αποδεκτά για μέτριες επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι 170TDU (Thermal Dose Units) ή 3 KW/m2 για θερμική ακτινοβολία και 50 mbar για υπερπίεση

- τα όρια της (εσωτερικής) ζώνης για την προστασία των δυνάμεων καταστολής είναι 1500TDU (Thermal Dose Units) ή 15 KW/m2 για θερμική ακτινοβολία και 350 mbar για υπερπίεση

Ποιες από τις ακόλουθες είναι οι σωστές ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν άμεσα οι δυνάμεις καταστολής σε συντονισμό με την διεύθυνση της εγκατάστασης:

- Να αδειάσουν αμέσως τη δεξαμενή

- Να συνεχίζουν να ψύχουν τη δεξαμενή εξωτερικά και παρακείμενες δεξαμενές με καταιονισμό νερού

- Σε ποια ακτίνα πρέπει να λάβει χώρα η εκκένωση του αυτοκινητόδρομου και των πλησιέστερων χρήσεων (Ζώνη προστασίας πληθυσμού από μέτριες επιπτώσεις)

ΘΕΜΑ 8                       10/100

Στη φωτογραφία οι πυροσβέστες είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 50 μέτρων από την φωτιά. Σε ποια απόσταση κατ’ ελάχιστον πίσω από τους πυροσβέστες μπορούμε να πλησιάσουμε χωρίς ΜΑΠ για να μην έχουμε επιπτώσεις;

Θεωρήστε:

- ότι ο παράγων F (geometric view factor) μπορεί να εκτιμηθεί όπως στην περίπτωση της πύρινης σφαίρας

- τα όρια της (εξωτερικής) ζώνης επιπτώσεων που είναι αποδεκτά για μέτριες επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι 170TDU (Thermal Dose Units) ή 3 KW/m2 για θερμική ακτινοβολία και 50 mbar για υπερπίεση

- τα όρια της (εσωτερικής) ζώνης για την προστασία των δυνάμεων καταστολής είναι 1500TDU (Thermal Dose Units) ή 15 KW/m2 για θερμική ακτινοβολία και 350 mbar για υπερπίεση

ΘΕΜΑ 9                        11/100

Η κρυογενική αποθήκευση αερίων καυσίμων θεωρείται  γενικά πιο ασφαλής από την αποθήκευση υπό πίεση. Αυτό στηρίζεται σε στατιστικές αναλύσεις επιπτώσεων από παρελθόντα ατυχήματα σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Εάν λάβουμε σαν παράδειγμα μία μονάδα ανεφοδιασμού LPG που διαθέτει μία εξωτερική δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 340 m3, μπορούμε να υποστηρίξουμε το παραπάνω επιχείρημα χρησιμοποιώντας τους δείκτες κινδύνου DOW (Fire and Explosion Index, F&E) ;

Εξετάστε τις περιπτώσεις

- κρυογενική αποθήκευση LPG σε ατμοσφαιρική πίεση

- αποθήκευση LPG υπό πίεση 9 atmg σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Δεδομένα:

Πυκνότητα υγρού : 0,6 kg/lit

Θερμότητα καύσης (Heat of combustion) : 46.250 kJ/kg

Σημείο Ανάφλεξης (Flash point):  θ < - 60 οC

Σημείο Αυτανάφλεξης (autoignition temperature):  400  οC

Κανονικό Σημείο Βρασμού (Normal Boiling Point) : - 20 οC